Приложение №4

к Договору 100-10-05/________

от "_____ "__________________2012г.

Техническое задание

на поставку и ввод в эксплуатацию погрузочно-доставочной машины                        Sandvik LH203 (или эквивалент) в комплектации

Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

1.Наименование поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг.

Поставка погрузочно-доставочной машины Sandvic LH203 (или эквивалент)   в комплектации, грузоподъемностью не менее  3.5т, объёмом ковша не менее 1.5м3, с шарнирно-сочлененной рамой и ввод в эксплуатацию специалистами завода производителя.

2. Описание продукции (функциональные характеристики и потребительские свойства)

Оборудование  на пневмоколесной ходовой части для погрузки и  перемещению разрыхленной горной массы до пункта разгрузки.

ПДМ подземная SANDVIK LH203 (или эквивалент)

Техническая характеристика

| Наименование | показатель |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность, кГ не менее | 3500 |
| Вырывное усилие при подъёме стрелы, кН/кГ не менее | 61/6200 |
| Вырывное усилие при запрокидывании ковша, кН/кГ | 55/5600 |
| Опрокидывающая нагрузка, кГ не более | 8300 |
| Стандартный ковш, м³ | 1,5 |
| Подъём стрелы, с | 5,5 |
| Опускание стрелы, с | 2,9 |
| Опрокидывание ковша, с | 3,0 |
| Скорость предвижения вперёд и назад: |  |
| 1-я передача, км/ч | 5,0 |
| 2-я передача, км/ч | 9,3 |
| 3-я передача, км/ч | 24,0 |
| Дизельный двигатель | Deutz BF6L914 |
| Мощность, кВ/л.с. | 71,5/95 |
| Обороты, об/мин | 2300 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 400 при 1650 |
| Число цилиндров | 6 |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 6472 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Электрическая система, В | 24 |
| Способ смесеобразования | 4-тактный с прямым впрыском и турбонагнетанием |
| Воздушный фильтр | Donaldson |
| Выхлопная система | Выхлопная труба с каталитическим нейтрализатором и глушителем |
| Ёмкость топливного бака, л | 130 |
| Стандартный гидротрансформатор | Dana, C 2122 |
| Стандартная коробка передач | Dana, RT 20324 |
| Стандартные мосты: |  |
| - передний мост | Dana, 14D 1441 c тормозами типа LCB,дифференциал NO-Shin, жёсткий. |
| -задний мост | Dana, 14D 1441 c тормозами типа LCB, на балансире ± 10º |
| Стандартные шины | 12.00х20 L5S |
| Гидравлическая система рулевого управления: |  |
| Угол поворота, º | ± 40 |
| Радиус поворота: |  |
| - внутренний, мм | 2740 |
| - наружний, мм | 4685 |
| - цилиндр рулевого управления, ф-мм | 100 |
| - цилиндр подъёма, ф-мм | 180 |
| - цилиндр опрокидывания, ф-мм | 140 |
| Емкость бака гидравлической системы, л | 120 |
| Тормоза | Рабочие тормоза должны быть выполнены в виде многодисковых тормозов с гидравлическим приводом во всех колесах, для переднего и заднего моста должны быть предусмотрены раздельные контуры управления. Стояночный тормоз с пружинным включением и гидравлическим отключением, сухого типа, должен воздействовать на карданный вал привода переднего моста. В случае внезапного падения давления в гидравлической тормозной системе стояночный тормоз должен работать в качестве аварийного тормоза. |
| Система смазки | Должна быть централизованная система смазки |
| Электрическое оборудование: |  |
| - генератор | 24В, 55А |
| - аккумуляторные батареи | 2 х 12 В |
| - стартер | 4кВт, 24В |
| Фары и рабочие фонари: |  |
| - 2 шт. передних, Вт | 65 |
| - 2 шт. задних, Вт | 65 |
| Стояночные огни и стоп сигналы: |  |
| - 2 шт. передних, Вт | 5 |
| - 2 шт. задних, Вт | 5 |
| Оборудование для обеспечения безопасности: | Должен быть ремень безопасности, блокируемый главный выключатель питания, сигнализация заднего хода, открытая кабина с защитным навесом, сертифицированным по требованиям ROPS/FOPS. |

3.Требования к потенциальному участнику                                                         Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары , являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее2 (двух) лет.( с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера).

4. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

5. Требования к количеству и срокам поставляемого товара на условиях г. Краснокаменск, Забайкальского края:

Согласно приложения №1 к договору поставки (спецификация)

6 Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Согласно приложения №1 к договору поставки (спецификация)

7. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара                         Поставка оборудования производится в комплектации согласно технического задания в упаковке и с маркировкой данного оборудования, иметь упаковочный лист. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке по ГОСТ 26653-90

8. Требования к обслуживанию товара

Исполнитель обязуется произвести ввод оборудования в эксплуатацию, обучение операторов и технического персонала ( 2 недели бесплатно) с момента уведомления о поставке оборудования на склад Заказчика, специалистами завода производителя, имеющими документы на право ввода в эксплуатацию с составлением актов ввода и сдачи в эксплуатацию с правом подписи.

9. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО«Приаргунское горно-химическое объединение».

10. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: Оборудование должно быть новым, не позднее 2011 - 2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов  Комплектность должна соответствовать требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования  Оборудование должно иметь нотариально заверенную копию сертификата Госстандарта РФ, сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ Соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.106-85, ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) ПБ 03-553-03

11. Требования к результатам работ                                                                                            Результатом выполнения  пуско-наладочных работ является акт ввода оборудования в эксплуатацию и подписанного в двухстороннем порядке.