«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту туалета 1-го этажа административного корпуса гаража 600, помещений №109, 225 ГК.

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту туалета 1-го этажа административного корпуса гаража 600, помещений №109, 225 ГК.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Гараж 600.Ремонт туалета 1-го этажа административного корпуса. |  |  |  |
| Раздел: Туалет 1-й этаж |  |  |  |
|  | Разборка перегородок санкабин из столярной плиты | 100 м2 | 0,119 |
|  | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром 100 мм при толщине стен до 25 см (для прокладки водопроводных труб) | 100 шт. | 0,02 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,2 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,03 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,19 |
|  | Проклейка рустов серпянкой на клее ПВА | 100 м2 | 0,019 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,2 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,2 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,0026 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,2 |
|  | Счистка набела со стен | 100 м2 | 0,33 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,33 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,33 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00429 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,33 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток в т.ч. постаменты кабин (22+6,2=28,2м2) | 100 м2 | 0,282 |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,22 |
|  | Насечка поверхностей стен, по кирпичу под укладку плитки | 100 м2 | 0,17 |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,14 |
|  | Разборка бетонного постамента | м3 | 1 |
|  | Кладка из кирпича постаментов под чаши Генуя | 1 м3 | 1 |
|  | Устройство приямка в полу | м3 | 0,06 |
|  | Монтаж съемной металлической крышки из рифленого листа толщ.6мм | 100 м2 | 0,0045 |
|  | Сталь листовая горячекатаная рифленая марки Ст3 толщиной 3-6 мм | т | 0,03 |
|  | Сталь угловая 32х32 мм | т | 0,006 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,14 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (на h= 1,8м) | 100 м2 | 0,4 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен постамента | 100 м2 | 0,048 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных (пол и постаменты под чаши Генуя) (14+4,8=18,8м2) | 100 м2 | 0,188 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,023 |
|  | Снятие наличников | 100 м | 0,1 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,028 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 2 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 2 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,1 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,008 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,02 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00026 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,02 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,02 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей венткоробов стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,06 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,05 |
|  | Окраска масляными составами крышек люков за 2 раза | 100 м2 | 0,01 |
|  | Устройство перегородок каркасно-филенчатых облицованных пластиковыми панелями в санузлах | 100 м2 | 0,114 |
|  | Сантехнические перегородки из HPL пластика с фурнитурой из нержавеющей стали | м2 | 11,4 |
| Подраздел: Сантехнические работы |  |  |  |
|  | Демонтаж писсуаров | 100 шт. | 0,02 |
|  | Демонтаж: чаши "Генуя" | 100 шт. | 0,04 |
|  | Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 шт. | 0,02 |
|  | Демонтаж смывных труб | 100 шт. | 0,02 |
|  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 шт. | 0,02 |
|  | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. | 0,02 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,2 |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм (транзит.) | 100 м | 0,065 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 4,03 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,066 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,04 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (стояк ливневой канализации) | 100 м | 0,04 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0,045 |
|  | Хомут металлический д.50мм | шт. | 5 |
|  | Отвод ПВХ д.50мм 90 град | шт. | 2 |
|  | Тройник ПВХ 50х50мм 90 град. | шт. | 2 |
|  | Заглушка д.50мм | шт. | 1 |
|  | Ревизия ПВХ д.50мм | шт. | 1 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м | 0,03 |
|  | Тройник ПВХ 110х110мм 90град. | шт. | 5 |
|  | Тройник ПВХ 110х110мм 90град. | шт. | 4 |
|  | Отвод ПВХ 110х110мм 90град. | шт. | 1 |
|  | Тройник ПВХ 110х50мм 90град. | шт. | 1 |
|  | Муфта ПВХ 110мм (переход ПП на чугунную трубу) | шт. | 1 |
|  | Заглушка д.110мм | шт. | 1 |
|  | Хомут металлический д.110мм | шт. | 3 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (стояк ливневой канализации) | 100 м | 0,04 |
|  | Хомут металлический д.110мм | шт. | 4 |
|  | Отвод ПВХ 110х110мм 45град. | шт. | 4 |
|  | Ревизия ПВХ д.110 мм | шт. | 1 |
|  | Тройник ПВХ 110х50мм 90град. | шт. | 1 |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 0,173 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 10,726 |
|  | Краны шаровые для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы ½ BUGATTI или эквивалент. Тех. характеристики: Корпус кранов из кованой латуни марки CW617N, покрытые никелем, запорные шары из латуни, хромированный шток и латунная регулирующая гайка, алюминиевые или стальные ручки. | шт. | 10 |
|  | Краны шаровые для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы ¾ BUGATTI или эквивалент. Тех. характеристики: Корпус кранов из кованой латуни марки CW617N, покрытые никелем, запорные шары из латуни, хромированный шток и латунная регулирующая гайка, алюминиевые или стальные ручки. | шт. | 1 |
|  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 1 |
|  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 1 |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,2 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 0,2 |
|  | Гибкая подводка к умывальнику | 100 шт. | 0,04 |
|  | Установка чаш (унитазов напольных) с бачком среднерасполагаемым со смещенным сливом, (сифон горизонтальный) | 10 компл. | 0,4 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГК. Ремонт помещений №109,225. |  |  |  |
| Раздел: Помещение №225 |  |  |  |
| 1 | Установка декоративных экранов на радиаторы (2200х900мм). | 10 шт. блоков | 0,6 |
| 2 | Радиаторный экран декоративный, (индивидуального изготовления),, с сеткой из бамбуковой соломки на металлических кронштейнах | м2 | 12 |
| Раздел: Помещение №109 |  |  |  |
| 3 | Установка декоративных экранов на радиаторы (1520х600мм) -3шт.,(2020х600мм)-1шт., (2110х600мм)-1шт., (1620х600мм)-1шт. | 10 шт. блоков | 0,6 |
| 4 | Радиаторный экран декоративный, (индивидуального изготовления),, с сеткой из бамбуковой соломки на металлических кронштейнах | м2 | 8,1 |
| 5 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, | 100 отверстий | 0,12 |
| 7 | Установка вертикальных жалюзи (2,5 х2,5 м)-6шт. | 100 шт. изделий | 0,06 |
| 8 | Жалюзи вертикальные тканевые | м2 | 37,5 |
| 9 | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ. Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию на применяемые материалы.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 22.12.2014 г. Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 27.02.2015 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении, в том числе систем пожарной сигнализации, компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей в процессе производства подрядчиком ремонтных работ, подрядчик собственными силами и средствами обязан восстановить их работоспособность. Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3). После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ППБ | Правила пожарной безопасности |
|  | СанПиН | Санитарные правила и нормы |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.