Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект оборудования фирмы Tektronix или (эквивалент) | - Осциллограф DPO 3014 -1шт. №; Параметр; Величина. 1; Количество изолированных каналов:; 4. 2; Полоса пропускания, не менее:; 100 МГц. 3; Дисплей; Цветной ЖК - 22см. 4; Частота дискретизации; 2,5 ГГц. 5; Длина записи, не менее:; Цветной ЖК - 22см. 6; Длина записи, не менее:; 5 млн. точек/кан. 7; Кол-во автоматических измерений :; 29. Прибор должен быть внесен в Госреестр средств измерений. Наличие сертификата о заводской калибровке и свидетельства о поверке –ОБЯЗАТЕЛЬНО - Генератор стандартных сигналов AFG3252-1шт. №; Параметр; Величина. 1; Количество каналов:; 2. 2; Виды выходного сигнала:; Синус, меандр, импульс, пила, треугольник, Sin x/x, нарастающая и спадающая экспонента, функции Гаусса, Лоренца, Хевисайда, шум. 3; Выходной уровень на нагрузке 50 Ом:; 50 мВ – 5 В (до 200 МГц) 50 мВ – 4 В (свыше 200 МГц). 4; Погрешность установки частоты:; ±1*10 -6. 5; Постоянное смещение:; ±2.5 Впик (АС+DС). 6; Виды модуляции:; АМ (0-120%), ЧМ (девиация до 120 МГц), ФМ (0-180 0 ), ЧМн, модуляция длительности импульса (0-50% от периода) , ИМ, ГКЧ (линейное/логарифмическое, время качания 10 мс – 100 с). 7; Память:; до 128 кБ. 8; Дискретизация; 250 МГц. 9; Габаритные размеры, мм:; 156 х 329 х 168. Прибор должен быть внесен в Госреестр средств измерений. Наличие сертификата о заводской калибровке и свидетельства о поверке –ОБЯЗАТЕЛЬНО - Осциллограф TPS 2024-2шт. №; Параметр; Величина. 1; Количество изолированных каналов, с технологией Isolated Channel:; 4. 2; Полоса пропускания, не менее:; 200 МГц. 3; Технология цифровой регистрации в реальном времени (DRT). 4; Частота дискретизации, на каждый канал:; 2 Гвыб/с. 5; Экран :; ЖК, 1/4 VGA. 6; Длина записи, не менее:; 2500 точек. 7; Кол-во автоматических измерений :; 11. 8; Наличие изолированного входа внешнего запуска. 9; Чувствительность по вертикали в переделах:; от 2мВ до 5 В/дел. 10; Ограничение полосы пропускания, не менее:; 20МГц. 11; Погрешность горизонтальной развертки, не более:. 12; Возможность установки 2-х аккумуляторных батарей, с возможностью замены во время работы, продолжительность работы от одной батареи -не менее 4х часов (от двух батарей - не менее 8 ми часов). 13; Наличие встроенного слота для карт памяти, возможность документирования и анализа с ПО OpenChoice.. 14; Математические операции:; сложение, вычитание, умножение, БПФ. 15; Габариты прибора: Ширина, не более, мм: Высота, не более, мм Глубина, не более,мм: Вес, не более, кг:; 336,0 161,0 130,0 2,7. Прибор должен быть внесен в Госреестр средств измерений. Наличие сертификата о заводской калибровке и свидетельства о поверке –ОБЯЗАТЕЛЬНО. | Комплект | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – до 01 декабря 2012 г.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 36 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  1 155 869,10 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/