# АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку нерудных сыпучих строительных материалов

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования для объекта:

филиал «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.    ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ.

РАЗДЕЛ 2.    СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ.

РАЗДЕЛ 3.    ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ.

РАЗДЕЛ 4.    ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ.

РАЗДЕЛ 5.    ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЁМКИ.

Подраздел 5.1.   Порядок сдачи и приемки.

РАЗДЕЛ 6.    ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ.

РАЗДЕЛ 7.    ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ.

РАЗДЕЛ 8.    ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ.

РАЗДЕЛ 9.    ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

РАЗДЕЛ 10.  ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

РАЗДЕЛ 11.  ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ.

РАЗДЕЛ 12.  ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО БОРУДОВАНИЯ.

- Перечень товаров и общих требований

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ | Комплектность | Ед. изм. | Данные | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бутовый камень | - размер кусков бутового камня должен быть не менее 100 и не более 300 мм; - содержание в бутовом камне глины в комках не должна превышать 2% по массе; - бутовый камень не должен иметь прослоек глин, мергеля, а также видимых расслоений; - марка по прочности – М600; - морозостойкость F50; - удельная эффективная активность естественных радионуклидов не более 11 Бк/кг. | ------ | ------ | м. куб. | ------ | 14 000 | не позднее 31 декабря 2014 года. | Гарантийный срок – не установлен. Код ОКП 571150 |
|  | Щебень из природного камня | - Марка: М600; - Содержание зерен слабых пород не более 3% по массе; - Морозостойкость F50; - Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы – относится к группе 1; - Содержание пылевидных, глинистых и иловых частиц не более 2% по массе; - Содержание глины в комках не более 0,25% по массе; - Насыпная плотность щебня не менее 1,25 т/м3; - удельная эффективная активность естественных радионуклидов не более 15 Бк/кг; - Размер фракции: 40 – 70 мм | ГОСТ 8267-93 | ------ | м. куб. | ------ | 10 600 | не позднее 31 декабря 2014 года. | Гарантийный срок – не установлен. Код ОКП 571150 |

- Сведения о новизне

Поставляемый Товар должен быть новым, не ранее 2013 года.

- Требования к маркировке

Маркировка не требуется.

- Требования к упаковке

Упаковка не требуется.

- Требования по правилам сдачи и приемки

  - Порядок сдачи и приемки: Приемка Товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: На поставляемый Товар (оборудование) на момент поставки должен быть предоставлен Сертификат соответствия.

- Требования к транспортированию

Бутовый камень и щебень транспортируют и хранят в условиях, предохраняющих их от засорения и загрязнения.

- Требования к хранению

Бутовый камень и щебень транспортируют и хранят в условиях, предохраняющих их от засорения и загрязнения.

- Требования к обслуживанию

Не требуется

- Экологические требования

Поставляемый Товар должен соответствовать нормам экологической безопасности Российской Федерации.

- Требования по безопасности

Не требуется

- Требования к качеству

В случае обнаружения при приемке Товара несоответствия Товара (оборудования) по качеству, стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик не позднее 31 декабря 2014 года. с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет устранить выявленные недостатки. Расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, заменой ненадлежащего Товара (оборудование) на Товар (оборудование) надлежащего качества, несет Поставщик.

- Техническое сопровождение групп товаров, за исключением нестандартного оборудования

Не требуется