Техническая часть.

Трехвалковая вальцовочная машина с изменяемой геометрией и возможностью двойной гибки

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п/п | Оборудование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3-х валковая вальцовочная машина с изменяемой геометрией и возможностью двойной подгибки. | Количество валков = 3шт. Рабочая длина не менее 3100мм Диаметр верхнего вала не менее 430мм Диаметр боковых валков не более 390мм. Мощность не менее 30кВт Нагрузка на верхний вал не менее 240 т. Скорость вращения валков м/мин не менее от 2,5 до 6 Длина не более 6050мм. Ширина не более 2640мм. Высота не более 3180мм. Вес не более 40.000кг. Центральная поддержка не менее 2200 кг Максимальная толщина вальцовки металла с пределом текучести 260 Н/мм2 на всю ширину валка при диаметре обечайки 2100 мм– не менее 32мм Максимальная толщина подгибки металла с пределом текучести 260 Н/мм2 на всю ширину валка - не менее 25 мм Панель управления с ЧПУ Закалка валов Бесступенчатая регулировка скорости Система компенсации окружной скорости между верхним валком, листом и нижним валком Автоматическая система мгновенного торможения вращения валков Автоматическая система смазки узлов перемещения валков Автоматическая система параллельности валков, управляемая от ЧПУ Автоматическая система балансировки верхнего валка Гидравлический привод управления серьгой Электрическая система с защитой от перегрузки электромотора Гидравлическая защита от случайных перегрузок (контроль максимального давления) Питание – трехфазный переменный ток 380В ± 10% Приспособление для конической гибки. Система безопасности в соответствии с нормами ЕС | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов, проведение пуско-наладочных работ и инструктаж персонала.

2. Срок поставки:

Срок поставки Оборудования и проведения пуско-наладочных работ –  не позднее 03 декабря 2012 года.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 24 месяцев с момента ввода Оборудования в эксплуатацию. Наличие на территории Российской Федерации Официального сертифицированного центра для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания поставленного оборудования – обязательно.

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  13 066 666,67 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 30% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания договора.

60% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

10% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания Акта пуско-наладочных работ.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/