| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора НИЦ СОТ №22. ______________/Д.Н. Сафронов/. |  | Директор Управляющей организации ЗАО «Наука и инновации». _____________/С.А. Колосков/. |
| « __ » _______________ 2013 года |  | « __ » ____________ 2013 года |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления организации конкурсных процедур и закупок. ______________/И.А. Ловковский/. |  | ЗАО «Наука и Инновации» _____________/ ______________/ |
| « __ » _______________ 2013 года |  | « __ » ______________ 2013 года |

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку оборудования для нужд НИЦ «СОТ» ОАО «НИИТФА»

# ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для нужд НИЦ «СОТ» ОАО «НИИТФА»

- Перечень оборудования

|  | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромагнит с источником и опциями в том числе: электромагнит роликовое основание вращающееся основание мотор вращающегося основания источник питания переключатель направления тока тесламер датчик Холла монтаж и обучение система управления (программное обеспечение, ПК, кабеля, интерфейсы) | Характеристики электромагнита не должны уступать модели GMW 3474, 3 Тесла с перечисленными ниже опциями Диаметр полюсов 250 м, по типу модели 3474 – 140 или аналог, магнит оснащен роликовым основанием типа 11801800 и вращающимся основанием типа 11900990 с мотором типа 3474-MRD или аналог Униполярный источник 100 В, 150 А, стабильность не хуже 0,05%/8 ч, рабочий интервал входного напряжения не менее 190-240 В, сеть 3 фазы, 50 Гц (типа SGA100/150C-0AAA, или аналог) Должен обеспечивать безопасное переключение направления тока магнита, в ручном или компьютеризированном режиме управления (типа 5971-160, или аналог) Диапазон измерений ±3 Тл, точность 5 мкТл, частотный диапазон 0-10 Гц (типа DTM-133-DG, или аналог) Типа MPT-132-7s, или аналог | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 2 | сосуд для хранения азота | Емкость 2000 л, испаряемость не более 1% в сутки, диаметр, высота, длина емкости не более 120/150/290 (см), (эти и другие характеристики типа Cryofab CH, или аналог) | 1 |
| 3 | гелиевый ожижитель | Производительность по жидкому гелию 18 л/сутки, Накопительная емкость, литров 150 л, Время выхода на рабочий режим, часов < 36, Энергопотрбление, кВт не более 10, Установка мобильна, смонтирована на передвижной тележке, вес не более 500 кг (типа LHeP18, или аналог) | 1 |
| 4 | система сбора и очистки гелия | Система сбора гелия высокого давления (150 атм.) с мягким газгольдером 8,5 м3, работает в автоматическом режиме совместно с гелиевым ожижителем, обеспечивая сбор газа от потребителей, его хранение и очисткудля работы (типа, предназначенной для LHeP18, или аналог) (или аналог) | 1 |
| 5 | баллон гелиевый высокого давления, | Стальной баллон по ГОСТ 949-73, объемом 40литров для технического гелия | 15 |
| 6 | сосуды Дюара гелиевые, большие | Емкость 100 литров, скорость испарения не более 1%/сутки, вес пустого сосуда не более100 кг, глубина от верха до дна не более 1200 мм, диаметр горловины 37 мм, высота сосуда не более 1550 мм, диаметр <620 мм, безазотное исполнение, конструкционный материал – нерж. Сталь, снабжен колесами для перевозки по ровному полу (типа Cryofab CMSH, или аналог) | 2 |
| 7 | сосуды Дюара азотные, малые | емкость 25 литров, испаряемость не более 0,7 л/сутки, внешний диаметр не более 420 мм, высота <730 мм, пустой вес <37 кг, (типа Cryofab CFN или аналог) | 5 |
| 8 | сосуды Дюара азотные, большие | Емкость 110 литров, испаряемость не более 2 л/сутки, внешний диаметр не более 530 мм, высота <1300 мм, пустой вес <80 кг, наличие колес для перемещений по ровному полу, (типа Cryofab CLPB, или аналог) | 2 |
| 9 | переливалка гелиевая | 1.диаметр штыка 10-11 мм, 2.длина штыка - 1200 мм, 3.длина гибкой части – 1000 мм (типа Oxford Instruments или аналог) | 2 |
| 10 | течеискатель гелиевый в том числе: течеискатель MSE-2000R щуп-пробозаборник NST-2000F выносной пульт-индикатор | Shimadzu 261-61472-05 S261-61483-05 S262-64986-02 (или аналог) | 1 |
| 11 | Форвакуумный пост (комплект) |  |  |
|  | 1; насос форвакуумный; Двухступенчатый роторный насос с производительностью до 24 м3/час с питанием от 1-фазной сети напряжением 200-230 В, 50 Гц (типа Pfeiffer DUO 20M, 220 В - 1 фаза, № по каталогу 196 984-T, или аналог); 2. 2; вакуумметр; Типа Mini-Convectron Granville-Phillips (KF16)275911-EU, или аналог; 1. 3; Типа Mini-Convectron Granville-Phillips (KF25)275912-EU, или аналог; 1. 4; ввод в вакуум высоковольтный мультипиновый 12 кВ; Типа Ceramtec 17159-02-KF, или аналог; 1. 5; разъем высоковольтный мультипиновый со стороны атмосферы 12 кВ; Типа Ceramtec 2871-01-A, или аналог; 1. 6; кольцо (нерж.-витон) KF10; 50. 7; кольцо (нерж.-витон) KF10/KF16; 50. 8; кольцо (нерж.-витон) KF16; 70. 9; кольцо (нерж.-витон) KF25; 20. 10; хомут KF16; 50. 11; хомут KF25; 20. 12; крестовина KF25; 2. 13; тройник KF16; 8. 14; тройник KF25; 2. 15; переходник KF16/KF25; 10. 16; колено 90 град KF16; 7. 17; сильфон KF25FX1000; 2. 18; сильфон KF16FX250; 6. 19; сильфон KF16FX1000; 4. 20; клапан шаровый KF25; 2. 21; клапан шаровый KF16; 8. 22; заглушка KF16; 10. 23; заглушка KF25; 10. |
| 12 | измерительный комплекс | Типа Quantum Design PPMS-9 (или аналог) | 1 |
| 13 | опции PPMS-9 для измерения электротранспорта и теплопроводности | Типа Quantum Design P600, P670 (или аналог) | 1 |
| 14 | VSM магнитометр (опция PPMS-9) | Типа Quantum Design P525 (или аналог) | 1 |
| 15 | вакуумный пресс | CEDAL EQUIPMENT ADARA 62-M (или аналог) | 1 |
| 16 | аксессуары вакуумного пресса | CEDAL EQUIPMENT ADARA 62-M (или аналог) набор для создания давления до 14 бар, запасные компенсационные подушки | 1 |
| 17 | источник питания с дист. упр. 30В/20А | Типа АТН-7338 (или аналог) | 3 |
| 18 | источник питания лабораторный 2х30В/5А | Типа АТН-3335 (или аналог) | 10 |
| 19 | автотрансформатор | Типа TDGC2-0,5 или аналог Типа TDGC2-3 или аналог Типа TDGC2-10 или аналог | 5 5 3 |
| 20 | Генератор функциональный | Типа DS345, Stanford Research Systems, Inc (или аналог) | 5 |
| 21 | синхронный вольтметр | Типа SR830, Stanford Research Systems, Inc (или аналог) | 6 |
| 22 | мультиметр | Типа Agilent 34410A (или аналог) | 6 |
| 23 | нановольтметр | Типа Kiethley 2182А/Е ( или аналог) | 4 |
| 24 | осциллограф цифровой | Типа DPO-2014 (или аналог) | 4 |
| 25 | осциллограф аналоговый | ACK-1021 (или аналог) | 6 |
| 26 | RCL-метр | Типа SR720 (или аналог) | 1 |
| 27 | платы АЦП/ЦАП | A-826PG (или аналог) | 5 |
| 28 | платы интерфейсные IEEE488 | KPCI-488, PCI-1671UP-AE (или аналог) | 5 |
| 29 | калибратор | Типа AM-7111 (или аналог) | 2 |
| 30 | контроллер температуры криогенный | Типа CTC100, Stanford Research Systems, Inc (или аналог) | 3 |
| 31 | контроллер температуры с интерфейсами |  |  |
|  | контроллер температуры | Типа PTC10, Stanford Research Systems, Inc (или аналог) | 2 |
|  | интерфейс для подключения термисторов PTC320; 1. интерфейс для подключения термисторов PTC323; 1. интерфейс для подключения Pt RTD PTC321; 2. интерфейс нагревателя AC 600 W PTC420; 1. интерфейс нагревателя DC 50 W PTC430; 1. интерфейс нагревателя DC 100 W PTC431; 1. интерфейс GPIB для PTC10; 1. |
| 32 | фрезерный станок высокоточный, с аксессуарами |  |  |
|  | фрезерный станок высокоточный | Типа Proxxon FF 500, (или аналог) | 1 |
|  | 1; Набор цанг; № по каталогу 24252; 1. 2; Сверлильный патрон 0,8-10 мм; 24110; 1. 3; Механизм тонкой подачи; 24254; 1. 4; Универсальная делительная головка UT 400; 24421; 1. 5; Набор параллельных подкладок (14 шт.); 24266; 1. 6; Набор для позиционирования детали на фрезерном станке; 24434; 1. 7; Цилиндрические фрезы (2-5 мм); 24610; 3. 8; Цилиндрические фрезы (6-10 мм); 24620; 2. 9; Тиски ВВ; 24255; 1. 10; Призменные зажимы; 24262; 1. 11; Ступенчатые зажимы (пара); 24257; 1. |
| 33 | токарный станок высокоточный с аксессуарами |  |  |
|  | токарный станок высокоточный | Типа Proxxon PD 400 (или аналог) | 1 |
|  | 1; Четырехкулачковый патрон с независимой регулировкой; № по каталогу 24410; 1. 2; Планшайба с зажимами; 24412; 1. 3; Подвижная люнета; 24406; 1. 4; Цанговый зажим с цангами; 24419; 1. 5; Неподвижная люнета; 24404; 1. 6; Двусторонний центрирующий зажим; 24414; 1. 7; Набор резцов для PD 400; 24550; 1. 8; Набор резцов для нарезки резьбы для PD 400; 24552; 1. 9; Комплект резцов со сменными накладками; 24556; 1. 10; Набор твердосплавных пластин к резцам 24556; 24557; 1. 11; Набор универсальных резцов с держателем; 24520; 1. 12; Приспособление для нарезания наружной резьбы; 24082; 1. 13; Центровочные сверла 3 шт.; 24630; 3. 14; Резцедержатель отрезного резца для PD 400; 24417; 1. 15; Отрезной резец для PD 400; 24554; 3. |
| 34 | сверлильный станок с аксессуарами |  |  |
|  | сверлильный станок | Типа Proxxon TBH (или аналог) | 1 |
|  | 1; Сверлильный станок TBH; № по каталогу 28124; 1. 2; Бормашина угловая LWB/E; 28492; 1. 3; Гибкий вал Proxxon 110/BF; 28622; 1. 4; Бормашина промышленная Proxxon IBS/Е; 28481; 1. 5; Координатный стол Proxxon КТ 150; 20150; 1. 6; Тиски Proxxon Primus 100; 20402; 1. 7; Крепление для тисков Primus; 20394; 1. 8; Набор цанг для станка ТВН; 28200; 1. 9; Приспособление для крепления бормашин IB/E и LB/E на токарный станок; 24098; 1. 10; Клеящий пистолет Proxxon HKP 220; 28192; 1. 11; Клеящие карандаши к НКР 220; 28194; 10. |
| 35 | дисковая пила | Типа Bosch GTS 10 XC Professional (или аналог) | 1 |
| 36 | намоточный станок | Типа TPC, ERN 22G (или аналог) | 1 |
| 37 | отрезной станок универсальный | Типа TechCut 5 (или аналог) | 1 |
| 38 | отрезной станок низкоскоростной | Типа TechCut 4 (или аналог) | 1 |
| 39 | отрезной станок высокоскоростной | Типа Remet, MT100, перемещающийся стол (или аналог) | 1 |
| 40 | пылесос промышленный | Типа Karcher WD 5.600 MP (или аналог) | 2 |
| 41 | конденсаторы ZEZ Silko, 16700 мкФ-800 В | Типа RVAJP 54-0,8/16700 (или аналог) | 3 |
| 42 | аккумуляторная батарея | Типа EnerSys PowerSafe 2V500/2 (или аналог) | 10 |
| 43 | аналитические весы | Типа Shimadzu AUW 120D (или аналог) | 1 |
| 44 | аналитические весы | Типа Shinko AF-R220 (или аналог) | 1 |
| 45 | сушильный шкаф | типа Binder FD53 (или аналог) | 2 |
| 46 | сушильный шкаф, вакуумный | Типа Binder VD 23 (или аналог) | 1 |
| 47 | Печь камерная лабораторная | Типа СНОЛ 6/12 (или аналог) | 1 |
| 48 | дистиллятор | Типа GFL 2004 (или аналог) | 1 |
| 49 | микроскоп монтажный | Типа ZOOM EMZ-10 (штатив - S-4200, фокусировочный блок – FX) (или аналог) | 3 |
| 50 | паяльная ванна | Типа RA4500D, Ersa T03, F008 (или аналог) | 1 |
| 51 | паяльные станции | типаERSA i-CON1,1100A (или аналог) | 3 |
| 52 | паяльные принадлежности и расходные (типа указанных на сайте www.prist.ru (см. ниже) или аналоги) |  |  |
|  | 1; лудильная ванна Ersa; № по каталогу T03; 1. 2; терморегулятор Ersa; RA4500D; 1. 3; датчик температуры Ersa; F008; 1. 4; паяльно-ремонтная станция Ersa i-CON1; IC 1100A; 3. 5; сменное жало к паяльнику Ersa i-Tool; 102CDLF120С; 6. 6; сменное жало к паяльнику Ersa i-Tool; 102CDLF12; 6. 7; сменное жало к паяльнику Ersa i-Tool; 102PDLF08L; 6. 8; сменное жало к паяльнику Ersa i-Tool; 102SDLF04; 6. 9; припой Sn63Pb37 в прутке, Felder, вес 1 кг *; Sn63Pb37-1000; 10. 10; припой Sn63Pb37 с безотмывочным флюсом ELR (1.0%), Felder; диаметр 0,75мм; катушка 500г *; Sn63Pb37-ELR- 0.75-500; 4. 11; проволока паяльная Sn63Pb37, Felder; диаметр 0,75 мм; катушка 500 г *; Sn63Pb37-0.75-500; 4. |
| 53 | ультразвуковая ванна | Типа ПСБ-5735-05 (или аналог) | 2 |
| 54 | гидравлическая тележка | Типа Pfaff Silberblau hu 25-115 TS (или аналог) | 1 |
| 55 | инструмент электрический ручной типа указанного ниже или аналоги |  |  |
|  | 1; дрель-шуруповерт Makita; № по каталогу 6349DWFE; 2. 2; технический фен Metabo; HE 23-650; 4. 3; угловая шлифмашина DeWalt; D 28136 KD; 1. 4; диск отрезной 125х22.2 мм, сталь, нерж.сталь, камень; 15. 5; Лобзик DeWalt; DW 331 K; 1. |
| 56 | инструмент ручной типа указанного ниже или аналоги |  |  |
|  | 1; Набор KRAFTOOL Ключи комбинированные трещоточные, 8-19мм, 7шт; 27235-H7; 2. 2; Ключ разводной KRAFTOOL, Сr-V, 10" / 250мм; 27265-25; 4. 3; Ключ разводной KRAFTOOL, Сr-V, 15" / 375мм; 27265-37; 2. 4; Ключ разводной KRAFTOOL, Сr-V, 6" / 150мм; 27265-15; 4. 5; Ключ трубный KRAFTOOL, тип "L", 670мм / 3"; 2734-30; 1. 6; Бокорезы KRAFTOOL "NORD", 160мм; 22005-5-16; 3. 7; Бокорезы KRAFTOOL "HI-KRAFT" усиленные, 180мм; 22003-6-18; 1. 8; Бокорезы KRAFTOOL KarbMax с твердосплавными вставками, 125 мм; 22018-5-13; 4. 9; Плоскогубцы KRAFTOOL "HI-KRAFT", 180мм; 22003-1-18; 4. 10; Тонкогубцы KRAFTOOL "HI-KRAFT", 200мм; 22003-3-20; 3. 11; Молоток KRAFTOOL AutoKraft цельнокованый; 20070-05; 2. 12; Кусачки торцовые KRAFTOOL "NORD", двухрычажные, 160мм; 22005-75-16; 1. 13; Кусачки торцовые KRAFTOOL "NORD", 160мм; 22005-7-16; 2. 14; Набор KRAFTOOL Отвертки "MASTER-KRAFT", 7 предметов; 25028-H7; 4. 15; Набор KRAFTOOL Отвертки ударные "EGO-KRAFT", 5 предметов; 25025-H5; 1. 16; Набор отверток KRAFTOOL EXPERT; 26173-H6; 1. 17; Набор KRAFTOOL Отвертка "BIT LOCK" реверсивная с битами, 12-в-1 - отвёртка - мини; 26161-H13; 8. 18; Набор KRAFTOOL Отвертки для точных работ, 6 предметов; 25031-H6; 1. 19; Динамометрическая отвертка KRAFTOOL; 64030; 1. 20; Набор торцовых головок KRAFTOOL INDUSTRIE QUALITAT; 27975-H49; 1. 21; Отвертка KRAFTOOL "VOLT-KRAFT" 1000В, SL 2,5х75мм; 25005-2.5-075; 3. 22; Отвертка KRAFTOOL "VOLT-KRAFT" 1000В, SL 3,5х100мм; 25005-3.5-100; 2. 23; Струбцина KRAFTOOL "EcoKraft" ручная пистолетная MAХ, металлический корпус, 150/350мм; 32228-15; 5. 24; Болторез KRAFTOOL KAYMAN EXPERT, 600 мм; 23282-060; 1. 25; Универсальные прямые цельнокованные ножницы KRAFTOOL, 300 мм; 23008-30; 1. 26; Кувалда KRAFTOOL AutoKraft цельнокованая; 20071-2; 1. 27; Ножовка KRAFTOOL по металлу, натяжная, обрезиненная ручка, 300мм; 15801; 3. 28; Полотно KRAFTOOL "KRAFT-MATRIX" по металлу, Bi-Metal, 18TPI, 300мм, 10шт; 15940-18-S10; 2. 29; Полотно KRAFTOOL "KRAFT-FLEX" по металлу, Bi-Metal, 32TPI, 300мм, 10шт; 15942-32-S10; 1. 30; Рулетка KRAFTOOL EXPERT, 5 м х 25 мм,; 3412-05_z01; 2. 31; Рулетка KRAFTOOL EXPERT, 10 м х 30 мм,; 3412-10_z01; 1. 32; Рулетка KRAFTOOL EXPERT, 3 м х 16 мм,; 3412-03_z01; 3. |
| 57 | шкаф инструментальный | Типа МЗ-207-5015 G (или аналог) | 2 |
| 58 | стойка мобильная для комплектующих | Типа АРМ-2257 (или аналог) | 2 |
| 59 | стойка комплектовочная | АРМ-2290 (или аналог) | 2 |
| 60 | промышленный ПК в составе |  | 4 |
|  | промышленный ПК :; C30006829. корпус промышленного ПК 4U; HR4145. объединительная плата; PCI-14S3-RS-R40. процессорная плата; ROCKY-4786EVG-RS-R41. PCI адаптер 2xCOM; CP-102U. процессор; Intel P4 3.0G/1M/800/S478. кулер процессора; JACE2DC. оперативная память; Samsung DDR-I 1Gb 400MHz. источник питания; ZIPPY HG2-6400P-EPS (20+4 Pin). привод оптических дисков; DVD-RW/SATA-WHT. кронштейны; GHA-H300. жесткий диск; HDD500G-SATA/3.5"/7200/ST. |
| 61 | вытяжной шкаф | Типа ЛАБ-1500 ШВФ-Н (или аналог) | 1 |
| 62 | стол-мойка 1400х800х900 | Типа ЛАБ-1400 МОГ(или аналог) | 1 |
| 63 | лабораторные столы, тумбы и стулья (типа указанных на сайте http://www.laborkomplekt.ru) стол лабораторный рабочий 1800 (фанерит); СПЦн 180.80.75 FA; 4. стол лабораторный рабочий 1500 (фанерит); СПЦн 150.80.75 FA; 14. стол лабораторный рабочий 1200 (фанерит); СПЦн 120.80.75 FA; 6. стол лабораторный высокий 1500 (керамика); ЛАБ-1500 ЛКв; 5. стол передвижной; СТПв 120.25.105; 12. стол передвижной (Треспа); СТПв 150.25.105; 1. тумба подкатная (металл); СТПн 120.25.70; 25. тумба подкатная (металл); СТПн 150.25.70; 5. стул лабораторный винтовой; ЛАБ 800 СТП; 29. табурет лабораторный винтовой; СП 90.60.75; 19. |
| 64 | лабораторные шкафы (типа указанных на сайте http://www.laborkomplekt.ru) стеллаж высокий 1200 (3 полки); 1. стеллаж высокий 1500 (3 полки); 1. стеллаж низкий 1200 (2 полки); 5. стеллаж низкий 1500 (2 полки); 12. шкаф лабораторный для хранения; ШЛ 50.50.195; 3. шкаф лабораторный для хранения; ШЛ 80.50.195; 9. шкаф лабораторный для посуды; ШП 50.50.195; 1. шкаф лабораторный для посуды; ШП 80.50.195; 4. |
| 65 | весовой стол | Типа ЛАБ-900 ВГ, или аналог Типа ЛАБ-600 ВГ или аналог) | 1 1 |
| 66 | химическая посуда (типа указанной на сайте http://www.laborkomplekt.ru) мензурка 1000мл ТС ГОСТ1770-74; 2. мензурка 500мл ТС ГОСТ1770-74; 4. мензурка 250мл ТС ГОСТ1770-74; 4. мензурка 100мл ТС ГОСТ1770-75; 4. цилиндр 2 -250-2 ПМ1 КШ29/32; 4. цилиндр 1- 500-2 с носиком ТС ГОСТ 1770-74; 2. воронка В- 56- 80 ГФ6.412.113-03; 4. воронка В-100-150 ГФ6.412.113-07; 4. воронка В-150-230 ТС ГФ7.354.712-01; 4. колба КН-1-250-29/32 ПМ ТС ТУ 92-891.029-91; 5. колба КН-1-100-29/32 ПМ ТС ТУ 92-891.029-91; 5. колба П -1- 500-29/32 ПМ ТС; 5. колба П-1- 1000-29/32 ТС; 6. стакан ISO3819 Н-1- 150 ТС ГФ7.380.284-02; 10. стакан ISO3819 Н-1- 250 ТС ГФ7.380.284-04; 10. стакан ISO3819 Н-1- 400 ТС ГФ7.380.284-06; 10. стакан ISO3819 Н-1-1000 ТС ГФ7.380.284-12; 5. эксикатор без крана 150 мм; 2. эксикатор без крана 240 мм; 1. эксикатор с краном 240 мм; 1. широкогорлая промывалка без печати из PP 500 мл; 15. промывалка без печати из PE-LD 500 мл; 15. штатив лабораторный ПЭ-2700; 3. столик подъемный ES-2400; 2. |
| 67 | рабочее место для мех. обработки | Типа Верстак универс. "ВУ-01.238" (или аналог) | 4 |
| 68 | рабочее место монтажника | Типа АРМ-4255 (или аналог) | 3 |
| 69 | реактор | Напряжение: 6,3 кВ; Номинальный ток: 200 А; Номинальное индуктивное сопротивление, 2 Ом; Электродинамическая стойкость: 4,3 кА Термическая стойкость, 3с : 1,7 кА Угол между выводами: 0 градусов; Масса: 730 кг, Длина/ширина высота: 990/7551915 мм ( РТСТ-6-200-2,0 У3, или аналог) | 1 |
| 70 | конденсатор высоковольтный | Номинальная емкость: 5600 мкФ; Допускаемое отклонение емкости: 10%; Номинальное напряжение: 6 кВ; Максимальный пиковый разрядный ток: 25 кА; Тангенс угла потерь при f=100 Гц: <0,001; Эквивалентное активное сопротивление: < 0,6 мОм; Эквивалентное индуктивное сопротивление: < 300 нГн; (ICAR 100kJ-5600mkF-6kV, или аналог) | 18 |
| 71 | высоковольтный трансформатор | Выходная мощность: 26 кВА; Номинальное напряжение обмоток, кВ: - Первичная 0,22 - Вторичная 100 - Измерительная 0,05 ( ИОМ-100 кВ/26 кВА У3, или аналог) | 1 |
| 72 | осциллограф с высоковольтными пробниками | Осциллограф (2 штуки): Полоса пропускания 350 МГц; 4 аналоговых канала; Расширенная система запуска; Частота дискретизации на каждом канале до 5 Гвыб/с; Длина памяти на каждом канале 10 млн. выборок Аналог: DPO-4034B Пробник (2 штуки): Полоса пропускания: 75 МГц; Номинальное напряжение: 40 кВ; Коэффициент ослабления: 1000. Аналог: P6015A Пробник (4 штуки): Полоса пропускания: 250 МГц; Номинальное напряжение: 1000 В; Коэффициент ослабления: 100. (P5100A, или аналог) | 2 |
| 73 | датчик тока на эффекте Холла | Номинальный входной ток, эфф.знач. 1000 A; Диапазон преобразования 0 .. ± 1500 A; Номинальный аналоговый выходной ток 200 мА; Коэффициент преобразования 1 : 5000; Напряжение питания (± 5 %) ± 15...24 В; Электрическая прочность изоляции, 50 Гц, 1 мин 6 кВ. (LT1000-SI/SP99, или аналог) | 2 |
| 74 | датчик тока на эффекте Холла | Номинальное значение первичного сигнала (входной сигнал) : 4000 A ; Точность : 0.5 %; Диапазон преобразования : 6000 A; Напряжение питания : ± 24 В; Тип источника питания Bipolar; Вторичный сигнал (выходной сигнал) : 800 мA. (LT 4000-S/SP34, или аналог) | 2 |
| 75 | датчик напряжения на эффекте Холла | Номинальное значение первичного сигнала (входной сигнал) : 10 мВ; Точность : 0.7 %; Диапазон преобразования : 20 мА; Напряжение питания : ± 15 В; Тип источника питания Bipolar; Вторичный сигнал (выходной сигнал) : 50 мA. (LV 100/SP83, или аналог) | 1 |
| 76 | датчик напряжения на эффекте Холла | Номинальное значение первичного сигнала (входной сигнал) : 1400 В; Точность : 0.2 %; Диапазон преобразования : 2000 В; Напряжение питания : ±15 В; Тип источника питания Bipolar; Вторичный сигнал (выходной сигнал) : 7 В , (CV 3-2000, или аналог) | 1 |
| 77 | киловольтметр С197 | Диапазоны измерений: 0 - 7,5 кВ; 0 - 15 кВ; 0 - 30 кВ. Класс точности 1,0; Рабочая область частот от 20 Гц до 10 МГц; Входная емкость не более 15 пФ; Входное сопротивление 1010 Ом. (С197, или аналог) | 1 |
| 78 | киловольтметр С100 | Диапазоны измерений: 0 - 25 кВ; 0 - 50 кВ; 0 - 75 кВ. Рабочая область частот от 45 Гц до 0,5 МГц; Входная емкость не более 18 пФ; Входное сопротивление 1010 Ом; ( С100, или аналог) | 1 |
| 79 | мегаомметр | Диапазон измерений от 0 до 2500 Мом; Погрешность 10%; Рабочее напряжение до 2500В; ( М4100/5, или аналог) | 1 |
| 80 | мегаомметр | Испытательное напряжение:, 500 В, 1000 В, 2500 В; Диапазон измерений до 10 ГОм; Предел основной относительной погрешности при измерении сопротивлений не более δ = ± ( 3 % + 3 емр ). (Е6-24, или аналог) | 1 |
| 81 | холодильник | Типа Liebherr CNes 4003 или аналог | 1 |
| 82 | Криокулер | Холодопроизводительность не менее 320 Вт при 80 К и 200 ВТ при 50 К, время захолаживания до 80 К не более 20 мин, Время наработки до ТО не менее 10000 часов, потребление не более 7,5 кВт на частоте 50 Гц 3-фазной сети, вес не более 180 кг, Автоматический перезапуск системы после восстановления электропитания, автономная работа (типа Cryomech AL300, или аналог) | 2 |

2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

2.1. Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано. Оборудование, в том числе  импортное, должно проходить входной контроль и проверку соответствия в рамках действующих требований.

2.2. Оборудование и его составные части, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия.

2.3. В условия поставки оборудования или оказания услуг по данному  проекту должен входить полный комплект технической документации.

2.4. Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

3. Требования по предоставлению документации.

3.1. Вместе с поставляемым товаром Поставщик обязан предоставить Заказчику паспорта на товар, счета-фактуры, товарные накладные и иные документы на поставляемый товар в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами.

4. Требования к упаковке и маркировке оборудования.

4.1. Упаковка и маркировка должны соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к упаковке товаров указанного вида (рода). Упаковка товара должна иметь ненарушенную защиту от вскрытия, не иметь иных повреждений, должна защищать товар от загрязнения и обеспечивать сохранность товара. Упаковка товара (комплектующих товара) должна отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья граждан и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). При передаче товара в упаковке, не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия товара, от оплаты товара, а если товар были оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

5. Требования к гарантийному сроку.

5.1. Гарантийный срок поставленного товара на основании Гражданского кодекса РФ составляет не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара.

5.2. Если в гарантийный период товара обнаружатся дефекты, допущенные по вине Поставщика и препятствующие нормальной эксплуатации товара, то Поставщик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Поставщика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчика проводит за счет Поставщика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.

6. Место поставки товара.

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации», 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, 46.

7. Срок выполнения поставки.

Поставщик обязан выполнить поставку оборудования в срок до 01 июня 2014 года.