Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ

«Изготовление, доставка фундаментов, зашивных листов и переборок блока реакторного отсека утилизированной атомной подводной лодки зав. № 600».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2015 год

- Общие положения.

  - Название работы (предмет договора): «Изготовление, доставка фундаментов, зашивных листов и переборок блока реакторного отсека утилизированной атомной подводной лодки зав. № 600».

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО») Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 214/141/2014-ДОВ от 24.12.2014.

  - Сроки выполнения работ:

- начало: с даты заключения договора;

- окончание: не позднее 20 июля 2015 года.

Работы, по согласованию с Подрядчиком, могут быть начаты с момента опубликования Протокола закупочной комиссии Заказчика.

- Цель выполняемых работ и их назначение.

  - Основной целью работы является формирование одноотсечного блока реакторного отсека утилизированной атомной подводной лодки (РО УАПЛ) для размещения на долговременное хранение на ПДХ РО Сайда.

В результате выполнения работ согласно настоящему техническому заданию должны быть изготовлены фундаменты, зашивные листы и переборки, выполнена их доставка в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, Мурманская область).

  - Для достижения указанной цели Подрядчиком должны быть решены следующие задачи и вопросы:

- Произведена закупка металла и материалов, необходимых для выполнения работ;

- Разработана необходимая технологическая документация;

- Изготовлены фундаменты, зашивные листы и переборки. Размеры и место расположения зашивных листов должны быть уточнены по результатам фактических измерений уровней гамма-излучений, произведенных Заказчиком;

- Выполнен контроль сварных швов фундаментов, зашивных листов и переборок в соответствии с прилагаемой документацией.

- Выполнена их доставка в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, Мурманской области);

  - В обеспечение работ Подрядчика Заказчик:

- производит контроль радиационной обстановки;

- Исходные данные для проведения работ.

  - Блоки РО УАПЛ, являясь источником ионизирующего излучения закрытого типа, размещены на стапельной плите ПДХ РО «Сайда» (ЗАТО Александровск, Мурманская область).

  - Постели или кондукторы, необходимые для сборки металлоконструкций, у Подрядчика имеются в наличии.

  - Оборудование для обработки металлопроката у Подрядчика имеется в наличии.

  - Необходимая техника для перемещения изготовленных крупногабаритных секций у Подрядчика есть в наличии.

- Этапы и состав работ.

  - Работы выполняются в один этап:

| № п/п | Наименование работ | Отчетные документы | Сроки начала и окончания работ и предоставления результатов работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготовление, доставка фундаментов, зашивных листов и переборок блока реакторного отсека утилизированной атомной подводной лодки зав. № 600 | 1. Акт приемки выполненных работ. 2. Технический акт. 3. Товарно-транспортная накладная. 4. Сертификаты на металлопрокат 5. Фотодокументы | Начало- с даты заключения договора. Окончание – не позднее 20.07.2015 |
| 1.1 | Закупка металла и материалов |  |  |
| 1.2 | Раскрой металла произведен. Металлоконструкции изготовлены. |  |  |
| 1.3 | Металлоконструкции доставлены в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО». |  |  |
| 1.4 | Изготовленные металлоконструкции сданы Заказчику |  |  |

  - Работы выполняются по технологии Подрядчика, согласованной с Заказчиком.

- Основные требования к проведению работ.

  - Технические требования на выполнение работ.

Изготовление, монтаж фундаментов, переборок и зашивных листов должны осуществляться в соответствии с проектной документацией, требований руководящих документов, правовых нормативных актов, нормативной документации.

  - Подрядчик должен:

- иметь лицензию «Росатом» на выполнение работ и изготовление металлоконструкций для источников ионизирующего излучения;

- Требования к надежности.

При выполнении работ в соответствии с настоящим техническим заданием Подрядчик обеспечивает:

- выполнение технических требований действующей нормативной и конструкторской документации;

- контроль полноты и качества работ и их приемку;

- оформление акта приемки выполненных работ согласно настоящему техническому заданию.

Примечание: При отступлении от требований конструкторской документации, такие отступления согласовываются Подрядчиком с проектантом и Заказчиком.

- Требования к обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.

При выполнении работ Подрядчиком должны соблюдаться требования законодательства РФ и отраслевой нормативно – технической документации.

- Качество работ и гарантийные обязательства.

  - Работы в объеме настоящего ТЗ должны быть выполнены в соответствии:

- с действующими нормативными документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ;

- техническими требованиями, изложенными в конструкторской документации;

  - Гарантийный срок на выполняемые работы – 24 месяца. Отсчет гарантийного срока начинается с момента окончания работ и подписания акта выполненных работ Заказчиком.

  - Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

- Приемка работ

  - Приемка работ производится подписанием двухсторонних технических актов Заказчиком и Подрядчиком.

Основанием для подписания двухсторонних технических актов является предъявление оформленных документов согласно разделу 4 Технического задания, подтверждающих ход и результаты выполнения работ.

- Требования по обеспечению сохранения государственной тайны и конфиденциальности при выполнении работы.

  - Требования по обеспечению сохранения государственной тайны при выполнении работы по настоящей теме - в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации..

  - Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.

Приложение:

- Комплект РКД.