ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Предмет закупки: краны шаровые

Новоуральск

2015 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кранов шаровых

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

1. Кран ШКП 4,0-025нж 04-40193-0-0-ТК3.ОЛ3 – 11 шт 2. Кран ШКП 1,6-050нж 04-40193-0-0-ТК3.ОЛ4 – 2 шт 3. Кран ШКП 1,6-040нж 04-40193-0-0-ТК3.ОЛ2 – 3 шт 4. Кран ШКП 1,6-025нж 04-40193-0-0-ТК3.ОЛ1 – 23 шт 5. Кран ШКР 1,6-025нж пневмоприв. AT108U-D – 2 шт 6. Кран ШКР 1,6-025нж пневмопривод AT108U-D ФП-41Б НЗ Ду25 Ру1,6 ОЛ 04-40193-0-0-ВК.ВС.ОВ2.ОЛ10 – 4 шт 7. Кран ШКР 1,6-025нж 04-40193-0-0-ТК1.ОЛ3 – 2 шт или эквивалент. Критерии эквивалентности см. п. 4.1

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

37 4220

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краны предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводы

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон рабочих температур от от +5оС до +50оС

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

1. Кран шаровой фланцевый запорный ШКП 4,0-025нж ФП-41Б НЗ Ду25 Ру1,6 с пневмоприводом AT108U-D двойного действия с блоком конечных выключателей исполнение фланцев 4 опросный лист 04-40193-0-0-ТК3.ОЛ3 2. Кран шаровой фланцевый запорный ШКП 1,6-050нж ФП-41Б НЗ Ду50 Ру1,6 с пневмоприводом AT258U-D двойного действия с блоком конечных выключателей исполнение фланцев 1 опросный лист 04-40193-0-0-ТК3.ОЛ4 3. Кран шаровой фланцевый запорный ШКП 1,6-040нж ФП-41Б НЗ Ду40 Ру1,6 с пневмоприводом AT108U-D двойного действия с блоком конечных выключателей исполнение фланцев 1 опросный лист 04-40193-0-0-ТК3.ОЛ2 от 24.12.2012 4. Кран шаровой фланцевый запорный ШКП 1,6-025нж ФП-41Б НЗ Ду25 Ру1,6 с пневмоприводом AT108U-D двойного действия с блоком конечных выключателей исполнение фланцев 1 опросный лист 04-40193-0-0-ТК3.ОЛ1 5. Кран шаровой фланцевый запорный ШКР 1,6-025нж Ду25 Ру1,6 с пневмоприводом AT108U-D с блоком конечных выключателей и сигнализатором положений ВБИ-М12-34С-111-Л опросный лист 04-40193-0-0-ВК.ВС.ОВ2.ОЛ5 6. Кран шаровой фланцевый запорный ШКР1,6-025нж ФП-41Б НЗ Ду25 Ру1,6 с пневмоприводом AT108U-D с блоком конечных выключателей и сигнализатором положений ВБИ-М12-34С-1111-Л опросный лист 04-40193-0-0-ВК.ВС.ОВ2.ОЛ10 7. Кран шаровой фланцевый запорный ШКР 1,6-025нж ФП-41 Ду25 Ру1,6 с пневмоприводом AT108U-D двойного действия с блоком конечных выключателей опросный лист 04-40193-0-0-ТК1.ОЛ3 Критерии эквивалентности определяются требованиями опросных листов (раздел 20).

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

5% содовый раствор

Подраздел 4.3. Требования по надежности

согласно паспортов

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

см. п. 4.1

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

см. п. 4.1, опросные листы

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

не требуется

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

не требуется

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

не требуется

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

согласно опросных листов

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

не требуется

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Краны должны поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого оборудования. Упаковка и консервация должны обеспечить полную сохранность оборудования от всякого рода повреждения или коррозии и т.д., при перевозке смешанным транспортом с учетом перевозок в пути.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

1. Паспорт на изделие с отметкой ОТК 2. сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза (ТС) «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) или действующее разрешение на применение запорной арматуры, выданного ФСЭТиАН. На момент поставки обязательно предоставление сертификата соответствия регламенту безопасности машин и оборудования 3. Руководство по эксплуатации

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

должны обеспечивать сохранность оборудования

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

должны обеспечивать сохранность оборудования

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок: в соответствии с техпаспортами, но не менее 24 месяцев со дня поставки оборудования на склад ОАО “УЭХК”.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

не требуется

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

не требуется

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуются

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуются

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Продукция, не прошедшая в установленном порядке проверку по качеству, а также продукция, отгрузка которой была запрещена органами, осуществляющими контроль за качеством продукции, и другими уполномоченными на то органами, поставляться не должна; Регламентируются Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

не требуется

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

не требуется

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно договору

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Инструкция по эксплуатации предоставляется на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

не требуется

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опросный лист 04-40193-0-0-ТК3.ОЛ3 | 1 |
| 2 | Опросный лист 04-40193-0-0-ТК3.ОЛ4 | 1 |
| 3 | Опросный лист 04-40193-0-0-ТК3.ОЛ2 | 1 |
| 4 | Опросный лист 04-40193-0-0-ТК3.ОЛ1 | 1 |
| 5 | Опросный лист 04-40193-0-0-ВК.ВС.ОВ2.ОЛ5 | 1 |
| 6 | Опросный лист 04-40193-0-0-ВК.ВС.ОВ2.ОЛ10 | 1 |
| 7 | Опросный лист 04-40193-0-0-ТК3.ОЛ1 | 1 |

Начальник ОМТС                          ____________________            Б.Н. Фоменко

Исполнитель                                   ____________________            А.П. Родичев