Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на
выполнение работ по устройству временного настила из ж/б плит и каркасно-тентового сооружения с последующим демонтажем для сортировки и инвентаризации РАО из хранилищ F4, F5 (площадка траншейного захоронения малоактивных отходов ПОС 20134) и переносу каркасно-тентового сооружения на промплощадку ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству временного настила из ж/б плит и каркасно-тентового сооружения с последующим демонтажем для сортировки и инвентаризации РАО из хранилищ F4, F5 (площадка траншейного захоронения малоактивных отходов ПОС 20134) и перенос каркасно-тентового сооружения на промплощадку ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

1. Основание:

- Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2013 год.

- Предписание МЧС  № 385 от 06.10.2009 года и заключение РЭС центра рег. № ЭБ04/08.

2. Цель работы:

Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии в Саратовском  отделении филиала «Приволжский  территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

3. Место выполнения  работ: Саратовская область, Татищевский район, 1,7 км от        д. Докторовка (ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

4.  Сроки и график выполнения работ: Дата начала выполнения работ – дата подписания договора, дата окончание выполнения работ – не позднее 20 ноября 2013 г.

5. Состав работ:

| № п/п | Выполняемые ремонтные работы |  | Потребность в материалах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование, ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 куб.м. грунта | 1,133 |  |  |  |
| 2 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2, 1000 кв.м. | 1,248 |  |  |  |
| 3 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т за два прохода по одному следу при толщине слоя 15 см, 1000 куб.м. | 1,133 |  |  |  |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 куб.м. | 1,872 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 187,2 |
| 5 | Перевозка бетонных и ж/б изделий автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 3 км I класс груза, 1т. | 236,3 |  |  |  |
| 6 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2, 100 куб.м. | 0,984 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0236 |
|  |  |  | Мастика битумно-полимерная | т | 0,4428 |
|  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 0,0787 |
|  |  |  | Бетон тяжелый, класс В27,5 (М350) | м3 | 0,4133 |
|  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0,7085 |
| 7 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т (каркасно-тентовое сооружение №1), 100 шт. | 0,5 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 0,235 |
|  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 1,475 |
| 8 | Демонтаж блоков стен подвалов массой до 1,5 т (каркасно-тентовое сооружение №1), 100 шт. | 0,5 |  |  |  |
| 9 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т (каркасно-тентовое сооружение №2), 100 шт. | 0,5 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 0,235 |
|  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 1,475 |
| 10 | Демонтаж блоков стен подвалов массой до 1,5 т (каркасно-тентовое сооружение №2), 100 шт. | 0,5 |  |  |  |
| 11 | Установка металлических конструкций каркасов, т | 12 | Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэлан» | т | 0,0084 |
| 12 | Демонтаж металлических конструкций каркасов, т | 12 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,006 |
|  |  |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0,84 |
|  |  |  | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,0096 |
| 13 | Покрытие каркаса тентом: стен и кровель, 100 м2 покрытия | 19,35 |  |  |  |
| 14 | Демонтаж. Покрытие каркаса тентом: стен и кровель, 100 м2 покрытия | 19,35 |  |  |  |

6. Требования к участникам процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

6.1. Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и имеющим право на выполнение работ:

- Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений;

- Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

-  Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций.

6.2. Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право сооружения хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации.

6.3.  Наличие лицензии ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

7. Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ. Исполнитель по окончании выполненных работ передает Заказчику сертификаты соответствия на применяемые материалы и конструкции, а также результаты лабораторных анализов и испытаний на применяемые строительные материалы и конструкции.