Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

насосов центробежных  1ГрК 1600/50 (аналог ГрАК 1600/50) с электродвигателем ДАЗО 4-450У-8

1. Наименование поставляемого товара.

1.1.  Насос центробежный  1ГрК 1600/50 (аналог ГрАК 1600/50) с электродвигателем ДАЗО 4-450У-8, в количестве 3 штук: один агрегатированный с рамой и электродвигателем, два насоса без электродвигателей.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для ГМЗ ОАО «ППГХО»

Техническая характеристика 1ГрК 1600/50

| Марка насоса | Подача м³/ч | Напор, м | кВт | об | Масса агрегата , кг | Габариты, мм | Марка двигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ГрК1600/50 | 1600 | 50 | 500 | 750 | 8185 | 3630х1560х1560 | ДАЗО 4-450У/-8 |

Агрегатированный насос  1ГрК  1600/50 легче агрегата ГрАК 1600/50 на 2000 кг, с меньшими  габаритами (4215х1525х1890), более современный. Отдельно насос  1ГрК 1600/50 весит 3750 кг без двигателя и плиты, с плитой 4105 кг, а ГрАК 1600/50 без двигателя весит 5650 кг. Для условий ГМЗ более приемлем  1ГрК 1600/50, так как не возможно по конструктивным особенностям здания, установить грузоподъемный механизм большей грузоподъемности, поэтому насосы ГрАК  приходится устанавливать вручную, что влечет за собой требование о проведении шеф-монтажных работ.

Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.