КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку станка для правки листовой заготовки в вальцах

# ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ЗиО-41-8

на закупку станка для правки листовой заготовки в вальцах

| № | Перечень основных требований и условий |
| --- | --- |
| 01 | Наименование оборудования: Станок для правки листовых заготовок из спецстали в вальцах. |
| 02 | Назначение и область применения: Станок предназначен для правки листовых заготовок из труднообрабатываемых спецсталей после закалки, термической резки контура, отверстий и проемов всевозможных форм. |
| 03 | Характеристика обрабатываемых материалов и изделий: 3.1. Листовые заготовки из специальных сталей с высоким пределом текучести, толщиной от 4 до 15 мм и габаритными размерами: - Длина до 3000 мм; - Ширина до 2000 мм. 3.2. Изделия: Приложение №1, чертежи деталей: 1. Лист 569-18.00.011; 2. Перегородка 569-18.11.018; 3. Перегородка средняя 569-18.11.017. 3.3. Материалы: Спецсталь HRC 45…55, σт 120 – 145 кг/мм2. |
| 04 | 4.1. Требования к конструктивно-компоновочной схеме оборудования: - вальцы для правки объединены в единый рабочий блок; - индивидуальный привод на каждые вальцы от шарнирных валов; - система непрерывной смазки шарнирных валов и подшипников вальцов; - серво-гидравлическая система регулировки рабочего зазора между верхними и нижними вальцами; - гидравлическая система защиты от перегрузок; - система обеспечения безопасности оператора; - система быстрого извлечения правильных вальцов для чистки и замены. 4.2. Требования к программному обеспечению. Программное обеспечение: - должно обеспечивать необходимую точность настройки рабочего зазора. - позволять хранить в базе данные по оптимальным параметрам правки различных материалов. - иметь память для хранения рабочих программ. - отображать на дисплее в реальном времени усилия правки и нагрузки на компоненты системы. - программное обеспечение должно быть русифицировано. |
| 05 | Технические характеристики заказываемой единицы оборудования: №; Наименование характеристик; Значения. 1; Количество вальцов, не менее, шт.; 11. 2; Диаметр вальцов, не менее, мм; 180. 3; Максимальная ширина листа (детали), мм; 2000. 4; Минимальная длина листа (детали), не более, мм; 400. 5; Максимальная длина листа (детали), мм; 3000. 6; Минимальная толщина листа (детали), мм; 4-5. 7; Максимальная толщина листа (детали) из спецстали, мм; 15. 8; Точность правки, не хуже мм/м; 0,5. 9; Скорость правки в диапазоне, м/мин; 1-15. 10; Точность настройки зазора между вальцами,мм; 0,01. |
| 06 | Система управления (ЧПУ): 6.1 Требования к ЧПУ Станок должен быть оборудован системой ЧПУ, позволяющей производить настройки станка на правку определенных сталей выбором их характеристик непосредственно через монитор управляющей стойки станка. Система должна иметь возможность пополнения справочника обрабатываемых сталей и их характеристик. 6.2 Технические характеристики ЧПУ - автоматическая настройка режимов правки после выбора характеристик стали; - интегрированная цифровая система управления серво-гидроприводами; - индикация процесса правки на дисплее. |
| 07 | Тип измерительной системы: Индуктивные датчики или другие бесконтактные системы. |
| 08 | Комплектность поставки оборудования: - Правильная машина; - Гидравлическая система; - Электрооборудование и система управления; - Приспособление для быстрой смены правильных вальцов; - Принадлежности; - Руководство по эксплуатации и техническая документация на русском языке. |
| 09 | Дополнительные опции: Приводной реверсивный рольганг, синхронизированный со станком на его входе и выходе. |
| 10 | Параметры используемых энергоносителей: Электроэнергия: 3 x 380В (-5%, +15%) с нейтральными выводами, 50…60 Гц |
| 11 | Перечень запасных частей и быстроизнашивающихся элементов на срок гарантии: Поставщик поставляет полный перечень запасных частей и быстроизнашивающихся элементов на срок гарантии. |
| 12 | Инструмент и технологическая оснастка: Установка должна быть укомплектована всем необходимым инструментом и аксессуарами для обслуживания. |
| 13 | Условия контроля и приемки оборудования: 13.1. Предварительная приемка оборудования Заказчиком производится перед отгрузкой на заводе изготовителе по согласованной программе. 13.2. Окончательная приемка – на предприятии Заказчика по согласованной программе. 13.3. По окончания срока гарантийного обслуживания должны быть проведены контрольные испытания установки на предмет соответствия ее параметров техническому паспорту и, при необходимости, должна быть выполнена наладка ее систем в соответствии с требованиями паспортных данных. 13.4. Поставщик обязан выполнить монтаж, пуско-наладочные работы, провести обучение персонала Заказчика. |
| 14 | Перечень технической документации предоставляемой на русском языке: а) технический паспорт (описание) Оборудования, включающий все технические данные Оборудования; б) электрические принципиальные схемы, PLC параметры; в) руководство по эксплуатации и обслуживанию; г) руководство по эксплуатации и обслуживанию на комплектующие изделия; д) руководство по программному обеспечению. e) ведомость запасных частей и быстроизнашивающихся элементов ж) отчеты по предварительным испытаниям на заводе – изготовителе. Документация передается Заказчику на русском языке на бумажных и электронных носителях. |