ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»


	УТВЕРЖДАЮ

	Генеральный директор



	

	____________________
	В.В. Рукша

	
	

	«___» ___________.2015 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку камбузного и прачечного оборудования (номенклатурная группа № 1.33 – поставка камбузного и прачечного оборудования, СЗЧ к нему) для нужд ФГУП «Атомфлот»

Предмет закупки: право заключения договора на поставку камбузного и прачечного оборудования (номенклатурная группа № 1.33 – поставка камбузного и прачечного оборудования, СЗЧ к нему) для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск

2015

	                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ

	                                                                                                            Зам. генерального директора

                                                                                               по технической эксплуатации флота

	                                                                    
	                              О.Э.Дарбинян

	                                                                                                                  «____» ___________2014 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку камбузного и прачечного оборудования
1. Предмет договора
Поставка камбузного и прачечного оборудования (номенклатурная группа № 1.33 -поставка судового камбузного и прачечного оборудования, СЗЧ к нему) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества: 

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во 
	Ед.изм.
	Технические характеристики

	1
	Морская электрическая плита с двумя духовками 
RIF 83-42
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры: 1500 х 900 х 900мм.
Эл. питание: 220/3/50 В/ф/Гц (без нейтрали).
Эл.мощность:28,8 кВт.
8 конфорок размерами:300 х 300мм.
Две духовки размерами:540 х 700 х 300мм
Крепление ножек к палубе.
Вес: 180кг

	2
	Морской рабочий стол открытый МРС 900/1000 ОТКР
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры: 900 х 1000 х 900мм.
С обнижением,с открытой средней и нижней полкой, со съёмными штормовыми рейлингами спереди, отбортовка 50мм с трех сторон, крепление к палубе. 
Материал : нерж./сталь AISI 304

	3
	Морская посудомоечная машина D-91CL
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры: 625-635 х 750-760 х 1460-1470мм. 

Эл. питание: 220/3/50 В/ф/Гц (без нейтрали).
Эл.мощность:9,0-11.0 кВт.
Производительность(по циклам работы):48/30/20 корзин/час.
Размер корзины: 500 х 500мм.
Крепление ножек к палубе.
Вес: 135кг

	4
	Корзина для посудомоечной машины D-91CL
(или эквивалент)
	6,00
	шт
	Размеры:500 х 500мм.
Материал: пластик

	5
	Морской стол для посуды открытый МСП 700/700 ОТКР
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры: 700 х 700 х 900мм.
С открытой нижней полкой, со съёмным штормовым рейлингом спереди, отбортовка 50мм сзади, 
крепление к палубе.

	6
	Морской холодильный стол TFE-2P
(или эквивалент)
	3,00
	шт
	Размеры: 1470-1500 х 700 х 850-900мм.
Эл.питание: 220/1/50 В/ф/Гц (без нейтрали).
Эл.мощность: 0.35-0,5 кВт.
Объём: 255-310 л.
Темпиратурный режим: -2 ....+10 градусов.
Крепление ножек к палубе.
Вес: 95кг

	7
	Морской навесной шкаф МНШ 1470/350
(или эквивалент)
	3,00
	шт
	Размеры:1470 х 350 х 500мм.
С распашными дверками, ручки с механической фиксацией, внутри 1 полка, штормовые рейлинги, крепление к переборке. Материал: нерж./сталь AISI 304

	8
	Полка-кассета для разделочных досок ПК 330/330
(или эквивалент)
	3,00
	шт
	Размеры:330 х 330 х 250мм. 

Крепление к переборке.
Материал: нерж./сталь AISI 304

	9
	Морская электрическая опрокидываемая сковорода 
BNR - 9EF
(или эквивалент)
	2,00
	шт
	Размеры: 800-1100 х 900 х 900мм.
Эл. питание: 220/3/50 В/ф/Гц (без нейтрали).
Эл. мощность : 11,0-14.0 кВт.
Вместимость чаши: 80 л.
Материал сковороды: чугун
Крепление к палубе.
Вес: 135-160кг

	10
	Морской рабочий стол МРС 1600/800
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры: 1600х800х900мм.
С обнижением, с отделением для хранения гастроёмкостей отбортовкой 50мм с трех сторон, с распашными дверками, ручка с механической фиксацией, нижняя полка-дно, съёмные штормовые рейлинги, крепление к палубе. 

Материал: нерж./сталь AISI 304

	11
	Морской навесной шкаф МНШ 800/350
(или эквивалент)
	2,00
	шт
	Размеры:800 х 350 х 500мм. С двумя распашными дверками, ручки с механической фиксацией, внутри 1 полка, штормовые рейлинги, крепление к переборке.
Материал: нерж./сталь AISI 304

	12
	Морской пароконвектомат CMP-101
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры: 845-850 х 770-775 х 1015-1025мм.
Эл.питание: 220/3/50 В/ф/Гц.(без нейтрали).
Эл.мощность:18,5-19,0 кВт.
Вместимость: 10 х GN 1/1.
Крепление ножек к палубе.
Вес: 125,5-155,0кг

	13
	Комплект гастроемкостей для пароконвектомата CMP-101
(или эквивалент)
	1,00
	компл
	Гастроёмкость GN1/1х20 нерж. сталь 10шт, 

GN1/1х40 нерж.сталь10шт, 

GN1/1х65 нерж. сталь 5шт, 

GN1/1х150 нерж. сталь 5шт,
GN 1/1х200 нерж. сталь 3шт,
GN1/1х65перфорирован.нерж.сталь 5шт.
Крышка для гастр.GN1/1 нерж. сталь 20шт
Решетка для выпечки 53х32,5см нерж. сталь 5шт

	14
	Морской пароконвектомат CMР- 61
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры: 845-850 х 770 х 755-785мм.
Эл.питание: 220/3/50 В/ф/Гц.(без нейтрали).
Эл.мощность (не более) :11,00 кВт.
Вместимость: 6 х GN 1/1.
Вес:100,0-105,50кг

	15
	Комплект гастроемкостей для пароконвектомата CMР -61
(или эквивалент)
	1,00
	компл
	Гастроёмкость GN1/1х20 нерж. сталь 6шт,
GN1/1х40 нерж. сталь 6шт,
GN1/1х65 нерж. сталь 3шт,
GN1/1х150 нерж. сталь 3шт,
GN 1/1х200 нерж. сталь 2шт,
GN1|1х65 перфорирован. нерж. сталь 3шт.
Крышка для гастр.GN1/1х20 нерж. сталь 12шт
Решетка для выпечки 53х32,5см нерж. сталь3шт

	16
	Соединительный комплект СМР61/СМР101 Comby Duo SEA
(или эквивалент)
	1,00
	компл
	 

	17
	Морской пищеварочный опрокидываемый котел ETPM2-100S
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры (не более): 2250 х 990 х 900мм.
Эл.питание: 220/3/50 В/ф/Гц.(без нейтрали).
Эл.мощность:2 х 25,1 кВт.
Вместимость: 2 х 100л.
Материал чаши котла: нерж./сталь AISI 316.
Крепление ножек к палубе.
Вес:345кг

	18
	Морской стол с двумя мойками МС 1350/800/2М
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры :1200-1350х700-800х900мм.
Отбортовка сзади 250мм,1-на ванна размер 350-400х500мм, отверстие под измельчитель пищ. отходов, 2-я ванна размер 650-750х550-650мм, с распашными дверями, ручки с мех. фиксацией, нижняя полка-дно со съёмн. штормовым рейлингом, крепление к палубе
Материал – нерж./сталь AISI 304

	19
	Душирующее устройство, двух стоечное, душ+кран
	1,00
	шт
	 

	20
	Измельчитель пищевых отходов
 In Sink Erator 
LC-50-13
(или эквивалент)
	4,00
	шт
	Размеры: диам.- 205-230мм, высота-310-365мм.
Эл. питание: 220/1/50 В/ф/Гц (без нейтрали).
Эл. мощность: 0,55-0,75 кВт.
Устанавливается под мойку.
Вес: 10-16кг

	21
	Морской электрокипятильник (бойлер) WKI 40/9
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры: диаметр-383-388 х h 685мм.
Эл. питание: 220/3/50 В/ф/Гц (без нейтрали).
Эл. мощность: 9,0-9,6 кВт.
Объём: 40л.
Производительность - до 80-90л./ч.
Крепление к переборке.
Вес: 19-25кг

	22
	Бак для пищевых отходов 
	4,00
	шт
	Объём: 120л.
Материал: пластик

	23
	Судовой стеллаж для крупной посуды ССП 950/700
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры:950 х 500-700 х 1800мм.
Три полки, съёмные штормовые рейлинги,
крепление к палубе.

	24
	Морской стол с одной мойкой МС 800/700/1М
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры: 780-800х700х900мм.
Отверстие под смеситель, отверстие под измельчитель пищ. отходов, ограждение сзади 250мм,с обнижением, с одной распашной дверкой, ручка с мех. фиксацией, нижняя полка-дно со съёмн. штормовым рейлингом, 

крепление к палубе
Материал : нерж./ст. AISI 304

	25
	Морской электрокипятильник (бойлер) WKI 20/3
(или эквивалент)
	2,00
	шт
	Размеры: диаметр-304(5) х h 580мм.
Эл. питание: 220/1/50 В/ф/Гц (без нейтрали).
Эл. мощность :3,20 кВт.
Объём: 20л.
Производительность - до 40л./ч.
Крепление к переборке.
Вес: 13-15кг

	26
	Овощерезка CL50 (с комплектом из 3 дисков)
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры: 350-380 х 320-370 х475-590мм.
Эл. питание: 220/1/50 В/ф/Гц (без нейтрали).
Эл. мощность:0,20-0,55 кВт.
Производительность : до 250кг/ч.
Вес: 15-17кг
Дополнительно к базовой комплектации комплект из 3-х ножей

	27
	Морской рабочий стол МРС 1500/700
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры: 1500 х 700 х 900мм.
С обнижением, отбортовкой 50мм с трех сторон, закрытый с трех сторон, открытый спереди, средняя и нижняя полки, со съёмными штормовыми рейлингами,
крепление к палубе.
Материал: нерж./сталь AISI 304

	28
	Тендерайзер (мясорыхлитель) КТ
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры: 430 х 400 х 390мм.
Эл. питание: 220/1/50 В/ф/Гц (без нейтрали).
Эл. мощность:0,37 кВт.
Производительность : до 1200шт./ч.
Вес: 36кг

	29
	Слайсер  ES/250
(или эквивалент)
	2,00
	шт
	Размеры: 380-470 х 280-370 х 380-475мм.
Нож D=250мм.
Эл. питание: 220/1/50 В/ф/Гц (без нейтрали).
Эл.мощность:0,20-0,21 кВт.
Вес: 14,0-17,0кг

	30
	Морской навесной шкаф МНШ 700/350
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры:700 х 350 х 600мм.
С распашной дверкой (левой), ручка с механической фиксацией, внутри средняя полка, штормовые рейлинги, крепление к переборке.
Материал: нерж./сталь AISI 304

	31
	Морской универсальный привод RN 20 VL2 на подставке
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры: 390-430 х 500-667 х 750-885 (1365)мм.
Объём дежи 20л.
В комплекте : венчик, лопатка, крюк.
Эл. питание: 220/1/50 В/ф/Гц (без нейтрали).
Эл. мощность : 0,5-1,20 кВт.
Крепление ножек к палубе

	32
	Насадка мясорубка 6R к RN20 VL-2
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Мясорубка на 82мм,
стандартный нож, диск с отверстиями 3мм

	33
	Насадка овощерезка GR-10 к RN20 VL-2 в комплекте с 3 ножами
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры: 250 х 200 х 250мм

	34
	Морской стол с одной ванной МС 600/620/1М
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры : 600-620х620х900мм.
Отверстие под смеситель, отверстие под измельчитель пищ. отходов, ограждение сзади 250мм,с обнижением, с распашной дверкой, ручка с мех. фиксацией, нижняя полка-дно со съёмн. штормовым рейлингом,
крепление к палубе
Материал : нерж./сталь AISI 304

	35
	Морской рабочий стол открытый МРС 1050/500 ОТКР
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры: 1050 х 500 х 900мм.
С открытой нижней полкой, со съёмным штормовым рейлингом спериди, отбортовка 50мм сзади,
крепление к палубе.
Материал :нерж./сталь AISI 304

	36
	Морской рабочий стол МРС 1000/550
(или эквивалент)
	2,00
	шт
	Размеры: 1000 х 540-550 х 900мм.
С обнижением, с отбортовкой 50мм сзади, закрытых с трех сторон, с распашными дверками, ручки с механической фиксацией, средняя и нижняя полки, со съёмными штормовыми рейлингами, регул. по выс.опоры,
Крепление к палубе.
Материал : нерж./сталь AISI 304

	37
	Морской навесной шкаф МНШ 1000/350
(или эквивалент)
	5,00
	шт
	Размеры:1000 х 350 х 600мм.
С распашными дверками, ручки с механической фиксацией, внутри средняя полка, штормовые рейлинги, 

крепление к переборке.
Материал : нерж./сталь AISI 304

	38
	Мясорубка МЕМ 12
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры: 230-250 х 420-440 х 250-385мм.
Эл. питание: 200/1/50 В/ф/Гц.
Эл. мощность : 0,25-0,8 кВт.
Производительность: до 140кг/час.
Вес: 12-27кг

	39
	Судовая колода для рубки мяса и костей SEG на подставке
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры:400-630 х 400-450 х 900-970мм.
Крепление ножек к палубе

	40
	Морской хлебопекарный шкаф с расстоечным шкафом RS-21
(или эквивалент)
	2,00
	шт
	Размеры: 900х820х1800мм.
Эл. питание: 220/3/50 В/ф/Гц (без нейтрали).
Эл. мощность:10,4 кВт.
Количество жарочных шкафов : 2шт.
Внутренние габариты жарочного шкафа: 540х700х300мм.
Количество расстоечных шкафов : 1шт.
Внутренние габариты расстоечного шкафа : 540х700х300мм

Крепление ножек к палубе.
Вес:160кг

	41
	Противень для выпечки
	12,00
	шт
	Размеры : 530х325мм.
Материал : аллюминий

	42
	Форма хлебная 
	160,00
	шт
	Размер : ШхДхВ, мм  115х236х115 

	43
	Морской планетарный миксер AR-80
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры: 654-725 х 1150-1200 х 1390-1470мм.
Эл. питание: 220/3/50 В/ф/Гц (без нейтрали).
Эл. мощность : 2,9 кВт.
Объём дежи:80 л.
Крепление ножек к палубе.
Вес:350кг

	44
	Дополнительная дежа для морского планетарного  миксера AR-80
(или эквивалент)
	2,00
	шт
	 

	45
	Тележка для дежи  AR-80
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	 

	46
	Морской стол открытый МС 2000/800/2Д
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры : 2000-2100х700-800х900мм.
С обнижением, с креплениями для трех дежей, отбортовка 250мм с трех сторон,
крепление к палубе.
Материал : нерж./сталь AISI 304

	47
	Морской стол с одной ванной МС 1100/800/1М
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Разм.:1100х700-800х900мм.
Отверстие под смеситель, отверстие под измельчитель пищ. отходов, ограждение слева и сзади 250мм, с обнижением, с 2 распашными дверями, ручки с мех. фиксацией, нижняя полка-дно со съёмн. штормовым рейлингом,
крепление к палубе
Материал : нерж./ст. AISI 304

	48
	Морской рабочий стол МРС 1000/800
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Рзмеры:1000х800х900мм.
Без обнижения, с распашными дверками, внутри средняя и нижняя полки, со съёмными штормовыми рейленгами, отбортовка 50мм сзади, 

крепление к палубе.
Материал:нерж./сталь AISI 304

	49
	Морской рабочий стол МРС 900/600
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Рзмеры:900х600х900мм.
С обнижением, с отбортовкой 50мм с трех сторон, закрытый с трех сторон, с двумя распашными дверками, ручки с механической фиксацией, средняя и нижняя полки, со съёмными штормовыми рейлингами,
крепление к палубе.
Материал  :нерж./сталь AISI 304

	50
	Морской навесной шкаф МНШ 900/350
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры:900 х 350 х 600мм.
С распашными дверками, ручки с механической фиксацией, внутри средняя полка, штормовые рейлинги,
крепление к переборке.
Материал : нерж./сталь AISI 304

	51
	Ручная хлеборезка Bef 703SF1
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры : 220х390х250мм.
Вес : 3,40кг

	52
	Морской холодильный шкаф FBN-580
(или эквивалент)
	2,00
	шт
	Размеры: 730-850 х 700-800 х 1900-2030мм.
Эл. питание: 220/1/50 В/ф/Гц (без нейтрали).
Эл. мощность:0.33-0,5 кВт.
Объём : 580 л.
Температурный режим : -2 ....+8°С

Крепление ножек к палубе.
Материал : нерж./сталь AISI 304
Вес: 131кг

	53
	Морской шкаф для хранения хлеба МШХ 950/700
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Рзмеры:950-1050х700х1800мм. 

С распашной дверкой, ручка с механической фиксацией 

,крепление к палубе.
Материал : нерж./сталь AISI 304

	54
	Морской шкаф для халатов и уборочного инвентаря МШ 460/420
(или эквивалент)
	3,00
	шт
	Размеры : 460х420х1900мм.
Дверь справа, ручка с механической фиксацией, внутри верхняя и нижняя полки, регулируемые по высоте опоры,
крепление к палубе.

	55
	Морской морозильный шкаф FBС-580
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры: 730-850 х 700-800 х 1900-2030мм.
Эл. питание: 220/1/50 В/ф/Гц (без нейтрали).
Эл. мощность : 0,33-0,5 кВт.
Объём : 580 л.
Температурный режим : -14 ....-24°С

Крепление ножек к палубе.
Материал : нерж./сталь AISI 304
Вес: 130-140кг

	56
	Судовой стеллаж для хранения продуктов СС 1000/600
(или эквивалент)
	3,00
	шт
	Размеры:980-1000х600х1800-1900мм.
Полки со съёмными штормовыми рейлингами,
крепление к палубе.

Материал : нерж./сталь AISI 304

	57
	Морской рабочий стол открытый, треугольной формы МРС 1000/1000 ОТКР
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры:1000х1000х900мм.
С открытой нижней полкой, со съёмным штормовым рейлингом спериди, отбортовка 50мм с двух сторон,
крепление к палубе.

Материал : нерж./сталь AISI 304

	58
	Нож консервный настольный НКН
	1,00
	шт
	Фиксация к поверхности стола,

Материал : нерж. сталь 

	59
	Морская картофелечистка PE-12S с шелухоуловителем, на подставке
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры: 490-670 х 430-550 х 1025-1230мм.
Эл. питание: 220/3/50 В/ф/Гц (без нейтрали).
Эл. мощность: (не более) 0,42 кВт.
Производительность : до 500кг/час.
Загрузка: до 40кг.
Крепление к палубе.
Вес: до 48кг

	60
	Морская  фронтальная посудомоечная машина D-51CL
(или эквивалент)
	2,00
	шт
	(устанавливается под стол), 
размеры : 600х600х815мм; 
производительность : 24 корзины/час;

Эл. питание : 220В/3ф/50Гц (без нейтрали); 
мощность : 4,65кВт ; 
вес : 58кг ; 
крепление ножек к палубе 

	61
	Морской измельчитель пищевых отходов 
Z 106 Inox
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры внешний : 440х570х850(900)мм.

Размеры : 170х360 h мм

Эл. питание 220В/3ф/50Гц (без нейтрали)
Мощность 1,12кВт

Производительность до 100кг/час, 
вес 60кг

Материал корпуса : нерж. сталь AISI 304

	62
	Ванна для застирывания белья с ребристой поверхностью ВРП
	3,00
	шт
	Размеры:555-600х455-495мм.
Отбортовка 200-230мм с тыльной стороны. 
Крепление к переборке.
Материал : нерж./сталь AISI 304

	63
	Морская центрифуга 
ZP-450
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры:850х680-790х760-1000мм.
Эл. питание:220в/3ф/50Гц (без нейтрали).
Мощность : 0,75-2,2кВт.
Загрузка:8-12кг.
Скорость вращения:1450 об./мин.
Диаметр барабана:450мм.
Вес:95-145кг.
Крепление к палубе

	64
	Морская сушильная машина
 IMESA ES 14
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры:791х847х1760мм.
Эл. питание : 220в/3АС ф/50Гц (без нейтрали).
Мощность:18,4кВт.
Максимальная загрузка :14кг.
Нагрев-Электрический.
Исполнение-Фронтальная.
Материал корпуса : крашенная сталь.
Крепление к палубе

	65
	Морская низкоскоростная стиральная машина IMESA RC 11
(или эквивалент)
	2,00
	шт
	Размеры:700-760х850-1045х1040-1340мм.
Эл. питание: 220в/3АС ф/50Гц (без нейтрали).
Мощность:9,0-13кВт.
Максимальная загрузка : 11кг.
Отжим-380об/мин.
Остаточная влажность-80%.
Нагрев-Электрический.
Исполнение-Фронтальная.
Материал корпуса : нерж./сталь.
Крепление к палубе

	66
	Морской навесной шкаф МНШ 800/350
(или эквивалент)
	2,00
	шт
	Размеры:800х350х600мм.
С распашными дверками, ручки с механической фиксацией, внутри средняя полка, штормовые рейлинги,
крепление к переборке.
Материал : нерж./сталь AISI 304

	67
	Морской гладильный каток (желоб) FI 2000/33
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры : 2513х719х1142мм.
Эл. питание : 220в/3ф/50Гц (без нейтрали).
Мощность : 13,9кВт.
Диаметр вала-330мм. Длина вала-2000мм.
Нагрев-Электрический.
Производительность до 50кг/час при 20% остаточной влажности.
Исполнение-пристенный.
Крепление к палубе

	68
	Морской рабочий стол МРС 1000/700 ОТКР
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры :1000х700х900мм.
Без обнижения, открытый, нижняя полки, со съёмными штормовыми рейлингами,
крепление к палубе.
Материал : нерж./сталь AISI 304

	69
	Морская высокоскоростная стиральная машина LM 7
(или эквивалент)
	2,00
	шт
	Размеры : 595х595х850мм.
Эл. питание:220в/3ф/50Гц(без нейтрали).
Мощность : 3,2кВт.
Максимальная загрузка : 7кг.
Отжим-1200об/мин.
Нагрев-Электрический.
Исполнение-Фронтальная.
Материал корпуса : нерж./сталь.

	70
	Морская сушильная машина IMESA ES 7 с конденсором
(или эквивалент)
	2,00
	шт
	Размеры : 595х595-700х850мм.
Эл. питание : 220в/1ф/50Гц (без нейтрали).
Мощность : 3,9-6,4кВт. 

Максимальная загрузка : до 7кг.
Нагрев-Электрический.
Исполнение-Фронтальная.
Материал корпуса : крашенная сталь.

	71
	Доска гладильная
	1,00
	шт
	Наличие : подставки под утюг, подрукавника, розетки с удлинителем.

Размеры:1200-1590х400-435мм

	72
	Утюг с парогенератором
	1,00
	шт
	Эл. питание : 220в/1ф/50Гц.
Мощность : 2,2-2,4кВт

	73
	Тележка для белья ТП-10Б
(или эквивалент)
	3,00
	шт
	Размеры : 635-800х485-600х800-900мм.
Вес (не более) :13,4кг.
Материал : нерж./сталь AISI 304

	74
	Судовой стеллаж для хранения белья СС 1500/800
(или эквивалент)
	2,00
	шт
	Размеры:1500х800х1800-1900мм.
Полки со съёмными штормовыми рейлингами, регулируемые по высоте опоры, крепление к палубе.
Материал : нерж./сталь AISI 304

	75
	Морской рабочий стол МРС 1000/800
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры:1000х800х900мм.
Без обнижения, с отбортовкой 50мм сзади, с распашными дверками, ручка с механической фиксацией, нижняя полка-дно, съёмные штормовые рейлинги,
крепление к палубе.
Материал : нерж./сталь AISI 304

	76
	Морской навесной шкаф МНШ 1000/350
(или эквивалент)
	1,00
	шт
	Размеры:1000х350х600мм.
С распашными дверками, ручки с механической фиксацией, внутри средняя полка, штормовые рейлинги, 

крепление к переборке.
Материал : нерж./сталь AISI 304


3. Требования к комплектации продукции : 
3.1. Комплектация должна соответствовать комплектации, предусмотренной изготовителем, если иное не оговорено в п.2 технического задания
3.2. поз. 1,3,6,9,12,14,17,20,21,25,26,31,38,40,43,52,55,59,60,63,64,65,67,69,70 п.2 настоящего технического задания поставляются с комплектом возимого ЗИПа. Перечень ЗИПа указан в приложении
4. Требования к технической документации

Поставщик обязуется поставить полный комплект технической документации (схема подключения и пр.), предусмотренный предприятием-изготовителем на русском языке
          5. Требования к упаковке оборудования
Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок

    6. Прочие условия
6.1. Поставляемая продукция должна быть новой, (не допускается поставка выставочных образцов, а также продукции, собранной из восстановленных деталей). 

6.2. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия. По поз. 1,9,12,14,17,40 п.2 настоящего технического задания обязательное наличие сертификата РМРС. Обязательное наличие паспортов, если это предусмотрено изготовителем, и руководства по эксплуатации на русском языке.
6.3. Поз.3,4 ; 12,13 ; 14,15 ; 12,14,16 ; 31.32.33 ; 43,44,45 п.2 настоящего технического задания должны быть совместимы (например, корзина (поз.4, п.2 настоящего тех. задания) должна подходить к посудомоечной машине (поз.3, п.2 настоящего тех. задания)) и т.д.
6.4. На поставленное оборудование должна быть предоставлена гарантия не менее 3 лет, с момента поставки на склад Покупателя.

7. Порядок формирования цены
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
8. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.
         9. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»
10. Сроки поставки: 

Вся продукция по договору должна быть поставлена с 01.06.2015 г. по 30.09.2015 г.
Начальник ОМТС                                                                 С.В. Ярема
Согласовано:

Начальник ЭМО УТЭФ                                                        М.А. Смирнов
Механик-наставник ОЯЭУ УТЭФ                                       К.И. Урыков
Приложение 1
Перечень возимого комплекта ЗИП на камбузное и прачечное оборудование.

ЗИП для морской электрической плиты RIF 83-42:

	№:
	Наименование


	Количество
	Единица измерения

	1
	Переключатель для конфорок
	01
	шт.

	2
	Переключатель для жарочного шкафа
	01
	шт.

	3
	Термостат для жарочного шкафа
	01
	шт.


ЗИП для морского пищеварочного котла ETPM2-100S:

	№:
	Наименование


	Количество
	Единица измерения

	1
	Кнопка термостата
	01
	шт.

	2
	Переключатель
	01
	шт.

	3
	Контактор
	01
	шт.

	4
	Прокладка для нагревательного элемента
	01
	шт.


ЗИП для морской электрической сковороды BNR - 9EF
	№:
	Наименование


	Количество
	Единица измерения

	1
	Кнопка
	01
	шт.

	2
	Переключатель
	01
	шт.

	3
	Контактор
	01
	шт.


ЗИП для морского пароконвектомата СМР-101:

	№:
	Наименование


	Количество
	Единица измерения

	1
	Электромагнитный клапан
	01
	шт.

	2
	Аварийный термостат
	01


	шт.

	3
	Галогеновая лампа рабочей камеры
	01
	шт.

	4
	Предохранитель
	01
	шт.

	5
	Воздушный фильтр
	01
	шт.

	6
	Уплотнитель двери
	01
	шт.


ЗИП для морского пароконвектомата СМР-61:

	№:
	Наименование


	Количество
	Единица измерения

	1
	Электромагнитный клапан
	01
	шт.

	2
	Аварийный термостат
	01


	шт.

	3
	Галогеновая лампа рабочей камеры
	01
	шт.

	4
	Предохранитель
	01
	шт.

	5
	Воздушный фильтр
	01
	шт.

	6
	Уплотнитель двери
	01
	шт.


ЗИП для морской посудомоечной машины D-91 CL:

	№:
	Наименование


	Количество
	Единица измерения

	1
	Уплотнитель двери
	01
	шт.

	2
	Переключатель
	01
	шт.

	3
	Конденсатор
	01
	шт.


ЗИП для измельчителя пищевых отходов LC-50-13:

	№:
	Наименование


	Количество
	Единица измерения

	1
	Монтажная прокладка
	01
	шт.

	2
	Прокладка выпускного коллектора
	01
	шт.

	3
	Пусковое устройство в сборе
	01
	шт.


ЗИП для морского электрокипятильника WKI 40/9:

	№:
	Наименование


	Количество
	Единица измерения

	1
	Выключатель зеленый
	01
	шт.

	2
	Выключатель оранжевый
	01
	шт.

	3
	Водомерное стекло
	01
	шт.


ЗИП для морского электрокипятильника WKI 20/3:

	№:
	Наименование


	Количество
	Единица измерения

	1
	Выключатель зеленый
	01
	шт.

	2
	Выключатель оранжевый
	01
	шт.

	3
	Водомерное стекло
	01
	шт.


ЗИП для морского холодильного стола TFE-2P:

	№:
	Наименование


	Количество
	Единица измерения

	1
	Уплотнительная резина
	01
	шт.

	2
	Воздушный фильтр
	01
	шт.


ЗИП для овощерезки CL 50:

	№:
	Наименование


	Количество
	Единица измерения

	1
	Конденсатор
	01
	шт.

	2
	Реле
	01
	шт.

	3
	Зубчатый ремень
	01
	шт.


ЗИП для универсального привода RN-20 VL-2:

	№:
	Наименование


	Количество
	Единица измерения

	1
	Шестерня прямозубая
	01
	шт.

	2
	Шестерня косозубая
	01
	шт.

	3
	Зубчатый ремень
	01
	шт.


ЗИП для мясорубки МЕМ-12Е:

	№:
	Наименование


	Количество
	Единица измерения

	1
	Шестерня 1
	01
	шт.

	2
	Шестерня 2
	01
	шт.

	3
	Нож
	01
	шт.


ЗИП для морской картофелечистки PE-12S:

	№:
	Наименование


	Количество
	Единица измерения

	1
	Зубчатый ремень
	01
	шт.

	2
	Кнопка
	01
	шт.


ЗИП для морского хлебопекарного шкафа RS-21 с расстоечным шкафом:

	№:
	Наименование


	Количество
	Единица измерения

	1
	Контактор жарочного шкафа
	01
	шт.

	2
	Переключатель


	01
	шт.

	3
	Сигнальная лампа (красная)
	01
	шт.

	4


	Термостат расстоечного шкафа
	01
	шт.

	5


	Термостат жарочного шкафа
	01
	шт.


ЗИП для морского планетарного миксера AR-80:

	№:
	Наименование


	Количество
	Единица измерения

	1
	Шестерня прямозубая
	01
	шт.

	2
	Шестерня косозубая
	01
	шт.

	3
	Зубчатый ремень
	01
	шт.


ЗИП для морского холодильного шкафа FBN-580:

	№:
	Наименование


	Количество
	Единица измерения

	1
	Уплотнитель двери
	01
	шт.

	2
	Вентилятор испарителя
	01
	шт.

	3
	Вентилятор конденсатора
	01
	шт.


ЗИП для морского морозильного шкафа FBС-580:

	№:
	Наименование


	Количество
	Единица измерения

	1
	Уплотнитель двери
	01
	шт.

	2
	Вентилятор испарителя
	01
	шт.

	3
	Вентилятор конденсатора
	01
	шт.


ЗИП для морской центрифуги ZP 450:

	№:
	Наименование


	Количество
	Единица измерения

	1
	Уплотнение дверцы
	01
	шт.

	2
	Кнопка
	01
	шт.

	3
	Светодиод
	01
	шт.


ЗИП для высокооборотной стиральной машины LM7:

	№:
	Наименование


	Количество
	Единица измерения

	1
	Ремень
	01
	шт.

	2
	Ручка двери
	01
	шт.

	3
	Уплотнение
	01
	шт.

	4
	микровыключатель
	01
	шт.


ЗИП для низкооборотной стиральной машины RC11:

	№:
	Наименование


	Количество
	Единица измерения

	1
	Ремень
	01
	шт.

	2
	Ручка двери
	01
	шт.

	3
	Уплотнение
	01
	шт.

	4
	микровыключатель
	01
	шт.


ЗИП для морского гладильного катка FI 2000-33

	№:
	Наименование


	Количество
	Единица измерения

	1
	Пружина
	01
	шт.

	2
	Микровыключатель 1
	01
	шт.

	3
	Микровыключатель 2
	01
	шт.

	4
	Магнитный выключатель
	01
	шт.


 ЗИП для морской посудомоечной машины D-51 CL:

	№:
	Наименование


	Количество
	Единица измерения

	1
	Уплотнитель двери
	01
	шт.

	2
	Переключатель
	01
	шт.

	3
	Конденсатор
	01
	шт.


  ЗИП для морской сушильной машины ES-14:

	№:
	Наименование


	Количество
	Единица измерения

	1
	ремень
	01
	шт.

	2
	термостат
	01
	шт.

	3
	микровыключатель
	01
	шт.


   ЗИП для морской сушильной машины ES-7:

	№:
	Наименование


	Количество
	Единица измерения

	1
	ремень
	01
	шт.

	2
	термостат
	01
	шт.

	3
	микровыключатель
	01
	шт.


