Приложение № 2

Техническое задание

для размещения заказа

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку

(наименование лота)

для нужд Федерального Государственного Унитарного Предприятия «Научно-
Исследовательский Институт имени А. П. Александрова»,

расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.

Спецификация

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации) | Ед. изм. | Объем, количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вакуумная установка Nederman RBU 2600 для уборки мусора в производственных помещениях или эквивалент | Стационарная высоковакуумная установка для уборки песка, пыли, дроби чугунной, дроби стальной, стружки металлической и т.п. Диаметр впускного отверстия: 200 мм. Диаметр выпускного отверстия: 200 мм. Звукоизолирующий корпус. Шумоглушители на входе и выходе. Пресепаратор. Фильтр с устройством авторазгрузки. Уборочный комплект. Щит управления. Трубопроводы, шланги (комплект). Мощность, не более: 55 кВт. Производительность (без нагрузки), не менее: 3200 м3/ч. Производительность при 20 кПа, не менее: 2600 м3/ч. Максимальный вакуум, не менее: 45 кПа. Рабочий вакуум при 800 м3/ч, не менее: 42 кПа, при 1200 м3/ч, не менее: 41 кПа. Напряжение питания: 3х380 В. Уровень шума, не более: 70 дБ(А) Количество пользователей: от 5 до 10 одновременно. Количество собираемого материала: не менее 500 кг в самой удаленной точке. Размер частиц: 0,1 – 10 мм3. Содержание влаги: до 0,5 м3. Автоматизация: – очистка фильтров через заданные интервалы времени; – сигнализация при засорении фильтра; – датчик пожарной сигнализации внутри фильтра; – удаленный пуск/останов установки с рабочих мест; – энергосбережение (переключение установки в режим холостого хода и последующее отключение при отсутствии дежурного сигнала); – тестирование и индикация ошибок всех подключенных сигналов; – счетчик часов наработки и индикация режима работы; – переключение в сервисные режимы для обслуживания системы; – аварийное отключение системы при пожаре. | шт. | 1 |

Начальник отдела 12.05	Г. Л. Шитарев