Приложение №4

к Договору  № 100-10-05/________

от"_____"__________________2013г

Техническое задание

по поставке сварочного аппарата Магма-315

1.Наименование поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка сварочного аппарата Магма-315 изготовленного по ТУ 3441-007-11155651-05  или аналог(с обязательным согласованием аналогового оборудования с Заказчиком в ходе проведения торговой процедуры с предоставлением технических параметров, заверенной копии разрешительной и сертификационной документации), Шахтопроходческому управлению для выполнения сварочных работ  в шахтных условиях.

2. Описание продукции (функциональные характеристики и потребительские свойства)

Сварочный аппарат «МАГМА-315»Универсальный инверторный сварочный источник с током до 350А(MMA/ MAG/MIG/ ТIG) аттестованный НАКС в соответствии с требованиями РД 03-614-03-« Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и разрешенный  к применению на опасных производственных объектах. Сварочный источник МАГМА-315 предназначен для выполнения сварочных работ в режиме ручной сварки штучным электродом,  в шахтных условиях.

2.1 Основной комплект поставки:

| № п/п | Наименование | Един. измерения | Количество. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сварочный аппарат Магма-315 | шт. | 8 |
| 2 | Комплект документации согл. п.8 данного ТЗ | комплект | 8 |
| 3 | Комплект сварочного кабеля согл. п.2.2 | комплект | 8 |

2.2  Комплект сварочного кабеля:

- прямой с держателем – 20х30п.м.

-обратный провод со струбциной – 20х30п.м

Техническая характеристика:

| Основные параметры | МАГМА-315 | аналог |
| --- | --- | --- |
| Диапазон регулировки сварочного тока в ручных режимах | 5-350А | В пределах 5-350А |
| Диапазон регулировки сварочного напряжения в полуавтоматических режимах | 12-40В | В пределах 12-40В |
| Диапазон установки напряжения холостого хода | 50-85В | В пределах 50-85В |
| Диапазон напряжения питания: | 300-495В | В пределах 300-495В |
| от трехфазной сети 220В/380В | 175-245В | В пределах 175-245В |
| от однофазной сети 220В и трехфазной сети 127/220В | 200-350В | В пределах 200-350В |
| от сети постоянного напряжения | 400-700В | В пределах 400-700В |
| Потребляемая мощность при номинальном токе 300А | 15КВА | Не более 15КВА |
| Рабочий диапазон температуры окружающей среды | от -40С до +40С | от -40С до +40С |
| Габаритные размеры с защитным каркасом, не более | 540х370х290мм | Не более 540х370х290мм |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-80* | IP22 | IP22 |
| Масса, не более | 24кг | Не более 24 кг |

3.Требования к потенциальному участнику

Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке  подобного рода не менее 2 (двух) лет, ( с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера)

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

Согласно приложения №1 к договору поставки (спецификация) в точном соответствии с комплектами поставок согласно пункта №2  данного Т.З.

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование должно быть уложено в полиэтиленовый чехол по ГОСТ 10354-82 – «Пленка полиэтиленовая. Технические условия» и установлено в дощатый ящик по ГОСТ 2991-85-« Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия», выложенный изнутри бумагой . Эксплуатационная документация должна быть уложена в полиэтиленовый чехол по ГОСТ10354-82, а чехол заварен.

6. Требования к обслуживанию товара

Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств  в срок до 30 календарных дней с  момента обнаружения.  Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО«Приаргунское горно-химическое объединение».

8. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Оборудование должно быть новым,  2011 -2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов).

Качество должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым  к техническим характеристикам, заявленным Заказчиком в данном техническом задании ГОСТ 7237-82- «Преобразователи сварочные. Общие технические условия», а также техническим условиям ТУ 3441-007-11155651-05. Класс источника по способу защиты человека от поражения электрическим током должен соответствовать -0I по ГОСТ 12.2.007.0-75 -     «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

Продукция должна иметь сертификат соответствия,  разрешение на применение на территории РФ, документацию на русском языке ( паспорт оборудования завода изготовителя, принципиальную электрическую схему  и инструкции  по эксплуатации).

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Поставщик гарантирует бесперебойную работу поставленного оборудования, в течение гарантийного срока, указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчику.

От ПОСТАВЩИКА:                                      От ПОКУПАТЕЛЯ:

______________________________                 Генеральный директор ОАО «ППГХО»

________________/_____________/                  __________________/С.В. Шурыгин/