Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке тали электрической 2ТЭ10000-9 рудника №8.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1.  Поставка  одной Тали электрической  2ТЭ10000-9.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку 1 (одной) тали электрической 2ТЭ 10000-9 с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации.).

Спецификация поставляемого оборудования приведена в ниже приведенной таблице:

Таль электрическая 2ТЭ10000-9. (Техническая характеристика)

Таль электрическая предназначена для подъема (опускания) и горизонтального перемещения груза по однорельсовому пути. Эксплуатация от -20˚С до +40˚С. Степень защиты IP21.

| Основные параметры: 2ТЭ10000-9. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, тн |  | 10,0 |
| Высота подъема, м |  | 9,0 |
| Скорость подъема, м/мин (м/с) | 6 (0,1) |  |
| Скорость передвижения, м/мин |  | 20 (0,33) |
| Режим работы по ГОСТ 25835 (ИСО 4301) |  | 3М (М5) |
| Количество тормозов механизма подъема |  | 2 |
| Профиль подвесного пути, балка (двутавр) |  | 36М |
| Радиус поворота пути |  | прямой |
| Наибольшая нагрузка на каток , кН |  | 25 |
| Длина кабеля управления, Н мм |  | 10300 |
| Масса |  | 1200 |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти ) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение  гарантийного срока указанного в  документации, прилагаемой  к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Куратор проекта Директор по КС | Морозов А.П. Хороших С.П. |