ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»


	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку смолы ионообменной КУ-2
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014 

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

 (Заполняется участником процедуры! В соответствии с п.14 п.п.4 «Информационной карты»)
	Срок поставки 

(Апрель 2014)

	
	
	
	
	
	
	Апрель

	1
	ИОНООБМЕННАЯ СМОЛА КУ-2
	т
	2,0
	Общее описание:
Ионная форма – Na+. 

Функциональная группа – сульфогруппа.

Матрица – стирол - дивинилбензольная. 

Структура – гелевая.

Область применения:

•
умягчение и обессоливание воды на тепловых и атомных электростанциях, котельных; 

•
очистка технологических растворов и сточных вод; 

•
разделение и выделение цветных металлов;

•
в качестве катализатора.

1. Гранулометрический состав: 

- размер зерен, в диапазоне: 0,315 – 1,25 мм;
- объемная доля рабочей фракции, в диапазоне: 95-96 %;
- эффективный размер зерен, в диапазоне: 0,35 – 0,55 мм;
- коэффициент однородности, не более 1,7-1,8.
2. Массовая доля влаги,  в диапазоне: 43 – 53 %.

3. Полная статическая обменная емкость, в дипазоне 1,8-1,9 ммоль/см3 (мг-экв/см3).
4. Удельный объем, не более 2,8 см3/г в Н-форме.

5. Осмотическая стабильность, в диапазоне 90 - 94,5%.

6. Насыпная масса товарного катионита, в диапазоне: 750 – 800 г/дм3 .
	
	2,0


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл. ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в сведениях о товарах могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
PAGE  
45

