ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДЕНО |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор ________________________ В.В.Рукша «24» июля 2014 года |  |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку изделий из стального каната (номенклатурная группа № 1.93 – поставка канатов стальных и изделий из них) для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск 2014 г.

|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зам. генерального директора по ТЭФ |  |
|  |  |  | ____________________ | О.Э.Дарбинян |
|  |  |  | «___» ___________.20 ___ г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку изделий из стального каната

Предмет договора

Поставка изделий из стального каната  (номенклатурная группа № 1.93 – поставка канатов стальных и изделий из них) .

  - Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Топенант портального крана LIBHERR DA15/550F г/п 15-25 т | - Из стального каната PLH 105 или эквивалент d-32 mm, L-283 m каждый - Маркировочная группа каната 1770N/mm, - Разрывное усилие каната в целом не менее 736 KN, - Заделка одного конца на коуш 32DIN 3091 - Заводской номер крана 160191 - Согласно прилагаемому сертификату. - Готовое изделие - Сертификат РМРС | шт | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Шкентель портального крана LIBHERR DA15/550F г/п 15-25 т | - Из стального каната PLH 150 d-32 mm или эквивалент, L-135 m каждый - Маркировочная группа каната 1770 N/mm, - Разрывное усилие каната в целом не менее 784 KN - Заделка одного конца на коуш марки 32DIN 3091 - Согласно прилагаемому сертификату - Готовое изделие - Сертификат РМРС | шт | 2 |

3. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4.Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

5.Требования к упаковке  оборудования

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность  продукции  на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6.Требования к технической документации

6.1.Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

6.2.Поставляемый товар должен быть новым 2014 года изготовления, (не допускается поставка продукции, изготовленной  из  материалов,  бывших  в употреблении).

7.Прочие условия

7.1.   На момент поставки продукции должны быть предоставлены:

7.1.1. Сертификаты качества завода изготовителя,

7.1.2. Сертификаты российского морского регистра судоходства,

7.1.3. Паспорта.

7.2. Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения:

  - Ф.И.О.  лица, заверившего сертификат, должность.

  - Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

8. Место поставки продукции и условия допуска:

8.1. 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

8.2.Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

9. Сроки поставки продукции:

9.1. Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «22» августа 2014 г. по «12» декабря 2014 г.

Инженер группы закупок 	 Л.Н. Скурат

Начальник ОМТС ________________________________С.В. Ярема