















Приложение №4
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ №1 от 11 января 2011 г
На текущий ремонт объекта "дрезина ДГКу-4567"
инв.№1402083
	№
п/п
	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	 Колёсные пары с коническими осевыми редукторами
-Износ гребней цельнокатаных колёс

-Износ колёс по кругу катания
Замена на новые
	019Б.102 УСб
	Колёсные пары в сборе с осевыми редукторами
	шт
	2
	подрядчик
	Ремонт выполнить согласно требованиям действующей НТД

	2
	 Рессорное подвешивание

2.1 Рессоры, подвесные болты, пружины, рессорные домкраты.

Выполнить ремонт изношенных узлов и деталей или заменить новыми

2.2 Челюстные и буксовые наличники
Предельно изношены и имеют трещины,

 подлежат замене
	
	рессоры 
пружины 
рессорные домкраты
	шт
шт

шт


	4
8

4


	подрядчик
подрядчик 

подрядчик 


	Ремонт выполнить согласно требованиям действующей НТД

	3
	Триангель 1-ой колёсной пары,
не соответствует чертёжным размерам 
Заменить новым или изготовленным по чертежу завода -изготовителя
	0196504у.00
	Триангель 1-ой колёсной пары
	шт

 
	2


	подрядчик


	НТД

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4
	Компрессор тормозной ВВ 0,8/8-720

- низкая производительность

- произвести ремонт или замену
	
	Компрессор ВВ 0,8/8-720
	шт
	1
	подрядчик
	Ремонт в соответствии с технологической картой ремонта компрессора

	5
	Фрикционная муфта привода компрессора 

- износ
- замена или ремонт
	
	Фрикционная муфта компрессора
	шт
	1
	подрядчик
	

	6
	Гидропередача УГП-230, широкой колеи.

- не удовлетворительная работа системы управления гидропередачи:

- ремонт или замена питательного насоса

- замена клапанной коробки

- золотниковой коробки

- замена импульсных насосов

- замена фрикционной муфты
	Черт.53-300А-00

53-770Б-00

53-359-00

53-356Б-00

53-345-00

53-358-00
	Комплектующие на гидропередачу УГП-230
	шт
	1
	подрядчик
	

	7
	Вал карданный: - износ

- замена на новый
	0196-504у-00а
	Вал карданный в сборе
	шт
	2
	подрядчик
	

	8
	Вал карданный: - износ

- замена на новый
	ДГКу5 00.22.100
	Вал карданный в сборе
	шт
	1
	подрядчик
	

	9
	Привод генератора питания крановой установки. 

-предельный износ

- замена привода
	
	Привод генератора 
	компл.
	1
	подрядчик
	

	10
	Крановая установка

Предельный износ механизмов:

- опорно-поворотное устройство - ремонт

- механизм подъёма груза - замена электродвигателя

- механизм поворота - замена редуктора

- механизм передвижения грузовой тележки - замена механизма натяжения троса передвижения тележки

Провести диагностирование и оформить документацию на продление срока службы крановой установки
	ДГКу 06.00.000
	электродвигатель

редуктор

механизм

натяжения
	шт

шт

шт
	1

1

1
	подрядчик

подрядчик

подрядчик
	Ремонт выполнить согласно требованиям действующей НТД

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	11
	Автосцепные устройства

Полный осмотр со снятием с путевой машины
	
	Автосцепное устройство
	шт
	2
	подрядчик
	Произвести полный осмотр согласно

требованиям инструкции по ремонту автосцепного устройства
ЦВ ВНИИЖТ-494

	12
	Контрольно-измерительные приборы и электропроводка

- заменить новыми
	
	Комплект приборов
	компл
	1
	подрядчик
	

	13
	Топливная система дизеля

- произвести модернизацию топливной системы питания силовой установки (дизеля)

- оборудовать систему питания дизеля прибором регистрирующим расход топлива
	
	Прибор контроля расхода топлива
	шт
	1
	подрядчик
	

	14
	Кабина

Утеплить  и оборудовать современной отопительной установкой.
	
	
	
	
	подрядчик
	


