Информация не секретная
Техническое задание 

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: «Ниппель для контргайки с заглушкой»
Санкт-Петербург 
2014

Технического задания 

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

для объекта ОАО «НИИЭФА».
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ
РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Ниппель для контргайки (арт.№А106-16) с заглушкой (арт.№А605-12), фирмы I.M.M или аналог.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый ниппель для контргайки с заглушкой должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	146200


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Поставляемые ниппеля для контргайки с заглушками будут использованы при изготовлении шин PF и CS: (оборудование класса безопасности - 2, класса качества - 2, класса сейсмостойкости - 2)  Исследовательского Термоядерного Экспериментального Реактора (ИТЭР), сооружаемого в соответствии с требованиями МАГАТЭ и законом Французской Республики от 7 февраля 2012, устанавливающим требования к радиационно-опасным объектам..


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	      1.  Рабочая температура от +10 до +85 градусов      

      2.  Климатическое исполнение УХЛ2

      3.  Уровень радиации – 0,01 Грей/час в течении 5000 часов

      4.  Магнитное поле 0,2 Тл


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1. Ниппель для контргайки:

- Материал соединения – нержавеющая сталь класса Stainless Steel AISI 316.

- Присоединительная резьба (наружная) – G1 (BSP).

- Уплотнение на внутренний конус 60º (под фитинги стандарта BSP).

- Длина длинной резьбовой части, не более 45мм.

- Проходное сечение, не менее – DN 22 мм.

- Рабочее давление, не менее – 100 бар.
- Габаритные размеры согласно приложению 1.
2.  Заглушка:

- Шестигранная

-  Материал соединения – нержавеющая сталь класса Stainless Steel AISI 316.
- Присоединительная резьба наружная – G3/4.

- Рабочее давление, не менее – 100 бар.
- Габаритные размеры согласно приложению 1.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Согласно техническим характеристикам, подтвержденным производителем

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Материал – нержавеющая сталь класса Stainless Steel AISI 316.
1. Ниппель для контргайки:
- Присоединительная резьба (наружная) – G1 (BSP).
- Габаритные размеры согласно приложению 1.
2.  Заглушка
- Присоединительная резьба наружная – G3/4.
- Габаритные размеры согласно приложению 1.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	С целью идентификации поставляемая продукция должна иметь маркировку.  

        Маркировка должна содержать:

- наименование или фирменный знак производителя;

- наименование поставляемого материала;

- заводской номер.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Ниппель для контргайки с заглушкой поставляются в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача и приемка продукции производится одной партией на складе Заказчика по адресу:196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 3.
В течение 7 рабочих дней с момента получения комплектующих проводится:

- проверка количества, качества полученной продукции требованиям договора;

- проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество продукции.
Отсутствие сопроводительной документации, удостоверяющей качество, или ее несоответствие установленным требованиям является основанием для возврата продукции.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Ниппеля для контргайки с заглушками должны быть обеспечены комплектом документации, включающим накладные ТОРГ-12, Счет-фактуру, паспорт, сертификат соответствия и другую документацию, поставляемую фирмой- производителем.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Повреждение продукции  при транспортировке  не допускается. Поврежденный товар должен быть заменен поставщиком или изготовителем на основании акта входного контроля.

     Выгрузка  продукции на складе Получателя производится только через верх.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	1. Температура воздуха от -50ºС до +40ºС

2. Климатическое исполнение – У3

3.  Относительная влажность воздуха 75%


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Оборудование класса безопасности - 2


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Ниппеля для контргайки с заглушками должны быть обеспечены паспортом, сертификатом соответствия фирмы- производителя.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В случае предложения аналогов поставщик должен вместе с конкурсной документацией предоставить результаты экспериментальных исследований, подтверждающие работоспособность предлагаемых аналогов в эксплуатационных условиях установки ИТЭР. Основание – письмо внешнего заказчика, Частного учреждения «ИТЭР-центр», № 02/143 от 28.02.2014 г.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка продукции осуществляется одной партией в количестве:

1. Ниппель для контргайки = 96 шт.

      2. Заглушка с наружной резьбой = 96 шт.
не позднее 14 недель с момента подписания договора.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	При входном контроле ниппеля для контргайки с заглушками подтвердить сертификатом соответствия. Все сопроводительные документы должны быть представлены в виде напечатанных документов и в электронном виде с обязательным переводом на русский язык.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Габаритные размеры
	8


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Расчет за продукцию производится в следующем порядке:

100%  стоимости продукции в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания  накладной ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму Договора должны входить: стоимость Продукции, 

НДС 18%, доставка до склада Покупателя: 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д.3, ОАО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект  техдокументации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.


PAGE  
5

