акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытый запрос цен в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

на право заключения договора на поставку средств обнаружения
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения РЛД Редут-500-К БАЖК.425142.056-01 Или эквивалент
2. Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения РЛД Редут-500-С БАЖК.425142.056-02 Или эквивалент
3. Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения РЛД Редут-500-Т БАЖК.425142.056 Или эквивалент
4. Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения   РЛД РЕДУТ/1-300И-Т БАЖК.425142.059 Или эквивалент
5. Пульт контроля универсальный  ПКУ  БАЖК.468219.009 Или эквивалент
6. Устройство сбора и обработки информации  ФОКУС-СМ-32  ИБПУ.425511.008

Или эквивалент
7.  Электромеханическое запирающее устройство «Базальт» БАЖК.425723.009
или эквивалент

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года (пп.1-6), выпуска не ранее 2015 года(п.7), не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания,  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	·   


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	п.п.1-5. Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения. Предназначено для защиты протяженных участков периметра (с заграждением и без него), а также верха заграждений; стен, окон и крыш зданий
п.6 Устройство предназначено для сбора, отображения и хранения информации о состоянии 32-х средств обнаружения.
п. 7.  Электромеханическое запирающее устройство накладного типа для эксплуатации на открытом воздухе. Устанавливается с внутренней стороны охраняемой зоны на деревянные и металлические раздвижные или распашные ворота.  


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	 Изделия «РЛД РЕДУТ-500» и «РЛД РЕДУТ-1/300И» относится к категории радиоэлектронных средств (РЭС) оповещения и сигнализации (обнаружения передвижения) малого радиуса действия. Эксплуатация изделия на территории РФ осуществляется без оформления отдельных решений ГКРЧ и разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов для каждого конкретного пользователя, а также без регистрации в территориальных органах «Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций».
п.7 Диапазон рабочих температур не менее  ±60оС.
 


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

п. 1.  Вариант изделия, предназначенный для установки на вертикальной поверхности (стене, заборе) на кронштейнах, входящих в комплект поставки.

п.2. Вариант изделия, предназначенный для установки на местности на специальных металлических стойках, входящих в комплект поставки

п. 3. Вариант изделия, предназначенный для установки на металлическую, или асбестоцементную трубу диаметром от 76 до 160 мм с использованием КМЧ, входящего в комплект поставки изделия.     

	П.1 -3 

Рабочая частота 24 ГГц

Параметры зоны обнаружения при длине:

5 м     – ширина не более 0,3 м, высота не более 0,5 м;

50 м   – ширина не более 0,8 м, высота не более 1,2 м;

100 м – ширина не более 1,1 м, высота не более 1,65 м;

200 м – ширина не более 1,6 м, высота не более 2,4 м;

250 м – ширина не более 1,75 м, высота не более 2,55 м;

300 м – ширина не более 1,9 м, высота не более 3,0 м.
В комплект поставки изделия входят: передатчик, приемник, 2 коробки распределительные, комплект монтажных частей, соответствующий варианту поставки.



	п. 4.    

Рабочая частота 13,7 ГГц.

Протяженность рубежа охраны от 5 до 300 м. 

Параметры зоны обнаружения при длине:

5 м     – ширина не более 0,35 м, высота не более 1,4 м 

50 м   – ширина не более 0,8 м, высота не более 1,7 м;

100 м – ширина не более 1,2 м, высота не более 2,0 м;

150 м – ширина не более 2,0 м, высота не более 2,3 м;

200 м – ширина не более 2,4 м, высота не более 2,4м;

300 м – ширина не более 3,0 м, высота не более 2,8 м;
В комплект поставки изделия входят: передатчик, приемник, 2 коробки распределительные, комплект монтажных частей, соответствующий варианту поставки.

Дистанционный контроль работоспособности. 

 п. 5.  ПКУ предназначен для ввода в эксплуатацию изделий (настройки, выбора алгоритмов работы, задания порогов обнаружения, контроля работоспособности и др.) с использованием интерфейса RS-485, реализованного в изделиях РЛД РЕДУТ-500, РЛД РЕДУТ/1-300И, КОРАЛЛ-СМ-У/1(или их эквивалентах) и др.  
П. 6.  Отображение состояний до 32-х проводных шлейфов сигнализации (ШС) со световой и звуковой индикацией, автоматическим контролем на короткое замыкание и обрыв, программированием типа подключаемого СО и управлением подачей питания на СО. Длина одного ШС - до 5000 м. Дистанционный контроль работоспособности СО. Энергонезависимый (до 30 сут.), визуализируемый архив событий с привязкой по дате и времени и возможностью вывода на печатающее устройство, копирования на внешний носитель (Flesh-диск). Управление восемью внешними устройствами (ВУ) или 72 ВУ (при использовании 4-х Блоков управления внешними устройствами). Возможность управления 32-я электромеханическими запирающими устройствами типа «Корунд», «Рубеж-М», «Базальт», «Гоби-УЗ-М». Возможность обмена информацией с удаленной (до 5км) ПЭВМ по интерфейсу RS-485. Грозозащита по всем цепям. 
п.7 Повышенная надежность, прочность на срез 15кН. 

Перемещение засова не менее чем до  80мм. 

Дистанционное управление кратковременными импульсами напряжения, датчики контроля положения ригеля и механизма блокирования, аварийное разблокирование ригеля ключом. Требования к параметрам импульсов блокирования – разблокирования: длительность 0,4-3 сек., напряжение 20-30 В, ток не более 0,23 А.  Ресурс не менее 200 000 срабатываний. 
Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	1. Изделия «РЛД РЕДУТ-500» и «РЛД РЕДУТ-1/300И» (или их эквиваленты)
Диапазон рабочих температур, °С
не ниже – 50  и не выше + 65

Диапазон предельных температур, °С
не ниже – 65 и не выше  + 70

2. ПКУ Диапазон рабочих температур от - 20 до + 50 °С.

3. «Фокус-СМ-32» (или эквивалент) Диапазон рабочих температур не ниже +5 и не ывше +40оС

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	 Особенности РЛД Редут-500  и Редут-1/300И:

- Обнаружение нарушителя (человека), пересекающего охраняемый рубеж в группировках:

- "в рост", "согнувшись" (основной режим обнаружения);

- "в рост", "согнувшись", "на получетвереньках", "ползком", "перекатом" (полный режим обнаружения).

- Автоматическая адаптация к изменению подстилающей поверхности (сухо, сыро, изменение высоты травы или снежного покрова в заданных пределах).

- Регулировка ширины зоны обнаружения («нормальная/узкая»).

- Возможность дистанционной настройки, диагностики и обмена информацией с системой сбора и обработки информации по интерфейсу RS-485.

- Встроенная система защиты цепей от грозовых разрядов и наводок.

- Вандалостойкие металлические корпуса ПРД и ПРМ, устойчивые к преднамеренным электромагнитным воздействиям.

- Возможность отстройки от влияния посторонних источников радиоизлучения, путем изменения плоскости поляризации электромагнитного поля.

- Высокая вероятность обнаружения (0,99).

- Устойчивость к воздействию сильных электромагнитных полей (ЛЭП до 500 кВ).
- Удобство настройки и диагностики с помощью пульта контроля универсального с панелью индикации.

- Наличие проводной синхронизации (в дополнение к синхронизации по лучу) позволяет эксплуатировать изделие в районах со сложной электромагнитной обстановкой.
- Отсутствие взаимного влияния при установке на параллельных участках за счет разных каналов модуляции (4 частотные литеры).

- Наличие кнопки вскрытия коробки распределительной.



	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	 Возможность взаимодействия с ССОИ «Медиана».

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	     -

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	· «РЛД Редут-500» (или эквивалент)  Напряжение питания не менее 12 и не более 30 В. Ток потребления не более 30 мА 

· «РЛД-Редут-1/300» (или эквивалент) Напряжение питания не менее 12 и не более 30  В. Ток потребления не более 30 мА (по цепи дополнительного подогрева – не более 140+мА)

· «Фокус-СМ-32» (или эквивалент)  Напряжение электропитания  не менее 11 и не более 30В.



	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	  

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке


  Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. 




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 пп.1-6 Хранение от -35⁰С до + 60 ⁰С
п.7-  Нет требований


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	пп.1-6 - Гарантийный срок   – не менее 18 мес.
п.7 - не менее 24 месяцев


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	пп.1-6 В соответствии с техническими характеристиками
п.7 - В соответствии с Техническими условиями  БАЖК.425722.005 ТУ 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	пп. 1-6 Безопасность   поставляемого  оборудования     должна соответствовать ГОСТам,  ОСТам и др. нормативной докумен​тации
п.7 - Безопасность   поставляемого  оборудования     должна соответствовать Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 0862671 от 10.10.2014 года.  


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	 п.7 - В соответствии с Техническими условиями  БАЖК.425723.009 ТУ   


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения РЛД Редут-500-С БАЖК.425142.056-02 (или эквивалент)– 21 шт.
2. Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения РЛД Редут-500-К БАЖК.425142.056-01(или эквивалент) – 2 шт.,  
3. Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения РЛД Редут-500-Т БАЖК.425142.056 (или эквивалент)–5 шт. 
4. Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения РЛД Редут-1/300И-Т БАЖК.468219.009(или эквивалент) – 5 шт. 
5. Пульт контроля универсальный  ПКУ  БАЖК.468219.009 (или эквивалент)– 4 шт. 
6. Устройство сбора и обработки информации  ФОКУС-СМ-32  ИБПУ.425511.008 (или эквивалент)– 1 шт. 

7.    Электромеханическое запирающее устройство «Базальт» БАЖК.425723.009(или эквивалент)– 16 шт
пп.1-6, п.7- не менее 8 шт. – не позднее 10 дней с даты подписания договора; остальное – в течение 2 месяцев с даты подписания договора.




РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Расшифровка сокращений в тексте.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Оплата производится в течение 30  дней с момента фактической приемки каждой партии товара на складе Заказчика


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись

PAGE  

