УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального директора -

Главный инженер

_____________ Куликовский С.В.

"___"__________2011 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку бентонитового глинопорошка для буровых растворов–ПБМБ в МКР для ОСП «Далматовское» на 2-е полугодие 2011 г.

| п/п | Наименование показателей | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Глинопорошок бентонитовый для буровых растворов (ПБМБ) в МКР ТУ-39-0147001-105-93 или эквивалент | 94 тонн |
| 1.1. | Дата изготовления Товара на момент передачи не должна превышать | Не более 6 месяцев |
| 1.2. | Сертификат соответствия | Наличие (ТУ-39-0147001-105-93) |
| 1.3. | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 1.4. | Требования к поставляемому Товару | Каждая партия должна иметь паспорт (качества, технический) с указанием даты изготовления и качественных показателей глинопорошка. |
| 1.5. | Срок поставки | В соответствии с Графиком поставки Товара |
| 1.6. | Место поставки | В соответствии с проектом Договора |
| 2. | Технические (качественные) показатели Товара | Подтверждаются документами на Товар |
| 2.1. | Удельный вес раствора (тонн/м куб.) | 1,1-1,15 |
| 2.2. | Водоотдача | 5-10 см. куб /30 мин, |
| 2.3.. | Песок | Не более 2 % |