Приложение № 1 к спецификации № ___ от _____________

к Договору  № 100-10-05/________

от "_____ "__________________2012г.

Техническое задание

на поставку колонки распорной ЛКР-ТЗ в комплектации

для Уранового Горнорудного Управления.

Все ссылки на товарные знаки и марки производителей, встречающиеся в техническом задании сопровождаются словами «или аналог».

1.	Наименование поставляемой продукции, выполняемых работ,
оказываемых услуг.

1.1. Поставка колонки буровой распорной ЛКР-ТЗ изготовленной по ТУ 3142-001-93193977-2009 (или аналог, с обязательным согласованием аналогового оборудования с Заказчиком в ходе проведения торговой процедуры, с предоставлением технических параметров, заверенной копии разрешительной и сертификационной документации) взамен изношенного оборудования.

2.	Описание продукции (функциональные характеристики и
потребительские свойства)

Колонка предназначена для использования в качестве установочно-подающего устройства при бурении шпуров с помощью пневматических перфораторов.

Область применения – подземные горные выработки.

2.1 Основной комплект поставки

| Обозначения | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛКР-Т .01.000 | Стойка | шт. | 1 |
| ЛКР-Т.02.000-01 | Податчик | шт. | 1 |
| ЛКР-Т.03.000 | Рукав | шт. | 1 |
| ЛКР-Т.04.000 | Рукав | шт. | 1 |
| ЛКР-Т.00.100 | Автомасленка | шт. | 1 |
| ЛКР-Т.02.080 | Удлинитель | шт. | 1 |

2.2 Комплект поставки ЗИП:

- Сальник ЛКР-Т. 01.005                                     -2 шт.

- Кольцо ГОСТ 18829  024-030-36-2-3               -1шт.

- Кольцо ГОСТ 18829  035-041-36-2-3               -1 шт.

- Манжета ГОСТ 14896 3-70х50-3                      -3 шт.

2.3 Требование к гарантийным обязательствам Поставщика по комплектации поставляемого оборудования:

Комплект ЗИП – входит в стоимость оборудования.

Технические характеристики

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | Колонка ЛКР-ТЗ |
| Высота стойки колонки, м | 2,75-3,5 |
| Масса колонки (без перфоратора), кг | 74,9 |
| Ход податчика, мм | 1600 |
| Сила подачи, Н, не менее | 1800 |
| Сила распора пневмодомкрата, Н,не менее | 2200 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, МПа | 0,5 |
| Перемещение податчика с фиксацией относительно стойки, мм, не менее | 950 |
| Максимальная масса неразборной части, кг | 36,5 |
| Тип применяемого перфоратора | ПП63В, ПП54В |
| Уровни виброскоростей на рукоятках податчика, дБ, не более | 117 |

3.Требования к потенциальному участнику

3.1.Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее 2 (двух) лет (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера).

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно приложению №1 к договору поставки (спецификация)

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

5.1   Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке по ГОСТ 26653-90

5.2  Поставщик гарантирует предоставление цветных заверенных копий сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, а так же документации  на русском языке (паспорта технического средства, инструкции по эксплуатации, каталог) запаянные в водонепроницаемую упаковку.

6. Требования к обслуживанию товара

6.1.Устранять недостатки согласно гарантийным обязательствам. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

7.1.Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО«Приаргунское горно-химическое объединение».

8. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

8.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ТУ 3142-001-93193977-2009.

8.2 Оборудование должно быть новым, не ранее  2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов), должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования заявляемых в данном Т.З., а также действующим, ПБ 03-553-03, ПБ 05-618-03.

8.3 Иметь сертификат соответствия, разрешение на применение, соответствовать ГОСТ 12.2.003-91 « Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.

Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного согласно документации завода изготовителя, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

_______________________ подписи сторон _______________________