РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора

на выполнение ремонта ограждения периметра ПХРО Хабаровского отделения филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом

http://a-k-d.ru/

Том 2 «техническая частЬ»

2011

Содержание

1.Общие сведения	3

2. Требования, предъявляемые к выполнению работ:	4

3. Цель модернизации СФЗ	4

4. Состав и характеристика СИЗ	4

5. Объемы строительно-монтажных работ и потребность в материалах	4

6. Предъявляемые к СИЗ требования	5

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора

на выполнение ремонта ограждения периметра ПХРО Хабаровского отделения филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- 1.Общие сведения

  - Место оказания услуг  –  Хабаровский край,  Хабаровский  район,

- с. Чирки.

  - Заказчик услуг – Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «РосРАО»).

  - Наименование: «Монтаж средств инженерной защиты (заграждения) ПХРО».

  - Исполнитель: по конкурсу.

  - Источник финансирования - федеральный бюджет.

  - Перечень нормативной, ведомственной и прочей документации, которыми следует руководствоваться при проектировании:

| Приказ Минатома России от 10.10.2001 №550 | Положение об общих требованиях к системам физической защиты ядерно-опасных объектов Минатома России |
| --- | --- |
| Приказ Минатома России от 17.03.2003 года №2-249 | Типовое техническое задание на создание (совершенствование) системы физической защиты ядерно-опасного объекта |
| Приказ МВД России от 18.04. 2007 № 370 дсп | Наставление по оборудованию охраняемых внутренними войсками МВД России важных государственных и войсковых объектов инженерно-техническими средствами охраны и организации их эксплуатации |
| ГК «Росатом», 2008 г. | Системы физической защиты ядерных объектов. Методические рекомендации по организации ввода в действие |
| ГК «Росатом», 2009 г. | Типовые программы и методики испытаний комплекса ТСФЗ |
| ГК «Росатом», 2009 г. | Порядок передачи инженерно-технических средств физической защиты в эксплуатацию силам охраны |
| НП-034-01 | Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ |
| ГОСТ Р 52860-2007 | Технические средства физической защиты. Общие технические требования |
| ГОСТ 2.105-95 | Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам |
| РД 07-05-2006 | Требования к составу комплекта и содержанию документов обосновывающих деятельность по проектированию, конструированию, изготовлению систем и оборудования физической защиты, и оказанию услуг по их монтажу для объектов использования атомной энергии |
| РД 78.36.006-2005 | Выбор и применения технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укреплённости для оборудования объектов |
| РД 95-10544-99 | Системы физической защиты ядерных материалов и установок. Инструкция по организации проектирования |
| РД 78.36.003-2002 | Инженерно-техническая укреплённость.Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств |
| РД 78.143-92 | Системы и комплексы охранной сигнализации. Элементы технической укреплённости объектов. Нормы проектирования |
| РД 78.145-93 | Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ |
| РД 34.21.122-87 | Инструкции по молниезащите зданий и сооружений |
| Р78.36.007-99 | Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укреплённости для оборудования объектов |
| СНиП 11-01-95 | Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений |
| СНиП 12-01-2004 | СНиП 12-01-2004 Организация строительства |
| СО153-34.21.122-2003 | Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций |
| ПУЭ-98 | Правила устройства электроустановок |

# 2. Требования, предъявляемые к выполнению работ:

В процессе выполнения работ необходимы регулярные консультации и корректировки по очередности, срокам и составу работ с Заказчиком.

# 3. Цель модернизации СФЗ

Целью монтажа заграждения периметра пункта хранения радиоактивных отходов (ПХРО) Хабаровского отделения филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» является модернизация системы инженерной защиты периметра (СИЗ) и доведение защиты объекта до современных требований.

# 4. Состав и характеристика СИЗ

4.1. Система инженерной защиты должна обеспечивать задержку (замедление) продвижения нарушителя на охраняемую территорию

4.2. Система инженерной защиты должна включать в себя:

- инженерное заграждение участка периметра длиной 1250 м.;

- ворота распашные – 2 шт., шириной проезда 4 м., заполнение створок – панель сварная «МАХАОН- стандарт» (диаметр прутка 5 мм) или аналог;

- калитка – 1 шт.;

- заземлители - по 1 шт. на каждые 100 м. заграждения.

# 5. Объемы строительно-монтажных работ и потребность в материалах

| № п/п | Строительно-монтажные работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Монтаж винтовых свай | 1 м. скважины | 840 |
| 2 | Монтаж металлических столбов | т | 5,073 |
| 3 | Монтаж секций ограждения | 100м² | 12,4 |
| 4 | Монтаж каркасов ворот | т | 0,2 |
| 5 | Монтаж калитки | т | 0,05 |
| 7 | Установка ограждения из спиралей АКЛ | 100 м | 12,5 |

| № п/п | Потребность в материалах |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Винтовая свая М2476х2000 | шт | 420 |
| 2 | Столб 60х60х2 | шт | 420 |
| 3 | Панель (2663/1,18/3,08) | шт | 414 |
| 4 | Ворота распашные | комп. | 2 |
| 5 | Калитка распашная | шт | 1 |
| 6 | Кронштейн лучевой | шт | 420 |
| 7 | СББ Егоза 600 | п.м. | 1250 |
| 8 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм² | 100м | 12,5 |

# 6. Предъявляемые к СИЗ требования

6.1. Требования:

- простота конструкции и долговечность;

- высота не менее 3,1 м (с высотой козырька) из проволоки Ø5 мм с ячейкой 50×250 мм;

- по верху козырьковое заграждение из объемной колючей ленты АКЛ диаметром не менее 900 мм;

- заглубление сетчатого полотна в грунт на 250…300 мм;

- шаг установки стоек заграждения - 3130 мм;

- применение антикоррозийной защиты на основе цинкового покрытия с последующим нанесением полимерного материала (цвет светло-зеленый (RAL6029);

- заглубление стоек заграждения в грунт в пробуренные ямы не менее глубины промерзания с бетонированием.

6.2. Гарантия на установленный комплекс СИЗ должна быть 36 месяцев со дня ввода системы в эксплуатацию, причем установленное в соответствии с настоящим ТЗ оборудование должно обслуживаться Исполнителем в течении первого года бесплатно.

Настоящее техническое задание может корректироваться по взаимному согласию сторон и оформляться документально.