ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 20__ года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку расходомеров (номенклатурная группа № 1.27 – Поставка средств измерений) для нужд ФГУП «Атомфлот».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2014 г.

                                           УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора по базированию и спецпроизводству
_______________________ /Мантула Н.В./
«____» _____________2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора - Поставка расходомеров (номенклатурная группа № 1.27 – Поставка средств измерений) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара
	№
	Наименование  товара
	Технические характеристики 
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Расходомер SONO 1500 СТ, номинальный диаметр 65 мм, длина 300 мм, рабочее давление 2,5 МПа (или эквивалент)
	Технические характеристики

· Класс окружающей среды – EN 1434 класс C/A

· Класс защиты – IP54 (для систем отопления) / IP68 (для систем холодоснабжения)

· Класс точности – EN 1434 класс 2

· Способ измерения – ультразвуковой статический расходомер

· Питание, В – литиевая батарея – 3,0 В, или внешний источник питания – 3,0…5,5 В

Номинальный расход  q p , м3/ч

25 
Номинальный диаметр, DN, мм

FL65 
Максимальный расход q s , м3/ч

50

Номинальный расход q p , м3/ч

25 
Мин. Расход q 2% *, м3/ч

2 
Мин. Расход q 5% *(q i ), л/ч

250 
Чувствительность, л/ч

50 
Основной выходной сигнал, л/имп

10 
Тестовый выходной сигнал, мл/имп

250 
Рабочее давление, PN, МПа

2,5 (4,0) 
Потери давления Dр при q р , МПа

0,0075
Длина, мм

300 
Масса, кг

9,45 

	2
	шт


3. Требования к комплектации товара: в комплектации завода-изготовителя.
4. Требования к технической документации: поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя, паспорта. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
5. Требования к продукции: поставляемая продукция должна быть новой (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей).
6. Порядок формирования цены: в соответствии с проектом договора.
7. Форма, сроки и порядок оплаты товара: в соответствии с проектом договора.
8. Место поставки товара: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»
9. Сроки поставки товара: Вся  продукция по договору должна быть поставлена в срок с 16 мая 2014 г. по 29 июня 2014 г.
Зам.главного инженера –
начальник УБ
С.Д. Попович

Начальник ОМТС
С.В. Ярема
Исп. Мантула Е.И.
Р.т. 6228
