Техническое задание

Предмет закупки:

Право заключения договора на оказание услуг

по монтажу системы ОПС и СОУЭ здания

административных служб

АО «Саровская ТеплоСетевая Компания».

г.Саров

2015г.

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

(капитального и незавершенного строительства,

объектов временного назначения и инженерных систем) по объекту

Здание  административных служб АО «СТСК»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1  Сведения о строительно-монтажных работах при

строительстве, реконструкции и капитаном ремонте

объектов.

Подраздел 2.2  Сведения о выполняемых работах

Подраздел 2.3  Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4  Требования к разработке проекта производства работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

РАБОТ

Подраздел 3.1  Технические требования при выполнении работ

Подраздел 3.2  Требования к оформлению и составу проекта

производства работ

Подраздел 3.3 Спец.требования по монтажу средств обеспечения ПБ       зданий и сооружений

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ

ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

ПРИМЕНЯЕМЫМ  ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч.

ВЕДОМОСТЬ МАТРИАЛОВ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ

ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Монтаж системы ОПС и СОУЭ здания административных служб  ОАО «Саровская Теплосетевая Компания»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и система оповещения и управление эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре должны быть выполнены на базе пульта контроля и управления «С2000-М» в соответствие с нормативными требованиями. Система ОПС и СОУЭ должна быть оборудована: - контрольно-приемными приборами; - извещателями дымовыми, тепловыми, извещателями пожарными ручными; - оповещателями свето-звуковыми «Молния » (табло «ВЫХОД») в коридорах переходов, на выходах из здания и световыми указателями-табло «Стрелка» направления движения к эвакуационным выходам; - приборами охранной сигнализации; - отдельными источниками бесперебойного питания; -системой отключения вытяжной вентиляции при поступлении сигнала «Пожар».

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Основное оборудование ОПС и СОУЭ должно располагаться в здании административных служб  в помещении «Диспетчерская служба» и включать в себя:

- контроллеры адресные двухпроводной линии С2000-КДЛ;

- пульт контроля и управления С2000М;

- источники бесперебойного питания;

- блок индикации С2000-БИ;

- запираемый шкаф  для вышеуказанного оборудования.

Автоматическая система пожарной сигнализации  должна контролировать помещения и своевременно  выдавать сигналы «ПОЖАР» и «НЕИСПРАВНОСТЬ» дежурному персоналу.

Охранная сигнализация ,имеющая два рубежа защиты ,при  обнаружении несанкционированного проникновения  должна оповещать дежурный персонал.

Система оповещения и управления эвакуацией людей должна своевременно информировать людей о возникновении пожара и необходимости эвакуации.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Место проведения работ - г.Саров. АО «СТСК».Здание административных служб, пр.Мира,30А

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

---

РАЗДЕЛ 3.  ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ

ХАРАКТЕРИСТИКАМ  РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Работы выполняются на основании проектно-сметной документации в соответствии с требованием «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03)».

Объём выполняемых работ  может корректироваться в процессе СМР, на основании подписанных сторонами технических решений.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства

работ (ППР)

---

Подраздел 3.3 Специальные требования по монтажу средств обеспечения ПБ зданий и сооружений

Подрядчик должен иметь лицензию на право проведения работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,

РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

---

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И

ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч.

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

--

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ  И РАБОЧЕЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)                                                           Таблица №3

| № п/п | Обозначение | № инвентарный | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | № 584-ОС-СМ | Вх №904 от 06.05.2013г | Локальный сметный расчет | 4 листа |

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

---

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок проведения работ: июль 2015г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы выполняются в соответствии с нормативно-технической

документацией и СНиП.

Контроль за выполняемыми работами - технический надзор заказчика.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ

РАБОТ

---

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ  К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийные обязательства предоставляет подрядная организация сроком на 24 месяца с момента подписания сторонами акта приёмки выполненных работ и выполнения в полном объёме условий договора.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:                                                                                                                                                        - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ от 22.07.2008г.;                                                                                                                                      - ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

-СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

-ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

-НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией;

-СП3.13130-2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

-СП 5.13130-2009 «Система противопожарной защиты»;

-РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и пожарно-охранной сигнализации. Правила приемки и производства работ;

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;                                                                                                                             - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;                        – ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;                                                                                                                     - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»                                            - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;                                                                                                                           - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И

ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Ежемесячно, по счету-фактуре, не позднее 24 числа отчётного месяца на основании

предъявленных и подписанных актов КС-2 и справки КС-3.

Сдача объекта оформляется актом приёмки выполненных работ и документам на ввод объекта в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

---

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ

ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

---

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 2.. | Локальный сметный расчет № 584-ОС-СМ | 4 листа |