ТОМ 2. Техническая часть.
Оборудование для технических средств охраны
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Срок гарантии производителя и поставщика
	Количество

	1
	SQL Server Standart Edition 2014 Russian для государственных организаций.Лицензия: Open License
	Технические характеристики по техническим условиям модели.
	12 месяцев с даты подписания сторонами Акта приёма - передачи
	1 шт.

	2
	Устройство защиты от импульсных перенапряжений PT 2-PE/S-230AC/FM
	Должно соответствовать УЗИП для однофазных сетей питания. Вставной разрядник типа 3 (для защиты приборов) для 1-фазных цепей электропитания с раздельными проводниками N и PE (5-проводные системы: L1, N, PE), с контактом для дистанционной передачи сигнала. Габаритная ширина  17.5 mm. Номинальное напряжение 230 VAC. Номинальный ток 26 А. Число контактов 2.
	12 месяцев с даты подписания сторонами Акта приёма - передачи
	1 шт.


	3
	Видеосервер СМЕШ.425537.001-01 или эквивалент
	Должен включать в себя цифровой матричный видеокоммутатор на базе протокола TCP/IP (изображения в реальном масштабе времени и сохраненные изображения). Возможность безлицензионного расширения макс. до 24 каналов при помощи CAM2IP или VIPCAM. Посредством лицензии активируется до восьми сетевых камер. Омнибридная технология с поддержкой методов сжатия данных по нескольким стандартам. До 4 жестких дисков для баз данных (внутренних). Функциональный видеоменеджмент на базе встроенных программируемых логических контроллеров. Динамически настраиваемый пользовательский интерфейс в зависимости от расписания и профилей пользователей. Интеграция любого количества систем в рамках сетевых технологий (LAN/WAN) на основе протокола TCP/IP. Блок питания: 110 - 240 В перем. тока / 60 - 50 Гц ± 10 %, 300 Вт. Потребляемая мощность ок. 200 Вт при полном оснащении (4 жестких диска). Температура окружающей среды от 0 до +35 °C. Размеры мм: 443 x 135 x 415 (Ш x В x Г). 

Воспроизведение изображений, совместимое с системами MultiScope II plus, MultiScope III и GeViScope  в составе:
	12  месяцев с даты подписания сторонами Акта приёма - передачи
	2 шт.

	3.1
	
	- Цифровой видеорегистратор re-porter-16+ (код  0.35112)со спецпроверкой
	
	2 шт.

	3.2
	
	- Диск HDD/2TB/S-ATA-SG  (код 5.41000 )
	
	4 шт.

	3.3
	
	- Комплект для монтажа в 19" стойку re-porter /19” код 4.21744 
	
	2 шт.


1. Условия поставки и приёмки оборудования

Датой поставки считается дата подписания Сторонами Акта приёма-передачи товара. 

Расходы по доставке включены в стоимость товара.

2. Место и срок поставки товара

Место поставки: г.Екатеринбург, ул.Студенческая 9, Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский электромеханический завод». 

Срок поставки: 60 календарных дней после заключения договора.
3. Требования к упаковке оборудования
Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
4. Дополнительные условия

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образ​цов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость
1

