Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Техническое задание на поставку прибора DuraScan 20

# для измерения сопротивления вдавливанию

Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу предложений на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

Указание Участником запроса предложений эквивалентов товаров, указанных в техническом задании, не может являться причиной для отклонения Участника.

| № п/п | Наименование оборудования (марка, модель, технические характеристики.) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Область применения и основные технические характеристики: Прибор для измерения сопротивлению вдавливания с вертикальной регулировкой блока нагружения, работающий по методу Виккерса и Кнупа в рабочем диапазоне нагрузок 0,01-10 кгс на образцах массой до 50 кг. Прибор должен быть внесён в Государственный Реестр Средств Измерений. - Диапазон нагрузок должен быть в интервале 10 гр - 10 кг. - Доступные методы: Виккерс, Кнуп. - Прибор должен быть оснащен комплектом объективов с увеличениями: 10х, 20х, 40х, 60х, 100х. - Для обеспечения наилучшего разрешения изображения апертура объективов должна быть не менее: - 0,25 – для объектива 10х; - 0,40 – для объектива 20х; - 0,65 – для объектива 40х; - 0,7 – для объектива 60х; - 0,90 – для объектива 100х; - Общее увеличение должно быть в диапазоне 100х до 1000х . - Прибор должен быть оснащен турелью для 1-го индентора и 5-ти объективов. - Прибор должен быть укомплектован LED (диодным) осветителем, обеспечивающим равномерность освещения. - Прибор должен быть укомплектован индентором с алмазным наконечником в форме четырехгранной пирамиды с квадратным основанием для измерения твердости по Виккерсу. - Максимальная масса тестируемого образца – не менее 50 кг. - Максимальная высота образца – не менее 260 мм. - Размер стола (XY) – не менее 135×135 мм. - Точность позиционирования механического стола – не хуже 0,01 мм. - Ход стола (XY) – не менее 25×25 мм. - Перемещение по оси Z должно быть моторизованное и должно производиться за счет вертикальной регулировки блока нагружения. - Разрешающая способность перемещения моторизованного привода по оси Z – не хуже 5 нм. - Фокусировка – автоматическая. - Выбор нагрузки – автоматический. - Измерение диагонали отпечатка – автоматическое. - Прибор должен иметь сенсорное управление посредством сенсорного экрана с размером ЖК экрана не менее 8,4. - Разрешение цифровой камеры должно быть не хуже 1.3 Мп. - Прибор должен иметь встроенный компьютер с полноценной операционной системой Window XP/Vista/Windows 7 и жестким диском не менее 2 ГБ. - Обязательное наличие следующих интерфейсов: 2хUSB 2.0, 1хRS232, 1хRJ45, VGA, PS/2. - Поддержка протокола прямого вывода данных на принтер без дополнительного компьютера. - Возможность подключения дополнительного внешнего монитора. Прибор должен иметь собственное программное обеспечение для управления прибором, хранения и обработки результатов измерений. В программном обеспечении должны быть реализованы следующие функции: - автоматическая фокусировка. - автоматическое и ручное измерение отпечатка. - автоматическое определение твердости по Виккерсу по выделенному отпечатку. - сохранения результатов измерений. - модуль для статистической обработки данных. 2. Комплект поставки: - Прибор для измерения сопротивлению вдавливания с вертикальной регулировкой блока нагружения, работающий в микро и макро диапазонах по методу Виккерса и Кнупа. - Комплект объективов с увеличением: - 0,25 – для объектива 10х; - 0,40 – для объектива 20х; - 0,65 – для объектива 40х; - 0,7 – для объектива 60х; - 0,90 – для объектива 100х. - Индентор для измерения твердости по Виккерсу. - 6-позиционная турель для 1 индентора и 5 объективов. - Защитный чехол. - Тиски для зажима деталей. Ширина 50 мм. - Трех кулачковый зажимной патрон. Диаметр раскрытия 80 мм. - Цветной принтер. - Руководство пользователя, паспорт на прибор. - Свидетельство о поверке. | шт. | 1 |