Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку вилочного погрузчика для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

# тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Сроки и график выполнения поставки товара:

Дата начала поставки товара  – дата подписания договора;

Дата окончания поставки товара – не позднее 20 ноября 2013 года.

2. Место поставки товара:

г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А (Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»)

3. Комплектация и технические характеристики (погрузчик дизельный вилочный модели FD100 – 1 шт.  (или аналог):

3.1. Комплектация:

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каретка бокового смещения вил | комплект | 1 |
| 2 | Крюк с креплением на вилы | комплект | 1 |

3.2. Технические характеристики:

| № п/п | Показатель | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительная высота, не более | мм | 2 900 |
| 2 | Высота подъема вил, не менее | мм | 4 500 |
| 3 | Свободный ход вил, не менее | мм | 1 500 |
| 4 | Тяговое усилие, не менее | кН | 54 |
| 5 | Собственный вес, не более | кг | 12 800 |
| 6 | Длина до спинки вил, не более | мм | 4 300 |
| 7 | Внешний радиус разворота, не более | мм | 3 900 |
| 8 | Ширина погрузчика, не более | мм | 2 170 |
| 9 | Дорожный просвет под мачтой, не менее | мм | 220 |
| 10 | Высота, мачта выдвинута | мм | 5 720 |
| 11 | Количество колес (передние / задние) | шт | 4/2 |
| 12 | Колесная база, не более | мм | 2 800 |
| 13 | Мощность двигателя, не менее | кВт | 129 |
| 14 | Объем двигателя, не менее | л | 6,6 |

- Рычаги управления погрузчика должны быть снабжены обозначениями, определяющими их функции;

- Кресло и панель приборов в кабине погрузчика должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечивать наибольшую площадь обзора, в т.ч. обзор вил, сводя до минимума «мертвую зону»;

- Погрузчик должен иметь центр тяжести, полностью обеспечивающий устойчивость при работе с грузами;

- Погрузчик должен иметь высокие степени антикоррозийной защиты и износостойкости, обеспечивающие возможность периодической работы в агрессивных средах, а так же при высоких и низких температурах (от - 200С до 350С);

- Погрузчик должен быть оснащен навесной кабиной с отопителем, стеклоомывателем и стеклоочистителем;

- Панель (дисплей) в кабине погрузчика должна быть оснащена спидометром  или счетчиком  моточасов;

- Погрузчик должен иметь следующий минимальный перечень регулировочных параметров: скорость движения, скорость подъема, скорость наклона,  плавный старт;

- Погрузчик должен быть оснащен гидроусилителем руля;

- Погрузчик должен быть выполнен в стандартном варианте (четырехопорный);

- Рулевая колонка погрузчика должна иметь регулировку по углу наклона;

- Погрузчик должен быть оснащен рычагом указателя поворота, фарами рабочего освещения;

- Пол в кабине погрузчика должен быть оснащен изолирующим резиновым ковриком;

- Погрузчик должен быть оснащен комплектом ЗИП.

4. Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, работ, услуг, подлежащим предоставлению в составе Заявки (сертификаты, разрешение на использование…):

Сертификат соответствия ГОСТ Р и/или иная документация, подтверждающая качество товара в соответствии с действующим законодательством РФ. Сертификаты, руководство по эксплуатации, технический паспорт на товар, гарантийные талоны должны быть представлены на русском языке.

5. Требования к продукции (технические характеристики, качество, гарантийные сроки):

Товар  должен быть новым, 2012-2013 гг. выпуска, не бывшим в эксплуатации (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных узлов  и агрегатов). Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Качество товара при поставке должно подтверждаться копиями действующих сертификатов соответствия. Полностью укомплектованный вилочный погрузчик  поставляется в собранном виде без упаковки с учётом требований ГОСТ 23170-78. Доставка товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика. Приемка поставляемого товара осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого товара в присутствии уполномоченного лица Поставщика по месту доставки и подтверждается подписанием товарной накладной. Гарантийный срок на товар –  12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара или 2000 моточасов в зависимости от того что наступит ранее.