|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель закупочной комиссии №2 __________________ К.Ю.Блинов «26» августа 2015 года |
| --- | --- |

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для открытого запроса цен в электронной форме

на право заключения договора на поставку автомобиля ГАЗон NEXT C41R33

для нужд ОАО «Трансэнерго»

№150826/7143/195

www.zakupki.gov.ru №__________________

www.zakupki.rosatom.ru №_______________

Том 2 Техническая часть

Предмет договора: изотермический фургон на шасси автомобиля ГАЗон NEXT C41R33 (длина фургона 5,1 м) новый, в кол-ве 2шт.

ГАЗонNEXTC41R33

- Требования к продукции: комплектация, технические характеристики

| Производитель | ОАОГАЗ |  |
| --- | --- | --- |
| Двигательмодель | ЯМЗ 53441дизельный с турбонаддувом |  |
| Мощностьдвигателя, л.с. (кВт) | 109.5 (148.9) |  |
| Коробкапередач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на 2,3,4 и 5-ой передачах |  |
| Колеснаяформула | 4х2 |  |
| Экологическийкласс | Евро-4 |  |
| Снаряженнаямасса, кг | 4130 |  |
| Полнаямасса, кг | 8700 |
| Максимальныйкрутящиймомент, Нм | 490 |  |
| Задниймост: |  |  |
| Главнаяпередача | Гипоидная, передаточное число – 4,556 |  |
| Дифференциал | Конический, шестеренчатый |  |
| Размерностьшин | 315/70R22,5 |  |
| Максимальнаяскорость, км/ч | 90 |  |
| Задний мост: |  |  |
| Рулевоймеханизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей “винт- шариковая гайка-рейка-сектор” с переменным передаточным отношением |  |
| Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия |  |
| Рулеваяколонка | Регулируемая по углу наклона |  |
| Колеса | Дисковые разборные с ободом 6.0Б-20 и разрезным бортовым кольцом |  |
| Шины | Пневматические радиальные 8,25R20 (камерные) |  |
| Рабочая тормозная система | Пневматическая с АBS, ASR |  |
| Тормозные механизмы: передних колес задних колес | Дисковые Дисковые |  |
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы |  |
| Стояночная тормозная система | C пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленных на дисковых тормозах задних колес |  |
| Комплектация | Внешнеепокрытие – плакированныйметалл; Внутреннеепокрытие – оцинкованное железо полурифлённое; Пол – рифлёныйалюминий с отбортовкой 25 мм; Цветфургона – белый; Утеплитель – пенопласт 50 мм; ГУР, Центральныйзамок, Ходовыеогни, ЭСП, Подогревбоковыхзеркал, Бортовойкомпьютер,Регулируемаярулеваяколонка, Комплект инструментов. |  |
| Аккумуляторы | Дата изготовления аккумуляторов должна быть не ранее года выпуска автомобиля. |  |
| Дополнительные опции: | Цифровойтахограф с блокомСКЗИ марки«Меркурий ТА-001». Предпусковой подогреватель Webasto |  |
| Требования к продукции | Новые, год выпуска 2014г. или 2015г., без внутренних и внешних повреждений, не находившийся в эксплуатации, |  |

2. Требования к сервисному обслуживанию: Техническое обслуживание после первой тысячи километров, входит в стоимость поставки транспортного средства и проводится поставщиком до передачи автомобиля

ОАО «Трансэнерго» со всеми отметками в сервисной книжке.

3. Цена предложения по стоимости автомобиля от поставщика должна учитывать обязательное применение  программы «Утилизация».

При определении победителя затраты ОАО «Трансэнерго» по утилизации не учитываются.

Автомобиль предлагаемый к утилизации ЗИЛ 130-80, 1982 г.в., ЗИЛ-431412, 1996 г.в., копия ПТС прилагается.

4. Условия оплаты: 30% предоплата после подписания договора; 70% в течение 10 рабочих дней после подписания акта приема-передачи.

5. Срок поставки автомобиля — 30.10.2015.

6. Гарантийный срок: не менее 36 месяцев или 150 000 км. Пробега (в зависимости, что наступит ранее)

7. Место поставки: Самовывоз со склада поставщика, находящегося не далее 150 км. от  г.Снежинска.

Заместитель директора								Н.М.Наструев

Начальник цеха 300									О.Л.Мальцев