## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Геолого-структурный анализ и геодинамическое

моделирование геологических структур»

1. Общие положения:

Название работы (предмет контракта): Геолого-структурный анализ и геодинамическое моделирование геологических структур.

Крупные и уникальные месторождения урана в геологическом прошлом формировались в активизированных подвижных поясах на границах стабильных литосферных блоков. В настоящее время эти зоны характеризуются интенсивной тектонической нарушенностью и сейсмической активностью. Расположенные здесь горнодобывающие предприятия являются объектами повышенной техногенной опасности, которая определяется активизацией динамических проявлений горного давления при перемещении работ на глубокие горизонты и увеличении объема выработанного пространства. На фоне изменения напряженного состояния породного массива это нередко сопровождается горно-тектоническими ударами (техногенными землетрясениями) большой разрушительной силы. В результате горнорудное предприятие вынуждено сокращать или останавливать работы, что может привести к негативным социально-экономическим последствиям в случае, когда предприятие является градообразующим. Поэтому для предотвращения или минимизации последствий аварийных ситуаций на горнодобывающих предприятиях необходима организация мониторинга природно-техногенных сейсмогеодинамических процессов с учетом геолого-тектонического строения и напряженно-деформированного состояния массивов горных пород.

Базовые условия для улучшения технологий наблюдения, оценки и прогнозирования опасных сейсмогеодинамических процессов имеются. За предыдущие десятилетия организация сетей мониторинга деформаций блоков литосферы стала одним из важнейших инструментов в решении фундаментальных и прикладных задач, имеющих значение для экономики страны. Примером служит созданная в конце 20 века система постоянных и временных станций наблюдения «Байкальского геодинамического полигона», который охватывает Южное Прибайкалье, Восточные Саяны, Туву и Монголию.

Наряду с этим на территории Юго-Восточного Забайкалья подобная система наблюдений отсутствует. Имеющиеся данные показывают, что сейсмогеодинамические события распределены здесь неравномерно при наличии областей их концентрации. Одна из таких областей расположена в Северном Китае в непосредственной близости со Стрельцовским рудным полем (ОАО «ППГХО»). Произошедшее в этой области 22.07.2011 г. землетрясение имело М=6.1, что превышает расчетную максимальную магнитуду (М=5.0). К тому же в обрамлении Стрельцовского рудного поля фиксируется ряд сейсмогенных разломных зон, которые были активизированы на неотектоническом этапе тектогенеза и могут выступать в качестве концентраторов сеймодеформаций в современном поле напряжений.

Таким образом, для территории Стрельцовского рудного поля, где расположены объекты повышенной техногенной и экологической опасности ОАО «ППГХО» (г. Краснокаменск), необходимо провести геолого-структурные изыскания и создать трехмерную модель напряженно-деформированного состояния массивов пород, основанную на изучении и анализе данных о современных напряжениях и сейсмотектонических деформациях поверхности с выделением активных разломных структур. Разработка и внедрение такой модели позволит проводить мероприятия по обеспечению безопасности производства горных работ в сложных геомеханических и удароопасных условиях на действующих и строящихся рудниках ОАО «ППГХО» на единой геоинформационной платформе.

Работа является продолжением проведенных в 2000-2011 гг. на объектах ОАО «ППГХО» геодинамических, структурно-геологических, тектонофизических, минералого-петрографических и структурно-петрофизических исследований и базируется на оригинальных методических приемах и разработанных моделях развития сейсмогеодинамических процессов в массивах горных пород.

1.1. Заказчик: ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

1.2. Сроки выполнения работ: октябрь 2012 г. – ноябрь 2013 г.

2. Цель выполняемых работ:

Разработать и внедрить трехмерную модель напряженно-деформированного состояния массивов пород Стрельцовского рудного поля по комплексу данных о современных напряжениях и сейсмотектонических деформациях поверхности с выделением активных разломов на основе обобщения и анализа материалов ранее проведенных работ, полевых картировочных изысканий и моделирования напряженно-деформированного состояния геологических структур.

3. Этапы работы:

| № п/п | Этапы работы | Дата начала и окончания | Форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка схемы разломной тектоники на основе данных геолого-структурного, минералого-петрографического и структурно-петрофизического картирования основных разломных зон «Краснокаменского кластера» территории | Октябрь 2012 г. – 31.12.2012 г. | Схема разломной тектоники масштаба 1:200000 |
| 2. | Разработка схемы распространения сейсмодислокаций на основе их картирования и данных структурно-геоморфологического анализа площади «Краснокаменского кластера» | Октябрь 2012 г. – 31.12.2012 г. | Схема распространения сейсмодислокаций на структурно-геоморфологической основе масштаба 1:200000 |
| 3. | Разработка схемы распределения сейсмотектонических режимов (стресс-тензоров) на площади «Краснокаменского кластера» по данным структурно-кинематического анализа разломно-трещинных зон | 01.01.2013 г. – 31.08.2013 г. | Тектонофизическая схема распределения сейсмотектонических режимов (стресс-тензоров) масштаба 1:200000 |
| 4. | Создание трехмерной модели напряженно-деформированного состояния массивов пород по комплексу данных о современных напряжениях и сейсмотектонических деформациях поверхности с выделением активных разломов | 01.01.2013 г. – 30.11.2013 г. | Трехмерная интегрированная модель напряженно-деформированного состояния массивов пород |

4. Основные требование к выполнению работы:

4.1. Объектом работ является территория площадью около 3000 кв. км рассматриваемая как «Краснокаменский кластер» геодинамического полигона Стрельцовского рудного поля. Пространственные границы объекта: Российская Федерация, Забайкальский край, Краснокаменский район (географические координаты: 49°50' - 50°30' с.ш., 117°30' - 118°45' в.д. с центром в г. Краснокаменск).

4.2. Геоструктурная основа трехмерной модели напряженно-деформированного состояния массивов пород включает:

- растровые данные (топографическая основа (лист М-50) РФ масштаба 1:200000, рельеф территории по данным Aster GDEM, цифровые космоснимки местности с аппарата Landsat TM 2000, данные из открытых источников);

- векторные данные (геологические карты РФ (СССР) масштаба 1:200000 (старая и новая серии) и масштаба 1:1000000 (издание ВСЕГЕИ, 2006)).

4.3 Спецификация, количество и информационно-коммуникационные параметры оборудования для изучения сейсмотектонических деформаций поверхности методом GPS геодезии в районе Стрельцовского рудного поля должны быть определены после разработки схемы распространения сейсмодислокаций на структурно-геоморфологической основе масштаба 1:200000.

4.4. Состав технических средств рабочей станции для трехмерной модели напряженно-деформированного состояния массивов пород:

- персональный компьютер в конфигурации:

1)  процессор Core i7-990X BOX Extreme <3. 46GHz, 6. 4 GT/ s, 12Mb, LGA1366> или эквивалент - 1 шт.;

2) кулер Glacialtech Igloo 6100 CU PWM/кулер ЦПУ/до 130Вт/ Intel Core i7/s1366/переем. об. 19-39 дБа/втулка/клипсы/Al-медь/5. 04Вт или эквивалент - 1 шт.

3) Мат. плата ASUS P6T6 WS REVOLUTION или эквивалент - 1 шт.;

4) память DDR3 8Gb (pc-15000) 2x4Gb Corsair Vengeance™ (CMZ8GX3M2A1866C9R) или эквивалент - 3 шт.;

5) жесткий диск 2Tb Western Digital WD2003FYYS SATA II <7200rpm, 64Mb> или эквивалент - 2 шт.;

6) видеокарта 2Gb ASUS ENGT520 SILENT DI с CUDA или эквивалент - 2 шт.;

7) Монитор 27" Dell U2711 UltraSharp, Black, IPS, 2560x1440, 6ms, 80000:1, 350cd/m2, VGA, 2xDVI, Component, Composite, DisplayPort, HDMI, USB, HAS или эквивалент -1 шт.;

8) манипулятор «мышь» с колесом прокрутки;

- операционная система Windows 8 с установленным программами ArcGis 10 (включая модуль ArcGIS 3D-Analyst), Global Mapper, Adobe Photoshop CS3, Microsoft Office Access.

В случае поставки эквивалентов заявленному оборудованию должна быть гарантирована совместимость элементов конфигурации.

4.5. Используемые технические и программные средства должны обеспечить:

- подключение/отключение слоёв векторных данных;

- просмотр атрибутивных таблиц векторных слоёв;

- настройку отображения отдельных слоёв: цвет, прозрачность, размер (толщину), стиль; заливку для площадных и объемных объектов;

- просмотр 3D модели.

5. Перечень научно-технической продукции предоставляемой Исполнителем по окончании работ:

5.1. Рабочая станция для трехмерной модели напряженно-деформированного состояния массивов пород согласно пункта 4.4. Технического задания.

5.2. Действующая трехмерная модель напряженно-деформированного состояния массивов пород Стрельцовского рудного поля;

5.3. Инструкция по эксплуатации трехмерной модели напряженно-деформированного состояния массивов пород Стрельцовского рудного поля на бумагоносителе в 2 экз.

5.4. Акты приемки работ и отчеты-аннотации по каждому этапу работ в 2 экз.;

5.5. Заключительный отчет о работе на бумагоносителе в 2 экз.;

6. Рассмотрения и приемки работ:

Результаты работы оформляются в виде информационного отчета с описанием выполненных работ и приложением. Сдача-приемка работы оформляется соответствующим актом сдачи-приемки, являющимся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Исполнителем.

7. Требования к конфиденциальности:

Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и ГК «Росатом».

Главный маркшейдер ОАО «ППГХО»						Д.В. Тюрин