| Раздел технического задания | Запрос | Разъяснение |
| --- | --- | --- |
| Раздел «Наименование» | «Установка ультразвуковой микросварки 53BDA Производитель: F&K Delvotec (Австрия)» на данный момент компания F&K Delvotec (Австрия) не производит установок с подобным буквенно-цифровым обозначением модели, просим уточнить компанию производителя и модель или указать возможность поставки оборудования с эквивалентными характеристиками. | Поставка эквивалента не допускается. В техническом задании допускается поставка установки не старше 2015 года. В течение этого периода производились установки с необходимыми параметрами, указанными в техническом задании. В дополнение сообщается, что полное название установки 53ХХBDA. |
| Раздел «Требования к техническим характеристикам» | «диапазон усилия прижима: от 5 до 150 сN» - просим привести диапазон значений усилия прижима на русском языке во избежание разночтений и в соответствии с заявленными производителем параметрами. | Заданный диапазон значений усилия прижима составляет от 5 до 150 сН. |
|  | «частоту ультразвукового генератора: 60 кГц» - на данный момент не существует серийных установок с подобными показателями, просим вас указать необходимое значение частоты ультразвука в соответствии с параметрами существующих установок. | Необходимое значение частоты ультразвукового генератора в соответствии с параметрами существующих установок составляет 60кГц. |
|  | «размер «кадра» манипулятора: 1,8х1,8мм» - просим вас разъяснить, что подразумевает собой понятие «кадр». | Понятие «кадр» в данном случае означает размер области перемещения, уточняем, что его размер должен быть 18х18мм. |
|  | «разновысотная сварка не менее 60мм.» - на данный момент не существует серийных установок с подобными показателями. Также просим указать тип и длину инструмента при требуемом значении. | Установка должна обеспечивать диапазон перемещения сварочной головки по оси Z не менее чем 60мм. Данный параметр не зависит от типа и длины инструмента. |
|  | «толщину проволоки: 17-75 мкм» - просим вас разъяснить при каком типе сварки необходим указанный диапазон проволоки. | Диапазон проволоки указан для типа сварки клин-клин. |
|  | «- преобразователь: 60 кГц» - на данный момент не существует серийных установок с подобными показателями, просим вас указать необходимое значение частоты ультразвука в соответствии с параметрами существующих установок. | Необходимое значение частоты ультразвука генератора в соответствии с параметрами существующих установок составляет 60 кГц. |
|  | «6,5” TFT цветной дисплей, с разрешением 640х480 пикселей (VGA)» - просим вас подтвердить данный параметр в связи с отсутствием дисплея с такими характеристиками на указанной выше модели установок. | Параметр «6,5” TFT цветной дисплей, с разрешением 640х480 пикселей (VGA)» подтверждаем. |
|  | «видеосистему, включающую в себя: камеру, монитор, встроенный генератор сеток» - просим разъяснить, что понимается под фразой «встроенный генератор сеток» и является ли монитор, указанный выше, частью видеосистемы. | Под фразой «встроенный генератор сеток» понимается устройство, позволяющее получать сетку-шкалу для определения размерностей. Монитор используется для вывода изображения с видеосистемы. |
|  | «опцию динамического поиска высоты для возможности разварки на маленьких контактных площадках» - просим вас разъяснить функциональные возможности и параметры данной опции. | «Опция динамического поиска высоты» позволяет избежать повреждения инструмента за счет динамического поиска высоты при работе с малыми контактными площадками с использованием специально установленного сенсора. |
| Раздел «Требования к техническим характеристикам» Подраздел «Комплект поставки включает в себя» | «2. Динамометрический ключ для затягивания крепежного винта рабочего инструмента с точностью до 0,5 сНм для поддержки повторяемости сварки на высочайшем уровне» - просим вас разъяснить какой именно крепёжный винт требует использования данного инструмента. | Специализированный крепежный винт механизма крепежа инструмента. |
|  | «4. Стартовый комплект для сварки проволоки методом клин-клин диаметра 25 мкм не менее 5 шт.» - просим разъяснить, что включает в себя указанный стартовый комплект и количество каждой позиции. | Катушку проволоки – 1шт, Инструмент для сварки клин-клин 25 мкм -5шт. |
|  | «5. Стартовый комплект для сварки проволоки методом клин-клин диаметра 20 мкм не менее 5 шт.» - просим разъяснить, что включает в себя указанный стартовый комплект и количество каждой позиции. | Катушку проволоки – 1шт, Инструмент для сварки клин-клин 20 мкм -5шт. |
|  | «6. Стартовый комплект для сварки проволоки методом клин-клин диаметра 17 мкм не менее 5 шт.» - просим разъяснить, что включает в себя указанный стартовый комплект и количество каждой позиции. | Катушку проволоки – 1шт, Инструмент для сварки клин-клин 17 мкм -5шт. |