Техническое задание на поставку

Предмет закупки: поставка передвижной мастерской на базе шасси ГАЗон Next

для    ООО «ЭнергоАвтотранс»

САРОВ

2015г.

Техническое задание

На поставку передвижной мастерской на базе шасси ГАЗон Next  для ООО «ЭнергоАвтотранс» г. САРОВ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП-2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные

характеристики

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Требования к доставке

Подраздел 5.2. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Передвижная мастерская на базе шасси ГАЗон Next Нижегородского автомобильного завода.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый автомобиль должен быть новым (то есть автомобиль, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не допускается поставка выставочных образцов.) и работоспособным.

Подраздел 1.3 Код ОКДП2

45.19 Услуги по торговле прочими автотранспортными средствами

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автомобиль будет применяться для проведения технического обслуживания и ремонтов газовых сетей обслуживаемых ОАО "Саровская Газоснабжающая компания".

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации автомобиля нормальные, не интенсивные. Автомобиль будет эксплуатироваться в средней полосе России. Оборудование автомастерской должно быть предназначено для эксплуатации при температуре от -40˚C до +40˚С Автомобиль должен быть оснащен замками кабины и фургона.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики.

Передвижная мастерская. Шасси ГАЗон Next (C41R13) или эквивалент. Двигатель ЯМЗ-5344-20 дизель или эквивалент, евро 4, 4х2. -Дополнительная антикоррозионная обработка кабины. -Пластиковые подкрылки -Автомагнитола MP3 , аудиоподготовка (авто колонки и антенна).. Фургон. Тип фургона: каркасный, формы «КУНГ» (со скосами). - Габаритные размеры фургона: 3720х2340х2100 мм (ДхШхВ) - Утепление фургона: 40 мм, пенополистирол. - Внешняя обшивка фургона: плакированный металл 0,6 мм. - Внешнее обрамление фургона: крашенный стальной уголок. - Внутренняя обшивка фургона: декоративное ХДФ. - Покрытие пола в фургоне – оцинкованный лист + фанера 18 мм. + транспортный линолеум - Окна: по левому борту: 1 раздвижное тип «ГАЗель». по правому борту: 1 глухое тип «ГАЗель». - Двери задние распашные на штанговых запорах с углом открывания 270 гр. Сверху заужены - Дверь боковая одинарная с замком КАМАЗ или эквивалент с углом открывания на 180 гр. - Фурнитура оцинкованная. - Оцинкованные фиксаторы дверей открытого положения. - Выдвижные лестницы под дверьми. - Фиксируется пружинным упором в транспортном положении. - Освещение: внутреннее по 2 плафона от бортовой сети (24 В.) в каждом отсеке, габаритное и контурное, лампа местного освещения на верстаке. - Переговорное устройство водителя и пассажирского отсека - ДЗК под фургоном с лебедкой (держатель запасного колеса). - Пластиковые подкрылки. - Боковой и задний противооткатный брус. - Перегородка разделяющая фургон на пассажирский и грузовой отсеки со сдвижной дверью. - Окраска автомобиля и фургона белая, на фургоне надпись красным цветом «Аварийный автомобиль». ## Расшифровка обозначений на схеме 1. Отопитель Webasto 3,9 кВт. или экивалент; 2. Сдвижная дверь(между грузовым и пассажирским отсеком) 3. Ящик под сиденьями 5. Верстак однотумбовый с 4-мя выдвижными ящиками; 6. Сиденье с ремнями безопасности; 7. Станок точильно-шлифовальный настольный не менее 2-х дисковый; 8. Тиски 125мм ; 9. Ацетиленовый баллон в шкафу с люком наружу фургона;; 10. Пропановый баллон в шкафу с люком наружу фургона не менее 50л; 13. Кислородный баллон в шкафу с люком наружу фургона;(1шт) 14. Стеллаж для инструмента и оборудования; 15. Электрогенератор с двигателем Vanguard или эквивалент; 16. Сварочный аппарат инвекторный; сварочный ток не менее 300А... Оборудование, установленное в фургоне:. Сидение СП-01 с 2-х точечным ремнем безопасности; 5 шт.. Автономный дизельный отопитель Webasto 3,9 кВт или эквивалент.; 1. Электрогенератором мощностью не менее 16 кВт;(электро-стартер, однофазный); 1. Сварочный аппарат инвекторный мощностью не менее 300А; 1. Штырь заземления с кабелем (длина – 10 м);; 1. Катушки под сварочный кабель 2шт (без кабеля); 2. Фара прожектор влагозащищённая 12 В. BL12-2; 1. Приспособление для опрессовки труб для компрессора турборежима, Ø до 80 мм;; 1. Удлинитель влагозащищённый (типа УК 30) удлинитель 220 В, длина кабеля – 20 м;; 1. Прожектор влагозащищённый на штативе с треногой 500 Вт. Camelion FLS-500/2 или эквивалент;; 1. Ящик для перевозки лестницы (между лонжеронами); 1. Ящик под инструмент под сиденьями; 1. Верстак с 3-мя ящиками; 1. Тиски слесарные 125 мм.; 1. Ящик инструментальный под фургоном с клавишным замком; 2.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Все основные узлы автомобиля должны быть ремонтно-пригодными и рассчитаны на срок эксплуатации 5 лет

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

- Автомобиль должен быть заправлен всеми эксплуатационными жидкостями соответствующие инструкции по эксплуатации автомобиля - Автомобиль должен быть укомплектован запасным колесом и набором инструмента.

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

На автомобиле должна быть установлен заводская фирменная табличка, содержащая данные о заводе изготовителе,VIN , заводской номер, год выпуска. В ПТС автомобиля должен быть вставлен тип - ТС «Аварийная газовая служба».

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Требования к доставке товара

Доставка до КПП-3 г. Саров за счёт поставщика или самовывоз с производственной базы поставщика, находящегося в радиусе не более 200 км от г. Саров.

Подраздел 5.2. Порядок сдачи и приемки

Заказчику предоставляется автомобиль с проведённой предпродажной подготовкой. Заказчик осматривает, проверяет комплектность и проводит проверку работы автомобиля и оборудования. Подписывается акта-приема передачи автомобиля.

Подраздел 5.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при доставке

Заказчику предоставляется документация завода изготовителя с указанием гарантийных обязательств. В комплект поставки должна входить следующая документация: - сервисная книжка; - руководство по эксплуатации; - ПТС; - договор купли-продажи; - акт приема-передачи; - документация на дополнительное оборудование(руководство по эксплуатации и т.д.).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

С момента подписания договора на поставку до передачи автомобиля заказчику, автомобиль должен хранится согласно требованиям предъявляемыми к хранению автомобилей заводом изготовителем.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок на автомобиль, комплектующие и дополнительное оснащение должен составлять не менее 2лет. Меж сервисный интервал должен составлять не менее 15тыс. км.  пробега.  В случае выявления внешних и внутренних дефектов в автомобиле и его комплектующих, поставщик обязан устранить дефект  в течение трех рабочих дней или дать письменный отказ с объяснением причин отказа на устранение дефекта. Гарантийный ремонт и облуживание  должен проводится только предприятием, входящим в сеть официальных дилерских центров, имеющим специализацию по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автомобилей данной марки.

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Автомобиль должен отвечать требованиям, установленных действующими нормативными документами по ограничению воздействия на окружающую среду. Экологический стандарт токсичности отработавших газов не ниже – Евро IV.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Автомобиль должен отвечать требованиям к обеспечению безопасности при использование, допустимые уровни вибрационных и шумовых нагрузок в соответствии с действующими нормами.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

На предоставляемый автомобиль  и дополнительное оборудование должны быть сертификаты качества.

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Автомобиль поставляется после согласования с Заказчиком. Договор на приобретение автомобиля заключается Продавцом с ООО «ЭнергоАвтотранс» с выдачей необходимого пакета документов (договор и т.д.) для регистрации в ГИБДД.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

Автомобиль поставляется в количестве одной штуки. Срок поставки III квартал (месяц сентябрь) 2015 года.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Продавец, перед подписанием договора, должен предоставить Заказчику всю, имеющеюся у него,  техническую документацию на автомастерскую (технические характеристики, описание узлов, марки гидроагрегатов и т.п.).

Заказчику предоставляется  контактные данные для обращения при гарантийных случаях.