ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку коммутаторов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка коммутаторов для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

          2.  Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:
 Оборудование должно быть серийным, новым (дата выпуска не ранее 4-го квартала 2013 г.), не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Расширяемый Gigabit Ethernet коммутатор уровня 3+, AT-X900-12XT/S-60 (или эквивалент)
	- наличие не менее 1 отсека расширения с пропускной способностью не менее 60 Гбит/с, не менее 12 комбинированных портов SFP 10/100/1000BASE-T
- не менее 1 фиксированного блока питания переменного тока
-коммутация и маршрутизация на уровнях 2 и 3 на скорости среды передачи;

- полноценная маршрутизация IPv4;

- опция маршрутизации IPv6;

-коммутирующая матрица с пропускной способностью не менее 84Гбит/с, обеспечивающая скорость пересылки пакетов не менее 35,7 млн. пакетов в секунду;

- возможность хранить до 256000 записей маршрута IPv4;

- поддержка не менее 4096 интерфейсов уровня 3;

- двойные теги виртуальных локальных сетей

- частные виртуальные локальные сети, обеспечивающие безопасность и изоляцию портов для различных заказчиков, пользующихся одной и той же виртуальной локальной сетью;

- поддержка кадров Jumbo размером до 10 Кбайт для нужд центров обработки данных и агрегации серверов;

- порты SFP Gigabit Ethernet поддерживают любое сочетание модулей SFP c портами 10/100/1000BASE-S, 100BASE-T, 1000BASE-T;

- расширенные возможности классификации трафика на скорости среды передачи для списков управления доступом (ACL) и управления качеством обслуживания (Qos);

- современные протоколы маршрутизации: OSPF, BGP-4, RIP, RIPv2, PIM-SM;

- DHCP, опция 82

- мультивещание на скорости среды передачи;

- широкие возможности настройки классификации трафика;

- опции множественной перемаркировки пакетов на выходе для всех портов посредством буферизации, с использованием до 8 выходных очередей для каждого порта;

- двухскоростная трёхцветная (зелёный, жёлтый, красный) классификация уровня пропускной способности;

- низкая задержка коммутации, имеющая существенное значение для передачи голоса поверх IP (VoIP) и приложений, использующих мультимедийные потоки в реальном времени;

- возможность объединения нескольких коммутаторов в стек;

- STP, RSTP, MSTP (802.1s);

- группирование портов (802.3ad LACP);

- VRRP;
- EPSR;

- порт 10/100/1000 для внеполосного управления и асинхронный порт управления; оба расположены на передней панели и легкодоступны;

- слот для карты памяти SD на передней панели, позволяющий сохранять резервные копии файлов версий ПО, конфигурационных и прочих файлов и переносить их для установки на другие коммутаторы;

- зеркальное дублирование портов;

- защищённое управление посредством протоколов SSH и SNMPv3$

- поддержка 802.1х;

- RMON (не менее 4 групп);

- не менее 2-х блоков питания (переменного тока или постоянного с напряжением -48 В) с возможностью горячей замены и распределения нагрузки, установленные в стоечные шасси высотой 1RU, 

- наличие сквозной вентиляции, прогоняющей потоки воздуха в направлении от передней к  задней стенке;

- до 16 000 МАС-адресов;

- до 4 000 мультивещательных групп уровня 2;

- до 1000 мультивещательных групп IPv4 уровня 3;

- не менее 4 000 виртуальных локальных сетей (VLAN);

- не менее 512 Мбайт памяти SDRAM;

- отдельная память буферизации пакетов;

- не менее 64 Мбайт флэш-памяти;

- среднее время наработки на отказ (MTBF): не менее 103000 часов
- потребляемая мощность: с 1 модулем XEM-12: не менее 104 Bт (355 BTU/час), без модулей XEM: не менее 68 Вт (232 BTU/час)
- рабочий диапазон температур: не менее диапазона от 00С до 400С;

- диапазон температур при хранении: не менее диапазона от -250С до 700С;

- диапазон относительной влажности – при работе: не менее диапазона от 5% до 80% без конденсации;

- диапазон относительной влажности – при хранении: не менее диапазона от 5% до 95% без конденсации;

- высота над уровнем моря: не более 3050 метров;

- габариты (ВхШхГ): 44,5 мм х 440 мм х 350 мм(данное значение глубины не учитывает ручки источников питания); (величины фиксированы и не могут быть изменены)

- возможность монтажа в стойку в 19”, высота 1RU;

-вес: без модулей XEM: не более 5,3 кг и не более 7,9 кг в упаковке, с установленным модулем XEM-1XP: не более 6,0 кг и не более 8,6 кг в упаковке
	не менее 24  месяцев со дня продажи
	4
	шт.

	2
	Расширяемый Gigabit Ethernet коммутатор уровня 3+, AT-X900-24XS-P-60 (или эквивалент)
	- наличие не менее 2-х отсеков расширения с пропускной способностью не менее 60 Гбит/с 12 порта SFP 10/100/1000BASE-X
- не менее 1 блока питания и не менее 1 вентиляторного модуля
-коммутация и маршрутизация на уровнях 2 и 3 на скорости среды передачи;

- полноценная маршрутизация IPv4;

- опция маршрутизации IPv6;

-коммутирующая матрица с пропускной способностью не менее 168 Гбит/с, обеспечивающая пересылку не менее 71,4 млн. пакетов в секунду;

- возможность хранить до 256000 записей маршрута IPv4;

- поддержка не менее 4096 интерфейсов уровня 3;

- двойные теги виртуальных локальных сетей

- частные виртуальные локальные сети, обеспечивающие безопасность и изоляцию портов для различных заказчиков, пользующихся одной и той же виртуальной локальной сетью;

- поддержка кадров Jumbo размером до 10 Кбайт для нужд центров обработки данных и агрегации серверов;

- порты SFP Gigabit Ethernet поддерживают любое сочетание модулей SFP c портами 10/100/1000BASE-T, 100BASE-Х, 1000BASE-Х;

- расширенные возможности классификации трафика на скорости среды передачи для списков управления доступом (ACL) и управления качеством обслуживания (Qos);

- современные протоколы маршрутизации: OSPF, BGP-4, RIP, RIPv2, PIM-SM;

- DHCP, опция 82

- мультивещание на скорости среды передачи;

- широкие возможности настройки классификации трафика;

- опции множественной перемаркировки пакетов на выходе для всех портов посредством буферизации, с использованием до 8 выходных очередей для каждого порта;

- двухскоростная трёхцветная (зелёный, жёлтый, красный) классификация уровня пропускной способности;

- низкая задержка коммутации, имеющая существенное значение для передачи голоса поверх IP (VoIP) и приложений, использующих мультимедийные потоки в реальном времени;

- возможность объединения нескольких коммутаторов в стек;

- STP, RSTP, MSTP (802.1s);

- группирование портов (802.3ad LACP);

- VRRP;
- EPSR;

- порт 10/100/1000 для внеполосного управления и асинхронный порт управления; оба расположены на передней панели и легкодоступны;

- слот для карты памяти SD на передней панели, позволяющий сохранять резервные копии файлов версий ПО, конфигурационных и прочих файлов и переносить их для установки на другие коммутаторы;

- зеркальное дублирование портов;

- защищённое управление посредством протоколов SSH и SNMPv3$

- поддержка 802.1х;

- RMON (не менее 4 групп);

- не менее 2-х блоков питания (переменного тока или постоянного с напряжением -48 В) с возможностью горячей замены и распределения нагрузки, установленные в стоечные шасси высотой 1RU, 

- наличие сквозной вентиляции, прогоняющей потоки воздуха в направлении от передней к  задней стенке;

- до 16 000 МАС-адресов;

- до 4 000 мультивещательных групп уровня 2;

- до 1000 мультивещательных групп IPv4 уровня 3;

- не менее 4 000 виртуальных локальных сетей (VLAN);

- не менее 512 Мбайт памяти SDRAM;

- отдельная память буферизации пакетов;

- не менее 64 Мбайт флэш-памяти;

- среднее время наработки на отказ (MTBF): с одним блоком питания и 1 вентиляторным модулем: не менее 93700 часов; с 2 блоками питания: не менее 249400 часов;

- потребляемая мощность: с 1 блоком питания и 1 вентиляторным модулем не более 110 Вт; с 2 блоками питания и 2 модулями расширения – не более 191 ВТ;

- рабочий диапазон температур: не менее диапазона от 00С до 400С;

- диапазон температур при хранении: не менее диапазона от -250С до 700С;

- диапазон относительной влажности – при работе: не менее диапазона от 5% до 80% без конденсации;

- диапазон относительной влажности – при хранении: не менее диапазона от 5% до 95% без конденсации;

- высота над уровнем моря: не более 3050 метров;

- габариты (ВхШхГ): 44,5 мм х 440 мм х 440мм (данное значение глубины не учитывает ручки источников питания); (величины фиксированы и не могут быть изменены)

- возможность монтажа в стойку в 19”, высота 1RU;

-вес: с 1 блоком питания и 1 вентиляторным модулем: не более 7,3 кг и не более 8,8 кг в упаковке; с 2 блоками питания и 2 блоками расширения – не более 9,3 кг и не более 10,8 кг в упаковке.
	не менее 24  месяцев со дня продажи
	1
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке оборудования 
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

       6. Требования к технической документации
Инструкция по эксплуатации на русском языке и/или паспорт оборудования (при наличии).
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. 
       7. Место поставки продукции:
Место поставки товара: Москва, ул. Генерала Белова, д.14.       
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки - с момента подписания договора. Окончание поставки - в течение 6 недель с момента подписания договора.
Начальник ОАиИТ                                                                                         ________________________ Е.Ф. Медведев
                                                                                                                                                                    подпись                                                  ФИО                                               
Исполнитель                                                                                                   ________________________ О.Ю. Грабенко
                                                                                                                                                                 подпись                                                    ФИО                                                                                                     
