Том 2

Техническая часть
Предмет закупки: Право заключения договора на поставку металлических дверных блоков
Снежинск
2015г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Металлические дверные блоки

	Подраздел 1.2 Этапы разработки / изготовления

	а) согласование принятой конструкции дверных блоков с указанием габаритных размеров и архитектурного рисунка перед изготовлением;
б) изготовление изделий.

	Подраздел 1.3 Документы для разработки / изготовления

	Данное Техническое задание, Приложение №1 к ТЗ со спецификацией на  изготовление дверных блоков, ГОСТ 31173-2003, ГОСТ Р 51053-97, ГОСТ5089, ГОСТ51072, ГОСТ538 

	Подраздел 1.4 Код ОКП

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Входные двери административных зданий (уличные двери)


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	нормальные


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Требования к металлическим дверям:
а) Общие требования к металлическим дверным блокам:
 - марка ДСВ ГОСТ 31173-2003, ГОСТ Р 51053-97. Полотно наружных дверных блоков должно представлять собой конструкцию, созданную на основе сварки из стальных листов, а также гнутых либо прямоугольных профилей (см. пункт (б) );

- глухое полотно (без остекления); 
- класс устойчивости к взлому 1-й;

- наличие замка врезного противопожарного с защелкой;
- замок должен соответствовать классу «3»(не ниже) по ГОСТ 5089-2003;
- наличие противопожарных ручек с двух сторон;
- наличие двух контуров уплотнения;

- наружная отделка – порошковое полимерное покрытие 
- внутренняя отделка – порошковое полимерное покрытие;

- цвет покрытия – серая шагрень
- изделия должны быть рассчитаны на эксплуатационные нагрузки в соответствии с действующими строительными нормами с применением расчетных программ;
- крепление к стене выносное (монтажные анкерные пластины на раме);
- размеры, комплектацию и архитектурный рисунок выполнять согласно Приложению №1 к ТЗ на изделия и материалы.
- в конструкции дверной коробки должна быть обналичка.
 б) Требования к дверным конструкциям:
 - коробка сварная утепленная: сталь толщиной не менее 3мм из гнутого профиля или прямоугольного профиля с сечением не менее 40х50мм; 
 - полотно двери профильное – толщина не менее 80мм, сталь не менее 3мм (без учета ЛКП (лако красочного покрытия));
 - дверные полотна  должны быть сварены из стальных профилей;

- дверное полотно должно быть усилено вертикальными и горизонтальными усиливающими профилями (гнутый профиль или уголок обрамления) и укреплено ребрами жесткости. Полотно обшито с двух сторон металлическим листом. Листы из стали должны быть сварены между собой автоматической сваркой. Сварка выполняется в среде защитного газа. Швы должны быть прочными, не иметь трещин, наплавов, прожогов, шлаковых включений;
- дополнительный лист в замковой части (броненакладка);
- внутренняя отделка — металлический лист 3мм.;

- уплотнители резиновые - на створке и на коробке D-образный самоклеящийся;
- утепление дверной коробки и дверного полотна; 
- утеплитель полотна – минеральная плита;
- утеплитель короба и ребер жесткости — минеральная плита; 
- навеску рабочего полотна выполнить по спецификации Приложения 1 (по эскизу), обе створки должны быть открывающимися.

- установить врезной шпингалет на двустворчатых дверях;
- наличие на раме монтажных ушек не менее 3-х с каждой стороны; 

- в конструкции дверной коробки должна быть обналичка.
в) Требования к приборам, замкам и крепежным деталям:

- соответствие требованиям ГОСТ5089 и ГОСТ538;

- противосъемные штыри – 3шт. на дверь, сталь d-16мм
- должны быть установлены петли сферические;
- количество петель должно быть не менее 3-х на одно полотно, с возможностью регулировки в разных плоскостях. Петля- d 28мм, сталь, шарик, игольчатый подшипник, регулировочный болт;
- замок не ниже III класса по ГОСТ 5089; 
Основной замок —  сувальдный, врезной двухсистемный с блокировкой (зависимый) с механической перекодировкой типа CISA 57.985 (или эквивалент). Замок должен иметь следующий комплект: корпус замка, монтажный ключ, набор для перекодировки, четыре ригеля снизу и один сверху, реверсивная защелка, накладки на наружную и внутреннюю сторону двери, набор ключей, евроцилиндр. 
Цилиндровый механизм ключ/ключ (или ключ/вертушок) 
- противопожарная ручка нажимная с защелкой.Ручка накладная (в цвет полотна) с 2-х сторон;
доводчик дверной механический, двухскоростной, регулируемый, нагрузка 120кг 

-  шурупы должны быть скрыты под петлями;

- фурнитура должна быть окрашена покрытием стойким к коррозии.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	а) безотказность циклов открывания-закрывания не менее 500 000;
б) гарантийный срок эксплуатации не менее 3-х лет (гарантия должна предоставляться  на все комплектующие материалы).

	Подраздел 4.3. Требования к поставщику

	а) поставщик должен отвечать следующим требованиям:

- иметь сертификаты соответствия на поставляемые изделия и материалы;

-должен обладать профессиональной компетентностью, оборудованием, автотранспортом и другими материальными возможностями: людскими, финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения договора.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	а) каждое изделие маркировать этикеткой с указанием:

 - марки изделия, указанной в спецификации (приложение к ТЗ), пример: 1/ДСВ 1400х2310h;
- наименования предприятия-изготовителя, товарный знак;

- номер заказа;

 -штампа ОТК изготовителя;
 - дата отгрузки.

б) входящие в комплект ключи и приборы (возможные) маркировать по документации завода-изготовителя.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	- упаковка изделий должна обеспечивать их сохранность при хранении, транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах;

- не установленные на изделия приборы должны быть упакованы в полиэтиленовую пленку по ГОСТ10354, прочно перевязаны и поставлены комплектно с изделиями;
-документы (сертификаты, паспорт, монтажные и сборочные схемы) должны быть  в полиэтиленовой упаковке и передаваться заказчику под роспись.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	-входной контроль на наличие комплектующих приборов, фурнитуры и документации;

-внешний осмотр на наличие повреждений каждого изделия;

-проверка качества изготовления изделий при приемке: контрольные геометрические замеры, проверка работы закрывающих приборов;
- проверка поставленных дверных блоков и комплектующих на соответствие техническим требованиям заказчика, изложенным в закупочной документации (техническом задании);

- при поставке изделий, материалов не соответствующего качества и/или указанных в техническом задании характеристик,  продукция будет возвращена поставщику без возмещения понесенных затрат;
-передачу документов производить строго под роспись.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Документы подписываются только после проведения заказчиком входного контроля на качество.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	- открывающиеся полотна изделий перед упаковкой должны быть закрыты на все запирающие приборы;

  - наличие эластичных прокладок, предохраняющих изделия от повреждений, соответствующей упаковки, способной предотвратить порчу изделий и материалов при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах.
-остальные требования по поставке, хранению и транспортировке выполнять по ГОСТ23166.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	- положение вертикальное, горизонтальное на деревянных подкладках или в контейнерах, в крытых помещениях.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	-гарантийный срок хранения не менее 1 года со дня отгрузки изделия заводом-изготовителем;

-гарантийный срок службы изделий не менее 3 лет со дня подписания акта приема-передачи изделий.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-при обнаружении брака в изделиях изготовитель обязан их заменить или исправить;
-при случайных повреждениях по вине заказчика изготовитель обязан  оказать помощь по их устранению.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	-коробки (рамы) и дверные полотна должны быть изготовлены не ниже чем по 15 квалитету точности по ГОСТ 25347;
-отсутствие зазоров в уплотняющих прокладках;
-уплотняющие прокладки должны быть стойкими к воздействиям и испытаны на долговечность в испытательных центрах, аккредитованных на право проведения таких испытаний;

-  не допускаются царапины и непрокрасы поверхностей дверных блоков;

-крепления запирающих устройств должно быть прочным и надежным, исключающим их самопроизвольное смещение во время эксплуатации;

- запирающие приборы должны обеспечивать надежное запирание дверей, открывание и закрывание должно происходить легко, плавно без заеданий; 
-отсутствие повреждений, вмятин, перекосов на изделиях;

-наличие в документации штампа ОТК завода-изготовителя;
- продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную надежность (в противном случае изделия, материалы подлежат возврату поставщику без возмещения материальных затрат);

-лакокрасочное покрытие должно иметь адгезию с поверхностью не ниже 2-го балла по ГОСТ 15140;
 - при обнаружении брака в изделиях поставщик обязан их заменить в течение 5 календарных дней.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	-  единица измерения изделий – шт.;

- количество:  согласно спецификации (приложение к ТЗ);
- количество и периодичность поставляемых единоразово изделий осуществлять по согласованию с заказчиком;
- поставка осуществляется по адресу, согласованному с заказчиком (в пределах г.Снежинска Челябинской области).


РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.

	Приложение №1 Спецификация на металлические дверные блоки и комплектующие материалы с чертежами.
	1-2



РАЗДЕЛ 18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	- Въезд  на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями)
-Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

-Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

-Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

-Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института. 


