ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку крана автомобильного

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013

  - Предмет договора:

Поставка крана автомобильного для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

  - Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Гарантия качества | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран автомобильный КС-65719-1К на шасси КАМАЗ-6540 | Год выпуска – не ранее 2013 Максимальный грузовой момент, т.м. - не менее 120,0 Грузоподъемность максимальная, т/вылет,м. – не менее 40,0/3,0 Длина стрелы, м. – не менее чем 11,2-34,0 Длина гуська, м. – не менее 9,0 Угол установки гуська, град. – 0/15/30 Зона работы крана, град. – 250 и 360 Максимальная высота подъема крюка, м, не менее: - с основной стрелой 34,0м – 35,0 - с основной стрелой 34,0м. и гуськом 9м. – 44,4 Максимальная глубина опускания крюка от уровня земли при стреле 11,2м. на вылете 5м, м. – не менее 10,0 Масса груза, при которой допускается выдвижение секции стрелы, т. – до 5,0 Скорость подъема-опускания груза, м/мин, не менее: - номинальная (с грузовой массой до 40,0т.) – 4,0 - увеличенная (с грузом массой до 10,0т.) – 8,0 - максимальная (кратность полиспаста 2) – 35,0 Скорость посадки груза, м/мин. – не более 0,1 Частота вращения поворотной части, об/мин. – до 0,85 Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч – до 60 Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м.: - при выдвинутых балках выносных опор – 5,4х6,8 - при втянутых балках выносных опор – 5,4х4,5 Масса съемных противовесов, т. - 1 и 5 Масса крана в транспортном положении, т. – не более 30,7 Колесная формула – 8х4 Двигатель: дизельный Модель КамАЗ-740 Габариты крана в транспортном положении, м, не более (длина*ширина*высота) – 13,5*2,5*3,95 Температура эксплуатации, град.С – не менее чем от -40 до +40 Комплектация: в полной комплектации - четырехсекционная телескопическая стрела длиной 11,5 – 34,1 м. -две крюковые подвески грузоподъемностью 40,0т. И 20,0т. -один основной, съемный, возимый в базе или отдельно, противовес массой 1,0т. - решетчатый гусек длиной 9,0м. (может транспортироваться в составе крана) - дополнительный отдельно возимый противовес массой 5,0т. Технические характеристики шасси: - снаряженная масса шасси, кг. – не менее 8850 - нагрузка на первую и вторую оси, кг. – не менее 5200 - нагрузка на заднюю тележку, кг. – не менее 3650 Допустимая масса надстройки с грузом, кг. – не более 22000 Полная масса/м, кг. – не более 31000 - нагрузка на первую и вторую оси, кг. – не более 12200 - нагрузка на заднюю тележку, кг. – не более 18800 Двигатель: - должен соответствовать международному экологическому стандарту – не ниже EURO 3 - модель 740.62-280 - тип дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха - максимальная полезная мощность, кВт(л.с.) – не менее 206(280) - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин. – 1900 - максимальный полезный крутящий момент, Нм(кг*см) – не менее 1177(120) При частоте вращения коленчатого вала, об/мин – 1250 : 1350 Расположение и число цилиндров – V-образное, не менее 8 Рабочий объем, л. – не менее 11,76 Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. – 120/130 Степень сжатия не менее 16,8 Электрооборудование: - напряжение, В. – 24 - аккумулятор, В/Ач. – 2х12/190 - генератор, В/Вт. – 28/2000 Сцепление: - тип диафрагменное,однодисковое - привод гидравлический с пневмоусилителем Главная передача: - передаточное отношение 5,43 или 5,94 или 4,98 Тормоза: - привод пневматический - размеры: диаметр барабана, мм. – не менее 400 - ширина тормозных накладок, мм. – не более 140 - суммарная площадь тормозных накладок, см2 – не менее 8400 Колеса и шины: - тип колес дисковые - тип шин пневматические, камерные Характеристика а/м полной массой 31000кг: - максимальная скорость, км/ч. – не менее 80 - угол преодоления подъема, % - не менее 25 - внешний габаритный радиус поворота, м. – не менее 10,5 | не менее 18 месяцев или 1000 м/ч наработки в крановом режиме (что наступит ранее) | 1 | ед. |

Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу предложений на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]

3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость товара, страхование, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров

Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Не предусмотрены.

6. Требования к технической документации

Товар поставляется в комплекте с относящейся к нему документацией (технический паспорт, сертификат качества, сертификаты на комплектующие материалы (соответствия ГОСТ), инструкция по эксплуатации на русском языке, полностью прошедшим таможенное оформление и предпродажную подготовку в соответствии с действующим законодательством РФ и т.п.), предусмотренной действующим законодательством РФ.

7. Место поставки продукции:

Самовывоз со склада в Москве

8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 5 рабочих дней с даты заключения договора

Начальник транспортного отдела                                                                                         Д.С. Осетрин