|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» __________ 201__ года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на ремонт помещений в корпусе 3Мэ оси 32-34/Д-Ж, 32-35/Ж-Р на 5 этаже

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Ремонт помещений в корпусе 3Мэ оси 32-34/Д-Ж, 32-35/Ж-Р на 5 этаже

- Очистка поверхности потолка и балок от шелушащейся краски – 150,8  м2

- Покрытие поверхности потолка и балок грунтовкой глубокого проникновения – 150,8 м2

- Очистка поверхности стен и наружных колонн от шелушащейся штукатурки – 251,94 м2

- Покрытие поверхности стен и наружных колонн  грунтовкой глубокого проникновения – 251,94  м2

- Ремонт штукатурки стен цементно- известковым раствором – 62,99 м2

- Сплошное выравнивание поверхности наружных стен и колонн сухими растворными смесями –251,94  м2

- Окраска поверхности наружных стен и колонн водоэмульсионными красками стойкими к истиранию по подготовленной поверхности -  251,94 м2

- Окраска поверхности отопительных приборов и труб отопления масляными красками с частичной расчисткой старой краски – 82,35 м2

- Снятие и установка уголков с оконных откосов – 217,8 п.м.

- Демонтаж светильников ЛСП 4х40 -  224  шт.

- Демонтаж силовых кабелей – 750 п.м.

- Демонтаж выключателей пакетных – 16 шт.

- Монтаж щитков освещения «EKF» - 1 шт.

- Монтаж выключателей и автоматов – 20 шт.

- Монтаж светильников встраиваемых 600х600 - 196 шт.

- Монтаж трубы гофрированной d-16мм – 950 п.м.

- Монтаж силового кабеля ВВГнг 3х1,5мм – 1000 п.м.

- Монтаж силового кабеля ВВГнг 4х10 мм – 35 п.м.

- Монтаж коробки распределительной TA-GN 100х80 – 20 шт.

- Монтаж короба 100х80 – 4 м.п.

- Демонтаж дефлекторов приточно- вытяжной вентиляции – 110 шт.

- Тонирование стеклопакетов пленкой с выемкой из рам – 292 м2

- Устройство деформационного шва по подвесному потолку – 18 п.м.

- Устройство примыканий к алюминиевым перегородкам – 87 п.м.

- Устройство подвесного потолка типа «армстронг» (заполнение – металлические плиты)- 750,4 м2

- Монтаж встраиваемых диффузоров приточно- вытяжной вентиляции – 110 шт.

- Установка вставок гибких к встраиваемых диффузорам- 88 м2

- Установка и разборка неинвентарных деревянных лесов – 225,12 м2

- Укрытие оборудования пленкой - 300 м2

- Очистка помещений от строительного мусора и его вывоз – 2,129 т.

Техническое  задание составлено на основании утвержденной главным инженером дефектной ведомости: -№ 11/13  от 04.12.2013 г