	

	«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ОАО «Хиагда»

____________________Е.И.Гонтарь

«___»_____________2011г




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение научно-исследовательской работы 
по  теме: “Изучение технологических свойств анионитов в реальном производственном процессе при работе в зимних условиях с целью оптимизации работы УППР”.
1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы – провести анализ работы установки переработки продуктивных растворов и данных лабораторных исследований в зимний период, определить оптимальные технологические параметры сорбционного извлечения урана из продуктивных растворов в зимних условиях, позволяющие при минимальном расходе реагентов получать урановый концентрат, отвечающий требованиям ТУ. Провести сравнительный анализ работы в зимних условиях ионитов мировых производителей и дать рекомендации по их использованию на ОАО «Хиагда».

Существующий участок переработки продуктивных растворов обеспечивает их полную переработку с относительно полным извлечением урана. При этом производимые урановые концентраты отвечают требованиям технических условий. Основную часть календарного года продуктивные растворы, поступающие на УППР, имеют пониженную температуру (4-80С), работа анионита при данной температуре отличается от его обычного поведения. 
Одной из задач является повышение степени насыщения сорбента ураном, что приведет к увеличению содержания урана в товарном десорбате и к уменьшению расходов нитрата аммония и углеаммонийной соли. Содержание урана в товарном регенерате напрямую зависит не только от полноты операции сорбции, но и от режима донасыщения. Часть товарного регенерата, полученного в предшествующем технологическом цикле, используется для донасыщения ионита в следующем цикле, что приводит к замкнутой схеме, в которой циклично связаны входные и выходные параметры. Необходимо более подробное изучение параметров данной операции: кислотность и рН раствора для донасыщения, его температура. Также следует уточнить зависимости: степень насыщения анионита от кислотности товарного регенерата, от содержания урана в товарном регенерате. Провести испытания для установления режима частичной нейтрализации товарного регенерата раствором углеаммонийной соли (до рН = 2,5 – 3) перед подачей на операцию донасыщения.
Операция десорбции урана в настоящее время является достаточно эффективной, однако возможно использование альтернативного ионита, извлечение урана из которого будет проходить с меньшим расходом серной кислоты и нитрата аммония, тем самым снижая расход УАС на операции осаждения. Также необходимо снижение содержания урана в десорбирующих растворах для снижения остаточного содержания урана в смоле после полного технологического цикла.
В данной работе планируется проведение исследований сорбционных  и десорбционных характеристик сильноосновных анионитов основных зарубежных производителей ионообменных смол в зимних условиях и работе в технологическом режиме ОАО «Хиагда». Исследование партий зарубежных анионитов следует провести аналогично операциям, проводимым с ионитом АМП в зимних условиях. Необходимо выделить альтернативные и наиболее подходящие, возможно и превосходящие по характеристикам АМП сорбенты для ОАО «Хиагда».
Задачи и методы исследований. В соответствии со сформулированной целью предполагается решение следующих задач:

- провести лабораторные исследования по сорбции, донасыщению, десорбции и денитрации анионита АМП на реальных растворах в зимних условиях. Определить оптимальный режим на стадии донасыщения анионита: рН, кислотность, отношение Т:Ж. Определить оптимальный режим на стадиях десорбции и конверсии анионита: концентрации реагентов, рН, кислотность, отношение Т:Ж;

- провести сравнительный анализ в зимних условиях зарубежных анионитов марок: Purolite A500u и PuroliteA600u (Великобритания), Lewatit K6267 и Lewatit MonoPlus MP600XL (Германия) в аналогичных испытаниям АМП условиях;
- выдать рекомендации по совершенствованию технологического процесса производства урановых концентратов в зимних условиях с использованием АМП и с применением альтернативного сорбента;

- разработать технологические регламенты для операций донасыщения, десорбции и денитрации с учетом понижения температуры продуктивных растворов в зимний период. 
2. ЭТАПЫ НИР
	Содержание этапа
	Срок выполнения

	1. Проведение лабораторных исследований по сорбции, донасыщению, десорбции и денитрации анионита АМП и в зимних условиях с целью определения оптимальных параметров процессов.
	Март-апрель 2012 г

	2. Проведение сравнительных исследований технологических характеристик ионитов различных производителей на растворах Хиагдинского месторождения в зимних условиях и в оптимальных режимах.
	Май 2012 г.

	3. Проведение опытных работ в зимних условиях по выбору оптимально режима технологического процесса УППР. 
	Июнь-октябрь 2012 г.

	4. Обработка полученных данных. Выдача рекомендаций по использованию результатов исследований, технологических регламентов для операций донасыщения, десорбции и денитрации с учетом понижения температуры продуктивных растворов в зимний период Написание отчета
	Сентябрь-декабрь 2012 г.


3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ НИР

Разработать рекомендации и регламенты по созданию эффективной и рациональной технологии производства урановых концентратов, соответствующей современному производственному уровню, требованиям охраны окружающей среды, интенсификации технологических процессов с одновременным улучшением технологических показателей при работе УППР в зимних условиях.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ

После завершения работ по этапу Исполнитель предъявляет Заказчику «Акт сдачи-приемки работ» и отчетную документацию, предусмотренную календарным планом.

По окончании 1-2 этапов календарного плана будут выпущены аннотационные отчеты, после 3 этапа подготовлены и выпущены отчет и рекомендации по совершенствованию технологии производства уранового концентрата, по окончанию 4 этапа выдача рекомендаций, разработка регламентов.
Согласовано:
Директор по производству                            В.П.Савинов

Главный технолог                                          А.С.Ивойлов

PAGE  
2

