# Том 2 «Техническая часть»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к упаковке

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

# РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Токарный станок с числовым программным управлением Типа CKE6150z/1000 с ЧПУ Fanuc или эквивалент.-1 шт.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

381021

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

-токарно-винторезный станок для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, а так же полимерных материалов, поддающихся обработке резанием. - токарная обработка деталей тел вращения сложной формы.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

- наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной 500мм; - наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над суппортом, не менее 200мм; - наибольшая длина заготовки, устанавливаемой в центрах 750 мм; - число позиций инструментальной головки 8; - наибольшая высота резца, устанавливаемого в резцедержателе 25 мм; - центр в шпинделес конусом D8; - конец шпинделя фланцевого по ГОСТ 12593-42 6К; - диаметр отверстия в шпинделе 82 мм; - диаметр 3х кулачкового патрона 250мм; - центр в пиноли с конусом Морзе по ГОСТ 13214-79 5; - масса не более 4800 кг.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

- режим нормальной эксплуатации.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

- срок службы не менее 10 лет.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

- система УЧПУNC-210 или Siemens Sinumerik 840, Fanuk.или эквивалент.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

- закаленные и отшлифованные направляющие; - закаленные и отшлифованные шестерни; - 8-ми позиционный программируемый резцедержатель.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

- устойчивость к моющим средствам, средствам дезинфекции.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

- суммарная потребляемая мощность станка не более 24кВт; - род тока питающей сети - переменный, трехфазный; - частота тока 50Гц; - напряжение 380±38В.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

- класс точности станка П по ГОСТ 8-82

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

- 3-х кулачковый патрон 250 мм с комплектом сменных прямых и обратных кулачков шагом спирали 10мм типа фирмы BISON-BIAL или эквивалент; - планшайба 400 мм; - 8-ми позиционный резцедержатель; - лампа местного освещения; - система типа УЧПУ Fanuc 0i или эквивалент; - запасные части, специальный инструмент и приспособления, необходимые для монтажа, выполнения пуско-наладочных работ, эксплуатации, ТО и ремонта.

Подраздел 4.10 Требования к упаковке

- упаковка с гарантированным обеспечением сохранности при доставке, дата изготовления оборудования не ранее 2015 года.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- пусконаладочные работы: подключение, запуск и отладка станка; - ввод в эксплуатацию станка на заводе заказчика по заранее согласованной программе.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- руководство по эксплуатации; - схемы электрические принципиальные; -руководство по программированию; - руководство по эксплуатации электрооборудования; - сопроводительная документация к приводу главного движения, приводам подач, системе ЧПУ и т.д.; - спецификация поставки; - акт испытаний станка на точность; - техническая документация изготовителя; - сертификат соответствия.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- станок должен поставляется закрепленным на паллете в закрытой упаковке. - проем ворот на месте установки станка 3х4м.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- гарантия на оборудование не менее 2-х лет с момента проведения пуско-наладки.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

- ремонтопригодность по ГОСТ 23660-79; - возможность замены системы ЧПУ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- шефмонтаж, наладка, шеф-наладка; - обучение персонала.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- обеспечение безопасности при монтаже оборудования, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, ТО и ремонте в соответствии с действующей нормативной документацией.

РАЗДЕЛ 11. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Нормативная документация к формированию дополнительных требований по техническому сопровождению стандартного промышленного оборудования на всем жизненном цикле, включая вывод из эксплуатации.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- документация на русском языке.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

- обучение персонала (1-2 дня)…. по согласованию. - 3 человека.

# РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | УЧПУ | Устройство числового программного управления. |