|  | Приложение № 1 К Спецификации № _______ По Договору №___________ от «___» ___________2013 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химреагента Diamond Seal (или аналог) для ОСП «Буровой участок Хиагда»

| п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 11. | Химреагент Diamond Seal (или аналог) | Абсорбирующий полимер Diamond Seal (или аналог) представляет собой разбухающий, но не растворимый в воде, чистый кристаллический синтетический полимер. Предназначен для борьбы с потерей циркуляции при бурении. |
| 32. | Требования к техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | Применение: - Материал для борьбы с потерей циркуляции при бурении - Стабилизирует ствол скважины в галечных и гравийных породах - Обеспечивает устойчивость несцементированных пластов Преимущества: - Быстро впитывает воду - Эффективно уменьшает поглощение - Экономичен – для получения большого объема достаточно небольшое количество материала - Не ферментирует Реагент имеет большую, за счет меньшего размера гранул полимера, что дает возможность ему изолировать более мелкие поровые пространства и трещины. Средний диаметр гранул составляет 2 мм. Внешний вид - сыпучие кристаллы серо-белого цвета Объёмная плотность 0,75 г/см3 Сухой ситовой анализ - 96% через 5 меш (4,0 mm) Набухаемость в пресной воде -0,22 м3/кг Средний размер гранул 2 мм. |
| 43. | Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и прочие документы | Абсорбирующий полимер поставляется в плотных пластиковых мешках до 25 кг. Должен иметь паспорт безопасности. |

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________/Савельев И.П. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |