ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку автомобильной и строительной техники
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка автомобильной и строительной техники для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть серийным, соответствовать заводской комплектации, быть технически исправным, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие, не быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1

	Автомобиль спец. пассажирский УАЗ-396255
 (или эквивалент)

	Год выпуска – не ранее 2012г.

Автомобиль грузопассажирский 4х4

Колесная формула - 4х4

Схема компоновки ТС- вагонная 

Тип ТС – специальный пассажирский (8-ми местный)

Соответствует международному экологическому стандарту – не ниже EURO 4

Расположение двигателя – переднее, продольное

Тип кузова/ количество дверей – закрытый, цельнометаллический/ три боковые одностворчатые двери и одна двухстворчатая дверь сзади

Количество мест для сидения/пасажировместимость – 2+6 откидных мест

Габаритные размеры, мм:

длина – не более 4363

ширина – не менее1940

 высота – не более 2064

Колесная база, мм – не менее 2300

Колея передних/задних колес, мм – не менее 1465/1465

Наибольшая глубина преодолеваемого брода, мм –  не менее500

Дорожный просвет. мм – не менее 220

Масса снаряженного/полного ТС, кг – не более 1805/2730

Двигатель бензиновый, четырехтактный – ЗМЗ 409

Количество и расположение цилиндров – 4, рядное

Рабочий объем, см куб – не менее 2693

Максимальная мощность, л/с (кВт) – не менее 112 (82.5)

Коробка передач – с ручным управлением

Число передач: вперед – 5, назад – 1

Подвеска передняя/задняя – зависимая, рессорная

Рулевое управление без гидроусилителя

Тормозные механизмы передних , задних колес – барабанные

Максимальная скорость, км/ч – не менее 127

Шины – 215/90/R15, 225/75R16

Объем топливного бака, л – не менее 86

Периодичность обслуживания не менее 10000 км пробега

Дополнительное оборудование:

столик

антикоррозийная обработка кузова с подкрылками


	по нормам завода- изготовителя 

	1

	шт.



	2


	Автомобиль грузовой 6х6 с КМУ
(или эквивалент)

	Год выпуска –не ранее 2011

Соответствует международному экологическому стандарту – не менее EURO3

колёсная формула/ведущие колеса - 6х6/все;

схема компоновки транспортного средства - бескапотная, кабина над двигателем;

расположение двигателя - переднее продольное;

исполнение загрузочного пространства - бортовая платформа с крано-манипуляторной установкой;

кабина - цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом;

габаритные размеры, мм: длина, не менее - 8635;  ширина, не более - 2500;  высота, не менее - 3610; 

масса ТС в снаряженном состоянии, не менее, кг - 13146

полная масса транспортного средства (технически допустимая), не более, кг - 20209;

двигатель - четырехтактный дизель;топливо – дизельное;

количество, не менее, и расположение цилиндров - 8, V-образное;

максимальная мощность, не менее, л.с/ кВт (мин ־¹)- 245/165 (1900); 

рабочий объем цилиндров, не менее, см³ - 10857;

трансмиссия - механическая;

сцепление - сухое, однодисковое;

коробка передач с ручным управлением;


число передач: вперед-5, назад-1;

раздаточная коробка - механическая, двухступенчатая; с блокировкой межосевого дифференциала; число передач - 2; 

подвеска передняя - зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами;

подвеска задняя - балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами;

рулевое управление - с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»;

тормозные системы:

рабочая - пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, тормозные механизмы всех колес - барабанные;

запасная - каждый контур рабочей тормозной системы;

стояночная – колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными  энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами 

вспомогательная - моторный тормоз-замедлитель;

ёмкость топливных баков, не менее, л – 210+350;

Крано-манипуляторная установка - Palfinger

Модель КМУ – PK 15500A S207-SK-A

Тип привода – Гидравлический

Допустимая скорость ветра на высоте 10 м для рабочего состояния с грузом, м/с не менее – 14

Допустимый наклон крана-манипулятора при максимальном грузовом моменте, градусов не менее – 5

Одновременно выполняемые операции – не менее двух

Грузовой момент, т-м не менее – 14,6

Грузоподъёмность на вылете 4,5м, т не менее – 3,14

Грузоподъёмность на вылете 8м, т не менее – 1,69

Вылет стрелы максимальный м, не более – 8,1

Вылет стрелы минимальный м, не более – 2,3

Допустимая масса груза, с которой разрешено телескопирование секций стрелового оборудования до вылета 8,0 м, т не менее – 1,69

Угол поворота, радианы (градусы) не менее – 7,33(420)

Место управления – Пульты управления справа и слева на неповоротной платформе

Способ управления – гидравлический

Масса краноманипуляторной установки т, не более – 1,789

Шасси должно быть оборудовано боковыми и задним противоподкатными устройствами.

	по нормам завода- изготовителя

	1

	шт


	3

	Автокран КС-55713-6К

«Клицы» на шасси МАЗ 6303А3 (6х4)

(или эквивалент)


	Год выпуска не ранее 2010

Кран автомобильный грузоподъемностью не менее - 25 т

Трехсекционная телескопическая стрела длиной не более - 21 м

Технические характеристики шасси:

Колесная формула/ведущие колеса 6х4

Норма экологической безопасности не менее Евро 3

Схема компоновки (ТС)-кабина над двигателем

Расположение двигателя - переднее, продольное

Колесная база не более, мм-3810+1400

Колея передних/задних колес, не более мм-2030/1790

Масса снаряженного ТС не более, кг-22350

Полная масса не более, кг - 22850

Двигатель, ЯМЗ 6562.10 четырехтактный дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха

Количество и расположение цилиндров не менее -8,V-образное 

Рабочий объем, не менее см.куб-11150

Максимальная мощность, не менее л.с/кВт(мин)-248/182 (2200)

Трансмиссия – механическая

Рулевое управление – с гидроусилителем

Бак, не менее л -200

Шины не менее -11.00R20

Внешний габаритный радиус поворота не более, м – 10,5

Преодолеваемый уклон пути, % (градусы);

Своими ходом – не менее 25 (14)

На буксире – не менее 18 (10)

Скорости передвижения;

Крана транспортная (без гуська, своими ходом), м/с (км/ч)- не менее 1,4-13,9(5-50)

Крана транспортная на буксире, м/с (км/ч)-1,4-11,1(5-40)

Технические характеристики крановой установки:

Наибольшая/наименьшая температура, С-эксплуатация +40/-40С

Допустимая скорость ветра (на высоте 10м), м/с:

Для рабочего состояния крана-14

Для нерабочего состояния крана-40

Допустимый уклон площадки, на которой устанавливается кран, % (град):

При работе на выносных опорах-5,2(3)

Допустимое совмещение рабочих операций- ограничения одновременного выполнения рабочих операций нет.

Основные характеристики крана:

Грузоподъемность максимальная миди,т – 25,0

Максимальный грузовой момент, тм (кНм)

При работе на выносных опорах в зоне 250 – 80,0 (784,0)

При работе на выносных опорах в зоне 360-48,0(470,4)

При работе на втянутых балках выносных опор в зоне 250-18,0(176,4)

Высота подъема максимальная , м -9,8-21,6

Высота подъема при максимальном вылете, м -3,0

Глубина опускания максимальная, м:

При 6-ти кратной запасовке каната-13,0

Вылет при максимальной грузоподъемности, м-3,2

Вылет минимальный, м -2,0

Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т, не менее:

При длине стрелы от 9 м до 15 м -6,0

При длине стрелы от 15 м до 21-3,0

Геометрические параметры крана

База, м -3,81+1,40

База выносных опор, м, не более -4,9

Расстояние между выносными опорами, м, не более:

При выдвинутых опорах-5,8

При втянутых опорах 2,27

Задний габарит, м-3,015

Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м, не более-11,06х2,5х3,7

Скорость механизма телескопирования секции стрелы

(выдвижения-втягивания секции стрелы)м/с (м/мин)-0,25(15)

Скорость механизма поворота (частота вращения),рад/с об /мин)

Наименьшая- не более 0,021(0,2)

Наибольшая с гуськом и грузом, не более-0,078(0,75)

Угол поворота, рад , не более (градусы-6,28(360)

Время полного изменения вылета (для основной стрелы) с (мин):

От максимального до минимального-45(0,75)

От минимального до максимального-45(0,75)

Место управление:

При работе –кабина крановщика

При монтаже и испытания- кабина крановщика

При установке на выносные опоры- у задней поперечной балки опорной рамы с правой стороны

Способ управления;

Механизмами поворотной рамы- гидравлический

Выносными опорами- гидравлитический

Механизмом передвижения (шасси)-механический

Способ токоподвода к механизмам на поворотной раме

Через кольцевой токосъемник от электрооборудования шасси автомобиля к электрооборудованию на поворотной платформе

Масса крана и его основных частей, т:

Конструктивная масса крана в транспортном положении -не более 21,97

 масса противовеса- не более 0,4

масса основных сборочных частей крана, не более:

стрелы-3,67

крановой установки-12,85

гуська-0,45
	по нормам завода- изготовителя

	1

	шт


	4

	Экскаватор цепной универсальный ЭЦУ-150-33

(или эквивалент)

	Год выпуска – не ранее 2007 г
Колесная формула 4х4

Модель двигателя Д-243

Мощность КВт (л.с.) - не менее 57 (78)

Число цилиндров не менее 4

Номинальная чистота вращения, об/мин 2200

Максимальный крутящий момент , Нм (286 (29,0)

Трансмиссия механическая, 9-ступенчатая, с редуктором, удваивающим число передач, 18/4

Муфта сцепления  сухая, однодисковая

Конструктивная масса, кг. - 5470

Габаритные размеры, мм:

Длина – не более 6656

Длина в транспортном положении – не более 5650

Ширина – не более 3150

Высота не более 2230

Высота в транспортном положении – не более 2900

Эксплуатационная масса с основным ковшом, кг – не более 6350

Колея, мм:

По передним колесам        1450-1630

По задним колесам             1800-2100

Дорожный просвет, мм:

Под передней осью    не менее 640

Под задним мостом   не менее 460

Скорость транспортная, км/ч – не менее 20

Отапливаемая кабина

Экскаваторное оборудование

Тип рабочего органа – цепной скребковый

Ширина копания, мм – 205-215

Привод рабочего органа от заднего ВОМ

Глубина копания, мм – не менее 1500

Погрузочное оборудование

Грузоподъемность, кг – не менее 750

Вместимость основного ковша, м.куб:

геометрическая – не менее 0.38

номинальная – не менее 0.44

Ширина режущей кромки, мм – не менее 1600

Высота разгрузки, мм – не менее 2600

Вылет кромки ковша, мм – не менее 585

	по нормам завода- изготовителя

	1

	шт


	5

	Бульдозер Б10М.0101ЕН(с навесным оборудованием)

(или эквивалент)


	Год выпуска – не ранее 2011
Конструкционная масса, кг. – не более 17405
Макс. конструктивная скорость, км/ч. – 10,38
Сертификат соответствия № РОСС RU МР02В02487 СЦАТ г.Челябинск
Масса эксплуатационная:
- бульдозер и прицепное устройство, кг. – не менее 17405
Приспособлен под установку вала отбора мощности
Габаритные размеры, мм. (не менее): 5920*3330*3250
Однозубый рыхлитель
Полусферический отвал с гидроперекосом (объем призмы волочения 4,75м.куб)
Двигатель:
-  дизель Д180М, 4-тактный с турбонаддувом и жидкостным охлаждением
- количество цилиндров, шт. – не менее 4
- мощность, л.с. – не менее 180
- номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин. – не менее 1250
- удельный расход топлива, (г/л.с.*ч) – не более 160
- система запуска двигателя П-23У, пусковой двигатель
- стартер – напряжение 12В, мощность 1,7 кВт
Воздухоочиститель двигателя – мультициклон, два основных и два предохранительных фильтр-патрона
Генератор – напряжение 28В, сила тока 50А
Аккумуляторные батареи - заряженные
Аккумуляторные батареи – 6СТ-75А, емкость75Ач.
Бульдозерное оборудование – 10Е-установка полусферического неповоротного отвала
Рыхлительное оборудование однозубое
Бульдозерное оборудование с инструментальным ящиком
Рабочее место оператора бульдозера:
- солнцезащитная шторка на переднее стекло
- сиденье с ремнем безопасности
- зеркало заднего вида (в кабине)
- средства микроклимата – отопитель-вентилятор Зенит-8000
- аптечка первой помощи
- одноместная каркасная кабина повышенной жесткости с круговой обзорностью, соответствующая требованиям стандартов ГОСТ (ИСО) по шуму, вибрациям и экологии, утепленная
- стеклоомыватели на переднем стекле
- стеклоочистители: 2 передних, 1 задний
- звуковой сигнал высокого тона, дБ- 125
- звуковой сигнал заднего хода, низкого тона, прерывистый, дБ – 125
- кабина оборудована аварийно-вентиляционным люком 
Приборы на приборном щитке:
- тахометр
- счетчик времени наработки
- вольтметр
-указатель давления масла в двигателе
- указатель температуры охлаждающей жидкости
- указатель уровня топлива
Индикаторы на приборном щитке:
- контроль исправности и режима работы двигателя
- контроль исправности и режима работы трансмиссии
- контроль исправности и режима работы гидросистемы навесного оборудования
Установка разделенных стекол – стеклопакеты двойные
Ходовая система:
- 6 катковая тележка
- опорные катки тележки с подшипниками скольжения
- подвеска – трехточечная с балансирной балкой и гусеничными тележками на вынесенных осях
-микроподрессоривание- тележки на резиновых подушках
- рама – несущая конструкция из стали, сваренная с высокой точностью  
- катки – со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках)
- число поддерживающих катков, шт. – не менее 2
- ширина гусеницы, мм. -  не менее 500
- дорожный просвет, мм. – не менее 435
- удельное давление на грунт базового трактора, МПа. – не более 0,055
- ведущие колеса, сегментные
- натяжные колеса, спицевые
- защита ходовой части – установка щитков от схода гусениц 
- гусеничная цепь со смазанным шарниром, башмак шириной 500мм
- механизм натяжения гусениц – гидравлический, ручной
Трансмиссия:
- тип механическая
- бортовой редуктор – двухступенчатый цилиндрический с самоустанавливающейся шестерней
- управление гидросервированное
- тормозная система: ленточные сухого трения
Системы рабочего освещения: фары – 4 передних, 2 задних мощностью 55Вт
Сплошное бронированное днище
Воздухоочиститель сухого типа с удалением пыли и индикатором запыленности
Система управления навесным оборудованием:
- тип гидравлическая, раздельно-агрегатная
- гидронасос НШ-100, гидронасос НШ-50А-3Л
- максимальное давление, МПа – 18
- распределитель Р160
- фильтрация полноточная на сливе в гидробак
Заправочные емкости:
- топливный бак, л. – не менее 300
- заправочные емкости гидросистемы тракторов с бульдозерным оборудованием, л. – не менее 90
Гидросистема:
- раздельноагрегатная
- гидронасос шестеренного типа НШ-100А-3Л или эквивалент
- производительность, л/мин, с давлением не менее 18Мпа и не более 20Мпа
- гидрораспределитель трехзолотниковый, 3-позиционный типа Р160 или эквивалент
- фильтр полнопоточный на трассе слива с фильтрующими элементами с тонкостью очистки 25мкм
Бульдозер должен быть укомплектован:
- медицинской аптечкой (с окончанием срока годности не ранее 31.12.2014), шт. – 1
- предусмотрено место под огнетушитель
- порошковым огнетушителем емкостью не менее 2литров (с окончанием срока годности не ранее 01.02.2015), шт. – 1
- индивидуальным комплектом ЗИП (в соответствии с упаковочным листом предприятия изготовителя)
- проблесковый маячок (цвет «автожелтый»)
- кабина приспособлена под установку защиты стекол решетками
- кабина приспособлена под установку дополнительного отопителя
- защита оператора, приспособленность под установку ROPS-FOPS
- предпусковой подогреватель двигателя – установка подогревателя фирмы Webasto
- установлена защита трансмиссии 
- установлена защита двигателя
Инструкция по эксплуатации
Сервисная книжка (оформленная)
Паспорт машины
Комплект ЗИП – для внутреннего рынка (дв.180л.с. П-23У)
Язык сопроводительной документации – русский
Исполнение – внутренний рынок
Паспортные таблички – для внутреннего рынка
Сопроводительная документация: формуляр, руководство по эксплуатации; каталог деталей и сборочных единиц на электронном носителе (CD-R)
	по нормам завода- изготовителя

	1

	шт


	6

	Экскаватор-погрузчик JCB 4CX 4WS SM
(или эквивалент)


	Год выпуска – не ранее 2010

Габаритная длина, мм не более – 5910

Габаритная ширина по раме опор, мм не более – 2360

Габаритная высота, мм не более – 3540

Высота крыши кабины, мм не более – 3030

Колесная база, мм не более – 2220

Дорожный просвет от опор, мм не менее – 340

Дорожный просвет от поворотной колонки, мм не менее – 500

Высота центра рулевого колеса, мм не более – 1880

Эксплуатационная масса экскаватора-погрузчика с полным топливным баком и экскаваторным ковшом шириной 600 мм, кг, оператором не более – 8435

Угол въезда,° не менее - 74

Угол съезда, ° не менее - 19

Угол при вершине препятствия между колесами, ° не менее - 118

Рабочее оборудование:

Рукоять с телескопическим удлинителем и глубиной копания, м не менее - 5,53

Максимальная высота разгрузки, мм не менее – 4730

Угол поворота ковша, ° не менее - 201

Ковш экскаваторный стандартного профиля, ширина, мм/ емкость, куб.м не менее  - 600/ 0,17

Ковш погрузчика шестиоперационный челюстной с зубьями, ширина, мм/ емкость, куб.м не менее - 2438/ 1,3

Высота выгрузки, мм не менее – 2690
Номинальная грузоподъемность ковша погрузчика, кгс не менее – 4378

Коробка передач - Powershift, синхронизированная, четырехскоростная с электрическим управлением и встроенным гидротрансформатором, полуавтоматическая

Передаточное число - 2,54

Количество передач при движении вперед/назад не менее - 4/4

Максимальная конструктивная скорость, км/ч не менее – 41

Двигатель - дизельный , с прямым впрыском топлива и  турбонаддувом, того же производителя, что и сам экскаватор-погрузчик

Полная мощность, кВт. не менее - 74,2

Число цилиндров не более – 4

Емкость топливного бака, л. не менее – 160

Шины - Одинакового размера Goodyear Industrial 16,9х28х12 (режим колея в колею, крабовый ход)

Диаметр поворота по внешним колесам – с торможением не более 8 м.

Гидравлическая система - обеспечивающая регулирование скорости и мощности гидропривода при помощи модулирующего клапана, с тремя шестеренчатыми насосами

Производительность главного насоса, л/мин не менее – 80

Производительность дополнительного насоса, л/мин не менее – 64

Тормозная система - саморегулирующиеся дисковые тормоза с сервоприводом и отдельными тормозными контурами, с усилителем и приводом от общей гидравлической системы

Диаметр тормозного диска, мм не менее – 220

Площадь трения одного тормоза, см² не менее - 1290

Электрическая система - с аудиовизуальной системой звуковой и световой сигнализации уровня и давления масла в двигателе, состояния коробки передач, стояночного тормоза, аккумуляторной батареи, воздухоочистителя и генератора переменного тока

Номинальное напряжение в бортовой сети, В не более – 12

Аккумуляторная батарея для суровых условий эксплуатации, емкостью, А/ч.не менее – 110

Генератор переменного тока ,А не менее – 95

Кабина - комфортабельная, закрытого типа, FOPS/ROPS, полностью остекленная, стеклоочистителями, омывателями переднего и заднего стекол, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией, аудиоподготовкой.

Площадь остекления , м² не менее - 6,4

Уровень шума, дБ. не более – 73
Комплектация экскаватора-погрузчика:

электрический подогрев двигателя 240В;
истема удаленного контроля техники LiveLink;
механизм механического перемещения экскаваторной навески;
система компенсации колебаний при передвижении (SRS);
регулируемые подушки скольжения выносных опор;
механизм телескопического удлинения рукояти (Extradig);
гидроразводка для подключения дополнительного оборудования;

каретка для быстрой смены экскаваторного оборудования;

проблесковый маяк;

аккумуляторная батарея для суровых условий;
крепление номерного знака с подсветкой;
руководство оператора на русском языке.
	по нормам завода- изготовителя

	1

	шт



Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу предложений на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)] 
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость товара, страхование, расходы Поставщика на доставку товара до территории объекта Заказчика, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров   
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 90 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика(при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
      5 . Требования к технической документации
Руководство пользователя на русском языке, сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. 

     6. Место поставки продукции:

Красноярский край, г. Железногорск, силами и средствами Поставщика.

     7. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 10 дней с момента заключения договора.
     8. Дополнительные требования:
Диагностическая карта на технику должна быть действительна на протяжении не менее 3х месяцев с момента передачи. Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники (не менее 3-х месяцев)

Начальник отдела                                                                                             _______________________ Д.С. Осетрин
Исполнитель                                                                                                   ________________________ С.В. Фадеев
