
Приложение № 3  к извещению 

о проведении запроса котировок цен 
в электронной форме 
Техническое задание на

поставку сверхвысокочастотного индукционного нагревателя
СВЧ-40АВ
Сверхвысокочастотный индукционный нагреватель СВЧ-40АВ предназначен для пайки, термообработки и диффузионной сварки тонкостенных деталей из сталей, активных и тугоплавких металлов и сплавов на их основе, как на воздухе, так и в вакууме и инертной атмосфере в рабочей камере имеющейся установки УДС-2.

Технические характеристики

Выходная мощность – 40 кВт

Плавная регулировка мощности

Напряжение питания – 380 В, три фазы

Диапазон рабочих частот -  100-300 кГц

Силовая электроника на IGBT модулях

Рабочий цикл – 100% (непрерывный цикл)

Расход охлаждающей воды менее – 10 л/мин

Охлаждение дистиллированной водой давлением – 2 атм

Наличие автоматического таймера до 99 сек с возможностью предварительной установки мощности и времени при нагреве и выдержке деталей

Бинарное исполнение (высокочастотный трансформатор выполнен в отдельном блоке)

В комплект поставки должны входить гибкие тоководы длиной 1м,  присоединительные  кабели и провода, паспорт и документация (инструкция по эксплуатации) на русском языке.

Гарантийный срок 1 год. Гарантийное обслуживание в течение не более 2-х дней после обращения.

Поставляемый Товар должен быть оригинальным, новым не восстановленным. Элементы не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующий нормальной работе.
Упаковка должна исключать воздействие атмосферных осадков и механических повреждений при транспортировке.

Поставщик производит пуско-наладочные работы на территории Покупателя. Работы заканчиваются подписанием Акта сдачи-приёмки оборудования.
Контактное лицо:  Доронина Ольга Арнольдовна (48439) 9-50-07
  Габидуллин Раис Хайбулович (48439) 9-82-35
PAGE  
2

