Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Источник питания DELTA SM-15-400 (или эквивалент) | 1. Выходное напряжение - не менее 14,5 В 2. Диапазон регулирования выходного напряжения 0-100% 3. Выходной ток - не менее 385 А 4. Диапазон регулирования выходного тока 0-100% 5. Изменение выходного тока при изменении нагрузки от 0 до 100% - не более 40 мА 6. Время нарастания выходного тока от 10% до 90% при нагрузке 100% - не более 0,5 мс 7. Время спада выходного тока от 90% до 10% при нагрузке 100% - не более 1 мс 8. Выходное сопротивление в диапазоне частот 0-100 кГц - не более 4 мОм 9. Температурный коэффициент в режиме постоянного тока - не более 10-4 / С 10. Стабильность выходного тока в режиме постоянного тока - не хуже 2*10-4 11. Наличие ручного многооборотного регулятора выходного тока. 12. Наличие изолированного аналогового входа управления выходным током с погрешностью не менее 1% и входным сопротивлением не менее 0,5 МОм 13. Наличие аналогового выхода для контроля и регистрации выходного тока с погрешностью не менее 1% 14. Наличие интерфейса RS232 или Ethernet для управления, контроля и регистрации выходного тока 15. Возможность параллельной работы двух источников по управлению и по выходу. 16. Наличие цифровых индикаторов выходного тока и выходного напряжения 17. Изоляция между входом и выходом - не менее 3000 В 18. Диапазон рабочих температур 0-40 С | шт. | 2 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок –  до 04 декабря 2012г.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт, сертификат испытаний, рабочий сертификат и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ: 685 350,89  руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%