	< 3301 * 1 * 1к >
	ПК РИК (вер.1.3.121109)
	Форма 4



	

	Стройка:
	Релокация ОАО"ГСПИ"на площадке ОАО НПО "ЦНИИТМАШ"

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	

	на на приобретение и монтаж оборудования пожарной сигнализации и оповещения.

	Основание: 3301-1А-СС1.С

	Сметная стоимость:
	566.171
	тыс. руб.

	в т.ч. оборудования:
	150.420
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	415.751
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	5.572
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	53.547
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	
	Раздел 1.  ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТ Ы

	

	1.
	НВП "БОЛИД".
	Контроллер "С2000-КДЛ"
	шт.
	8
	460.29
	
	3 682
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =1830.40/1.18/3.37

	

	2.
	Ц10-08-001-03
	Монтаж
	10 шт.
	0.8
	77.27
	0.37
	62
	51
	
	6.48
	5.18

	
	
	
	
	
	64.28
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	НВП "БОЛИД".
	Блок сигнальный "С-2000-СП1"  исп.01
	шт.
	10
	414.93
	
	4 149
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =1650/1.18/3.37

	

	4.
	Ц10-08-001-04
	Монтаж
	1 шт.
	10
	46.92
	0.68
	469
	410
	7
	3.96
	39.6

	
	
	
	
	
	40.99
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	НВП "БОЛИД".
	Источник питания "РИП-12" исп.05
	шт.
	4
	1 077.81
	
	4 311
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =4286/1.18/3.37

	

	6.
	Ц10-02-016-06
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
	1 шт.
	4
	230.25
	47.52
	921
	538
	190
	12.1
	48.5

	
	
	
	
	
	134.41
	5.32
	
	
	21
	0.53
	2.11

	

	7.
	НВП "БОЛИД".
	Аккумулятор Delta DTM 1217 17а/ч3
	шт
	8
	360.86
	
	2 887
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	НВП "БОЛИД".
	Бокс для аккумуляторов 2*17Ач
	шт.
	4
	316.32
	
	1 265
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =1257,88/1.18/3.37

	

	9.
	НВП "БОЛИД".
	Блок защитный "БЗК"
	шт
	4
	165.97
	
	664
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =660/1.18/3.37

	

	10.
	Ц10-08-001-04
	Монтаж
	1 шт.
	4
	46.92
	0.68
	188
	164
	3
	3.96
	15.8

	
	
	
	
	
	40.99
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	НВП "БОЛИД".
	Извещатель "ДИП-34А-01-02"
	шт.
	502
	163.46
	
	82 055
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =650/1.18/3.37

	

	12.
	Ц10-08-002-02
	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	1 шт.
	455
	22.50
	0.37
	10 239
	8 823
	169
	2.02
	917

	
	
	
	
	
	19.39
	
	
	
	
	
	

	

	

	13.
	НВП "БОЛИД".
	Монтаж комплект
	шт.
	352
	75.44
	
	26 555
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =300/1.18/3.37

	

	14.
	Ц10-08-002-06
	Конструкция для установки извещателя
	1 шт.
	320
	6.41
	1.16
	2 051
	1 294
	372
	0.42
	134

	
	
	
	
	
	4.04
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	НВП "БОЛИД".
	Извещатель "ИПР513-3А" исп01
	шт.
	20
	115.73
	
	2 315
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =460.20/1.18/3.37

	

	16.
	Ц10-08-002-02
	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	1 шт.
	18
	22.50
	0.37
	405
	349
	7
	2.02
	36.3


	
	
	
	
	
	19.39
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	НВП "БОЛИД".
	Адресный расширитель "С2000-АР2"
	шт.
	18
	101.84
	
	1 833
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =404.98/1.18/3.37

	

	18.
	Ц10-08-001-13
	Монтаж
	шт.
	16
	18.31
	0.30
	293
	235
	5
	1.44
	23

	
	
	
	
	
	14.70
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	НВП "БОЛИД".
	Блок "Бриз"
	шт.
	50
	80.62
	
	4 031
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =320.61/1.18/3.37

	

	20.
	Ц10-08-001-04
	Монтаж
	1 шт.
	45
	46.92
	0.68
	2 111
	1 845
	31
	3.96
	178

	
	
	
	
	
	40.99
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	СБ АКТИВ.
	Громкоговоритель SWS-03
	шт
	84
	56.83
	
	4 774
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =226/1.18/3.37

	

	22.
	Ц10-04-101-07
	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении
	1 шт.
	76
	34.40
	
	2 614
	1 654
	
	2.4
	182

	
	
	
	
	
	21.77
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	Ц08-02-148-01
	Кабель в трубах  и коробах  , масса 1 м, кг , до 1
	100 м кабеля
	58
	809.85
	594.95
	46 971
	8 303
	34 507
	14.9
	863

	
	
	
	
	
	143.15
	48.08
	
	
	2 789
	4.07
	236

	
	
	Объем: 3200+1600+300+700
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Ц10-06-032-01
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства
	100 пар
	0.04
	157.37
	
	6
	6
	
	15.6
	0.62

	
	
	
	
	
	150.07
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	Ц10-06-032-02
	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2
	1 кабель
	3
	46.95
	
	141
	139
	
	4.8
	14.4

	
	
	
	
	
	46.18
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	Ц10-04-066-04
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	1 шт.
	100
	48.89
	
	4 889
	4 094
	
	4.8
	480

	
	
	
	
	
	40.94
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	Ц08-02-407-03
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	100 м
	1
	1 733.28
	326.62
	1 733
	535
	327
	56.9
	56.9

	
	
	
	
	
	534.67
	14.75
	
	
	15
	1.09
	1.09

	

	28.
	Ц08-02-407-01
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	1
	951.10
	214.28
	951
	347
	214
	37
	37

	
	
	
	
	
	347.42
	7.62
	
	
	8
	0.56
	0.56

	

	29.
	Ц08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	17
	1 795.55
	70.26
	30 524
	4 564
	1 194
	28.6
	486

	
	
	
	
	
	268.46
	1.79
	
	
	30
	0.13
	2.24

	

	30.
	"МПО Эл.монтаж"
	Шкаф ШРНМ-2
	шт.
	8
	723.25
	
	5 786
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =2876.09/1.18/3.37

	

	31.
	Ц08-01-102-01
	Шкаф управления и регулирования
	1 шкаф
	8
	542.20
	232.27
	4 338
	1 348
	1 858
	17.5
	140

	
	
	
	
	
	168.54
	12.96
	
	
	104
	0.96
	7.68

	

	32.
	Ц08-02-396-05
	Короб
	100 м
	35.7
	1 556.04
	395.64
	55 551
	15 141
	14 124
	45.1
	1611

	
	
	
	
	
	424.13
	20.74
	
	
	740
	1.54
	54.8

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	308 764
	49 840
	53 008
	
	5268

	
	
	
	
	
	
	
	
	3 707
	
	304

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	144 307
	
	
	
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 1, 3, 5, 7-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 30)
	
	
	
	
	4 329
	
	
	
	

	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 1, 3, 5, 7-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 30)
	
	
	
	
	1 784
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	150 420
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	164 457
	49 840
	53 008
	
	5268

	
	
	
	
	
	
	
	
	3 707
	
	304

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20; %=92 - по стр. 22, 26; %=95 - по стр. 23, 27-29, 31, 32; %=100 - по стр. 24, 25)
	
	
	
	
	48 645
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20; %=65 - по стр. 22-29, 31, 32)
	
	
	
	
	34 119
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	247 221
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	397 641
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	48 645
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	34 119
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	
	537
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ

	

	33.
	НПП Спецкабель.
	Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1*2*1.0
	м
	3200
	4.30
	
	13 775
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =30.96/1.18/6.40

	

	34.
	НПП Спецкабель.
	Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1*2*2,5
	м
	1600
	8.20
	
	13 123
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =58.99/1.18/6.40

	

	35.
	НПП Спецкабель.
	Кабель КСБнг(А)-FRHF 2*2*0,8
	м
	300
	12.19
	
	3 657
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =87.672/1.18/6.40

	

	36.
	КОМП. АТЛАС
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS  2*1.5
	м
	700
	5.06
	
	3 542
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =36.39/1.18/6.40

	

	37.
	С503-0545
	Коробка  КС-4
	шт.
	100
	3.42
	
	342
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	С103-0014
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	100
	14.10
	
	1 410
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	С103-0017
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	100
	33.90
	
	3 390
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	МПО Эл.монтаж
	Труба гофрир. ПВХ негорючая легкая д20мм
	м
	1700
	5.06
	
	8 601
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =36.39/1.18/6.40

	

	41.
	МПО Эл.монтаж
	Кабель-канал с крышкой DLP 40*20  L=2.1m
	м
	3570
	26.26
	
	93 757
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 1700*2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =188.89/1.18/6.40

	

	42.
	МПО Эл.монтаж
	Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Угол внешний
	шт
	200
	16.32
	
	3 263
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =117.35/1.18/6.40

	

	43.
	МПО Эл.монтаж
	Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Угол внутренний
	шт
	200
	16.32
	
	3 263
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =117.35/1.18/6.40

	

	44.
	МПО Эл.монтаж
	Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Угол плоский
	шт
	400
	16.67
	
	6 668
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =119.90/1.18/6.40

	

	45.
	МПО Эл.монтаж
	Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Отвод
	шт
	100
	1.25
	
	125
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =8.96/1.18/6.40

	

	46.
	МПО Эл.монтаж
	Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Накладка на стык
	шт
	1800
	6.95
	
	12 503
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =49.96/1.18/6.40

	

	47.
	МПО Эл.монтаж
	Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Заглушка
	шт
	100
	11.11
	
	1 111
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =79.92/1.18/6.40

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	168 530
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	168 530
	
	
	
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	168 530
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	168 530
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	168 530
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	477 294
	49 840
	53 008
	
	5268

	
	
	
	
	
	
	
	
	3 707
	
	304

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	144 307
	
	
	
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 1, 3, 5, 7-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 30)
	
	
	
	
	4 329
	
	
	
	

	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 1, 3, 5, 7-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 30)
	
	
	
	
	1 784
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	150 420
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	332 987
	49 840
	53 008
	
	5268

	
	
	
	
	
	
	
	
	3 707
	
	304

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	168 530
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20; %=92 - по стр. 22, 26; %=95 - по стр. 23, 27-29, 31, 32; %=100 - по стр. 24, 25)
	
	
	
	
	48 645
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20; %=65 - по стр. 22-29, 31, 32)
	
	
	
	
	34 119
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	415 751
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	566 171
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	48 645
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	34 119
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	
	537
	
	
	
	


	Составил:
	Устинкина Г.М.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Котова И.Н.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

