|  | Приложение № 1 К Спецификации № _______ По Договору №___________ от «___» ___________201__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку мобильного здания

| п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам. | Мобильный жилой прицеп вагон-бытовка (кунг) на базе автомобильного шасси, на пневмошинном ходу, предназначенные для отдыха, принятия пищи рабочего персонала непосредственно на участке ведения работ в климатических условиях категории 1 по ГОСТ 15150-69. |
| 2. | Требования к качеству поставляемого товара, выполняемым работам, оказываемым услугам | - наличие сертификатов соответствия ГОСТ Р 52746-2007 , ГОСТ 22853-86 пункт 2.4.1-2.4.11. , ГОСТ 300247.1-94. - требования по электробезопасности: электроснабжение вагон-домов должно осуществляется от внешних источников тока напряжением 380/220 В, выполнено по системе TN-C-S (ПУЭ,1.7.3, ГОСТ Р50571.2-94) проводом марки ПВ 3х1,0 и ПВ 3х2,5 в ПВХ кабель-каналах открытым способом. Электрическими потребителями являются: розеточная сеть и освещение. Все они должны быть запитаны от распределительного щитка освещения. Укомплектован автоматическими выключателями с тепловым и электромагнитным расцепителями, что защищает сети от токов перегрузки или токов короткого замыкания. На вводе в щиток установлено устройство защитного отключения (УЗО) для защиты людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования, повреждений изоляции проводников или при случайном непреднамеренном контакте человека с открытыми проводящими частями электроустановки, а также для предотвращения возгорания и пожаров, возникающих вследствие протекания токов утечки и развивающихся из них коротких замыканий, замыканий на корпус и замыканий на землю. Все оборудование, не находящееся под напряжением, должно быть заземлено (занулено). Заземление и зануление выполняются в соответствии с требованиями гл. 1.7. и 7.3. ПУЭ. Для заземления здания необходимо подвести провод к точкам заземления, расположенным на раме. Для освещения вагон-дома применяются ударопрочные светильники с лампами накаливания. Управление освещением осуществляется клавишными выключателями, установленными в тамбуре. |
| 2.1 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие санитарно-эпидемиологического заключения СанПин 2.2.1.1200-03, СП 2.2.1.1312-03, СП 2.2.2.1327-03. |
| 2.2 | и др. обязательные документы согласно требованиям законодательства РФ |  |
| 3. | Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | Жилой вагон должен быть на автомобильном шасси, не превышающим по ширине 2,5 м, по высоте 3,8 м, по длине 5,0 м (удовлетворяющим требованиям ПДД и не требующим специального разрешения для транспортировки по дорогам общего пользования). Входная дверь должна быть с торца противоположного прицепному устройству и оборудована приставной лестницей с перилами. Высота потолков не менее 2,0 м, иметь 3 открывающихся окна с москитными сетками, электрическое освещение и розетки Жилой вагон должен быть оснащен следующим оборудованием: - кровать одноярусная с рундуком 2 шт. - стол приставной 1 шт. - тумба 2 шт. - мойка со шкафом и водонагревателем 1 шт. - бак для воды из нержавеющей стали (пищевой пластмассы) 1 шт. - печь – калорифер КН-50 (или аналог) 1 шт. Техническая информация Тепловая мощность: не менее 2 кВт Сечение дымохода: не менее 100 мм Длина: не более 620 мм Ширина: не более 430 мм Высота: не более 613 мм Масса: не более 35 кг Печь – калорифер представляет собой цельносварную конструкцию из стали толщиной не менее 3 мм, покрытую жаропрочной краской. Сгорание топлива происходит по принципу газогенерации, что позволяет значительно уменьшить расход топлива и снижает температуру нагрева стенок. Камера сгорания разделена на 2 части перевалочным листом. В нижней части происходит пиролиз топлива, а в верхней расположены форсунки дожига с инжекторами. Для снижения температуры нагрева калорифера и для равномерного распределения тепла, калорифер покрыт кожухом из листовой стали марки Ст3 Сп ГОСТ 16523-97 толщиной 1мм. Конструкция кожуха должно предусматривать равномерное распределение нагретого воздуха по всему помещению. Рядом с печью не должно образовываться скопление тепла и конденсата влаги. Печь должна работать на любом твердом топливе: дерево, древесные отходы, картон, торфяные брикеты и т.д. Монтаж, эксплуатация печей, каминов, котлов, дымоходов должны производиться в соответствии с правилами пожарной безопасности СП 7.13130.2009, ППБ 01-03, СНИП 41-01-2003, правилами производства работ, ремонта печей и дымовых каналов и инструкцией или руководством производителя - шкаф навесной для посуды 2 шт. - сушилка для одежды 1 шт. - вешалка для одежды 1 шт. - электрообогреватель масляный 2 шт. - огнетушитель ОУ-2 (ОУ-3) с креплением 1 шт. - аптечка 1 шт. - шкафчик под аптечку 1 шт. - полочка под документацию 1 шт. |
| 3.1 | Чертежи, образцы и др. документы | Схема помещения вагона-бытовки а приложении №1 |
| 4. | Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика | -условия транспортировки, габариты груза, маркировка, упаковка, комплект документов, передаваемый при поставке товара и др. информация. |
| 5. | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости). | Расчетный срок эксплуатации - 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации мобильных зданий не менее 12 месяцев со дня подписания акта приёмки-передачи. |
| 6. | Требования к сроку и условиям поставки товара, выполнение работ, оказание услуг. | в соответствии со спецификацией |
| 7. | Требования к месту поставки товара, выполнение работ, оказание услуг. | в соответствии со спецификацией |

Приложение №1

Примерная схема вагона-бытовки

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |