«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка контрольно-измерительных приборов

Обнинск

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 3.2. Требования по надежности

Подраздел 3.3. Требования к комплектности

Подраздел 3.4. Требования к маркировке

Подраздел 3.5. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТАВКЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Контрольно-измерительные приборы в составе: Термодат 13к5/3ув/3т/1р/485 или эквивалент -1шт; Термодат 12к5/1ув/1а/2р/1т485 или эквивалент -1шт. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, изложенным в раздел 3.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Закупаемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации - нормальные; - От -30ºС до +50ºС, влажность от 5 до 90%, без конденсации влаги.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 3.1. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |
| --- | --- |
| Термодат 13к5/3ув/3т/1р/485 или эквивалент Масса: Не более 1 кг; Габаритные размеры: Лицевая панель 96х96мм., глубина 92мм, вырез в щите 92х92мм; Универсальный вход – 3; Транзисторный выход-3 Дополнительное реле-1; Класс точности-0,25; Закон регулирования: ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциальный), двухпозиционный; Диапазон температур измерения: От -270°С до 1372°С, (зависит от типа датчика); Напряжение питания: Номинальное ~ 220В, допустимое ~160…250В; Потребляемая мощность: Не более 10 Вт; Корпус: Металлический, для щитового монтажа; Дисплей: Светодиодный, 2 строки по 4 разряда и индикатор номера канала (10 и 14мм); От 4 до 8 индикаторов режима работы; Термодат 12к5/1ув/1а/2р/1т485 или эквивалент Входы: Один универсальный вход, один дискретный вход; Релейные выходы-2; Аналоговый выход-1; Класс точности-0,25; Закон регулирования: ПИД, Двухпозиционный; Диапазон температур измерения: От -270°С до 2500°С, (зависит от типа датчика); Напряжение питания: ~125…250В; Потребляемая мощность: Не более 10 Вт; Корпус: Металлический, для щитового монтажа; Дисплей: Светодиодный, четырехразрядный (высота символов 14мм); Один светодиодный индикатор режима работы; Габаритные размеры: Лицевая панель 96х96мм., глубина 92мм, вырез в щите 92х92мм; Масса: Не более 1 кг. |  |
| Подраздел 3.2. Требования по надежности |  |
| Срок долговечности, безотказности и ремонтопригодности - не менее 10 лет. |  |
| Подраздел 3.3 Требования к комплектности |  |
| В комплект поставки должны входить: - Термодат 13к5/3ув/3т/1р/485 или эквивалент -1шт; -Термодат 12к5/1ув/1а/2р/1т485 или эквивалент -1шт; -паспорт, руководство по эксплуатации, сертификат об утверждении типа средств измерений, свидетельство о поверке. |  |
| Подраздел 3.4 Требования к маркировке |  |
| Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемый краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование грузополучателя, наименование фирмы-изготовителя. |  |
| Подраздел 3.5 Требования к упаковке |  |
| Контрольно-измерительные приборы должны быть упакованы способами и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждений и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ. |  |

РАЗДЕЛ 4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ

При поставке закупаемого товара комплект документации на русском языке должен включать в себя: паспорт, руководство по эксплуатации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок закупаемого товара 60 месяцев.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Термодат 13к5/3ув/3т/1р/485 или эквивалент -1шт; -Термодат 12к5/1ув/1а/2р/1т485 или эквивалент -1шт; Срок поставки: 20 матра 2015г.

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.