Приложение к Спецификации

| «УТВЕРЖДАЮ»: | «СОГЛАСОВАНО»: |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Хиагда» |  |
| (Должность) | (Должность) |
| А.А. Дементьев |  |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |

Техническое задание на поставку

Промышленного пылесоса с водным фильтром «Вортекс-300М»

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

Чита, 2015
Техническое задание

на поставку Промышленного пылесоса с водным фильтром «Вортекс-300М»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Промышленный пылесос с водным фильтром «Вортекс-300М» или аналог

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ГОСТ 16999-79 и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

Подраздел 1.3 Код ОКП

51 5611

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пылесос предназначен для уборки производственных помещений и оборудования от любых видов пыли - абразивной, электропроводящей, волоконной, влажной, слипающейся. Пылесос может собирать воду, масло, жидкую грязь.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пылесос должен эксплуатироваться во взрывобезопасных помещениях с температурой от +5ºС до +50º С Режим работы длительный.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Габаритные размеры, мм, не более 450×670×1120 Сухая масса, кг, не более 42 Потребляемая мощность, Вт, не более 2400 Производительность по воздуху, м3/час 280 Производительность по пыли, л/мин, не менее 10 Максимальное разрежение кПа 20,5 Емкость пылесборника, л, не менее 40 Объем заправки водой, л 10 Внутренний диаметр шланга, мм 50 Длина шланга, м, не менее 3 Запыленность выхлопа, мг/м3,не более 0,8 Электропитание, В ~220 Длина электрокабеля, м, не менее 10 Материал корпуса – Сталь Покрытие корпуса – Полимерное

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Все технико-экономические показатели должны регламентироваться и соответствовать требованиями ГОСТ 16999-79 Пылесос должен работать в двух режимах: - «нормальный» – при уборке полов, стен и емкостей; - «экономичный» – при местном отсосе пыли и мелкой стружки

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Требования по ГОСТ 27.003-90. Срок службы не менее 1000 часов

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Степень защиты по ГОСТ 14254-96. Уровень шума, дБ, не более 75

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Материал корпуса – Сталь Покрытие корпуса – Полимерное Широкая взаимозаменяемость запасных и сменных частей. Воздуховод рукавный – 1шт. Труба-штанга – 1шт. Насадка плоская – 1шт. Насадка щелевая – 1шт. Насадка трубчатая – 1шт. Насадка угловая – 2 шт. Ведро заправочное – 1 шт. Щетка-кисть – 1 шт. Запасные части: поролоновый фильтр – 1шт. разъем пластиковый – 1шт.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Способность оборудования сохранять прочность, герметичность и работоспособность при кратковременных предельных нагрузках Устойчивость к моющим средствам, средствам дезинфекции и др.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

- требования к роду тока – переменный; - требования к частоте и ее допустимым отклонениям от номинала 50Гц; - требования к напряжению и его допустимым отклонениям от номинала 220В; - требования к ограничениям по мощности 2400Вт.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не установлены

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Вместе с оборудованием должен поставляться паспорт, руководство по эксплуатации и запасные части. Оборудование должно быть поставлено в стандартной комплектации и готово к применению.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Маркировка должна оставаться разборчивой в течение всего срока службы и должна соответствовать ГОСТ 1.9 – 95, ГОСТ Р 51121-97

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Упаковка для оборудования должна соответствовать ГОСТ 23170-78

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Право собственности у Покупателя на ТМЦ возникает с момента их принятия Покупателем на свой склад в г.Чита Забайкальского края по товарной накладной по форме ТОРГ-12, если иное не предусмотрено в Приложении №1 к Договору (Спецификации). ТМЦ считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем при условии его соответствия количеству, в соответствии с количеством, указанным в Приложении №1 к Договору (Спецификации) и товаротранспортной накладной; качеству и ассортименту, в соответствии с сертификатом качества.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Документация поставляемая с оборудованием: - русскоязычное руководство по эксплуатации – 1 шт.; - паспорт– 1шт; - сертификат соответствия – 1 шт.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Условия транспортирования: - в части воздействия климатических факторов – в соответствии с группой условий хранения по ГОСТ 15150-69; - в части воздействия механических факторов – Л по ГОСТ 23216-78. Поставщик производит отгрузку и доставку ТМЦ в г. Чита собственным транспортом, либо через транспортную компанию за свой счет, по реквизитам указанным в Договоре. Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требования к хранению устанавливают в соответствии с ГОСТ 23216-78.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации (не менее) 12 месяцев с момента поставки

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Требования к ремонтопригодности по ГОСТ 23660-79, ГОСТ 23216-78. Возможности замены составных частей или элементов.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Периодическое обслуживание оборудование должно быть простым в исполнении, не требовать специальных навыков и инструмента

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования к оборудованию по ограничению его воздействия на окружающую среду значениями, не превышающими значений, установленных действующими нормативными документами.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования по безопасности по ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.004-91 Требования к уровню вибрации по ГОСТ 12.1.012-2004, шума по ГОСТ 16372-93

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поставляемое оборудование должно соответствовать высокому качеству, соответственно классифицироваться по ГОСТ 16999-79

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставляется в количестве и в срок прописанный в Приложении №1 к Договору (Спецификация).

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Предоставляемая документация на поставляемое оборудование должна быть на русском языке в полном составе.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Исполнитель

Инженер теплотехник                                                                        Щелканов М.А.

Руководитель исполнителя

Главный энергетик                                                                             Трифанов Б.А.