Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку седельного тягача на базе а/м Мерседес (нагрузка на ССУ 16,8т) (или эквивалент) для нужд Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ СЕДЕЛЬНОГО ТЯГАЧА НА БАЗЕ А/М МЕРСЕДЕС (НАГРУЗКА НА ССУ 16,8Т) (ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ) ДЛЯ НУЖД ИРКУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «СИБИРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов

внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов

при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ  К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ  К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ  К  ОБЪЕМУ  И/ИЛИ  СРОКУ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ  ПО  РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ  К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ  ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ  К  КАЧЕСТВУ  И  КЛАССИФИКАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  СТАНДАРТНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО  ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ  К  КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ  К  ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

1. Седельный тягач на базе а/м Мерседес (нагрузка на ССУ 16,8 т.) (или аналог). 2. Седельный тягач Mercedes-Benz Actros 3 2644LS (или аналог) со стандартным и дополнительным оборудованием, тип автомобиля-2644LS, модель-Mercedes-Benz Actros 3 (или аналог) в стандартной комплектации.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшем в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образ-цом, свободным от прав третьих лиц. Технические характеристики оборудования подтверждающие его новизну.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКП 451139

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Перевозка мобильного комплекса по переработке ТРО в Иркутском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКПЛУАТАЦИИ

оборудование должно быть работоспособным при диапазоне температур от -40С до +40С

РАЗДЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Наименование показателей; Технические требования. 1; 2. Модель: Mercedes-Benz Actros 3 Тип автомобиля: 2644 LS Колесная формула: 6X4 Базовая модель шасси: 93424112 Исполнение шасси: Седельный тягач Тип кабины: L-кабина Мощность двигателя: не менее 320 кВт (не менее 435 л.с.) Колесная база: не более 3300 мм Допустимая полная масса: не менее 26000 кг Грузоподъемность / нагрузка на ССУ: не менее 16805 кг Расположение органов управления: слева Смещение седельно-сцепного устройства: не более 975 мм Длина не более 6867 мм Ширина не более 2495 мм Высота не более 3483 мм Окраска LZ 1: Кабина MB 3626 рубиново-красный 88 Шины 1. ось: 2 X 315/70 R 22,5 F38L18 75 Bridgestone Highway 2. ось: 4 X 315/70 R 22,5 F38L77 75 Bridgestone Traction (M+S) 3. ось: 4 X 315/70 R 22,5 F38L77 75 Bridgestone Traction (M+S) Запасное колесо: 1 X 315/70 R 22,5 F38L18 75 Bridgestone Highway Оборудование автомобиля Стандартное оборудование A57 Выгнутая балка переднего моста AL3 Передняя ось не менее 7,5 т AM4 Задний мост H7, не менее 13,0 т, ведомая шестерня 233 мм AP3 Передаточное число главной передачи i= 3,714 (HL7) Блокировка дифференциала заднего моста BB5 Дисковые тормоза на передней и задней осях BB8 Тормозная система типа Telligent с ABS и ASR BD3 Разъемы тормозные и электрич. с верх.расположением Двухконтурная пневматическая тормозная система Автоматическая настройка тормозов Разъемы для двухконтурной тормозной системы прицеп Спиральные шланги и кабели соединения с прицепом Противооткатная система CL9 Рулевое управление типа LS6/ LS8 Стабилизатор передней оси Стабилизатор задней оси под рамой Рулевая колонка регул.по высоте и наклону, блокир. Кронштейны агрегатов на левой стороне Многофункциональное рулевое колесо EC6 Разъём соединения с прицепом 15-контактный F24 Задняя стенка кабины прямая FE5 Электростеклоподъёмники дверей кабины FN1 Передняя панель стандартная FS2 Зеркало водителя с широким углом обзора, обогрев. FZ7 Иммобилайзер с транспондером Задняя стенка кабины без окна Зеркало с широким углом обзора со стороны пассаж. Зеркало задн. вида с электроприводом и обогревом Рамповое зеркало со стороны пассажира Центральный замок GH8 КП типа MercedesPowerShift G330-12/11.63-0.77 HF2 Воздушный фильтр вентиляции кабины Управление системой отопления и вентиляции кабины JK2 Комбинация приборов с графическим дисплеем JN0 Тахограф, 1 день + 2 водителя, модульный Указатель внешней температуры Система бортового контроля Telligent KH8 Направление выхлопа вниз Указатель расхода топлива 6-секционная задняя блок-фара с рефлекторами Лампа освещения лестницы кабины Фары с прозрачной оптикой (H7) Прерыватель для дополнительных указателей поворота MA9 Опоры двигателя для плохих дорог MD4 Ограничитель скорости 90 км/ч MD9 Круиз-контроль TEMPOMAT MV4 Двигатель V6, LA, не менее 320кВт / не менее 435л.с., 1800 об/мин Система предварительного подогрева топлива Моторный тормоз с постоянным дросселем Антимоскитная сетка перед радиатором N55 Система охлаждения коробки передач Задняя подвеска, 4 пневмоэлемента, регулир. уровня R38 Колесные диски 9.00x22.5 R60 Временное крепление запасного колеса R87 Запасное колесо SF0 Сиденье пассажира откидное SG5 Сиденье водителя с пневмоподвеской, Isringhausen X57 Мероприятия по снижению шума EС 96/20 XK3 Гарантия на двигатель/трансмиссию не менее 3 лет/250000 км XV6 типа Actros 3 Лестница и площадка за кабиной Y82 Обтекатель передний нижний Комплект инструментов Телескопический домкрат 12 т Z01 Исполнение в зависимости от страны назначения ZZ3 Автомобиль для правостороннего движения Дополнительное оборудование B65 Блок подготовки воздуха с подогревом BA1 Ретардер Voith C06 Исполнение шасси для ADR C73 Передний противоподкатный брус (EC) DS3 Люк в крыше кабины с электроприводом E91 Вариант с сухозаряженными аккумуляторными батареям EB3 Аккумуляторы 2 X 12V/220 Ач, малообслуживаемые ED7 Розетка лампы-переноски под крышкой акк. отсека EK3 ADR-исполнение для класса FL,вкл.EX/III,EX/II иAT EM8 Модуль программируемый PSM ISO 11992 ES5 Розетка дополнит. 12 V/15 A в кабине, с крышкой ET1 Трансформатор 24 V/12 V, 8 A EU1 Магнитола CD EV2 Подготовка для установки радиостанции F04 Кабина L FG1 Часы цифровые с будильником FJ4 Резиновые напольные коврики водителя и пассажира FK0 Вещевые отсеки закрываемые над ветровым стеклом FL3 Усиленная подвеска кабины для плохих дорож.условий FL4 Пружинная подвеска кабины FM2 Тониров.стекла, ленточ.светофильтр на ветр. стекле FS4 Солнцезащитная шторка на окне двери водителя FX7 Переднее зеркало в аэродинамическом исполнении G86 Сцепление двухдисковое GE7 Mercedes PowerShift 2 H03 Кондиционер в кабине H04 Теплоизоляция кабины дополнительная H65 Дополн. отопитель жидкостной Webasto Thermo Top 90 J70 Воздушный звуковой сигнал K40 Топливный бак запираемый K45 Сетка в горловине топливного бака K81 Фильтр топливный с подогреваемым влагоотделителем KE7 Бортовая диагностика KG2 Глушитель c SCR-катализатором, средний, нерж.сталь KP3 Бак с AdBlue, 85 л KU4 Топливный бак 400 л, алюминиевый, на прав. стороне L16 Фары противотуманные галогенные L28 Рабочее освещение L30 Решётки фар защитные L43 Знак обозначения автопоезда L54 Два проблесковых желтых сигнала на крыше кабины M45 Генератор 28V/100А M78 Номер двигателя выбит M89 Факельное устройство холодного старта M97 Забор воздуха в передней части кабины ML3 Повышающая ременная передача привода вентилятора MS5 Исполнение двигателя Евро 5 с применением BlueTec MZ7 Компрессор одноцил. с ограничителем max давления NH2 КОМ MB 131-2с, от промежуточ. вала коробки передач P32 Крылья задние трёхсекционные (ЕС) P80 Крылья задних колес для ширины автомобиля 2500 мм QB7 Седел.-сцепн. уст-во Jost JSK37,H=150мм,руч.смазк. QC4 Передние рессоры 7,5 т QM2 Плата монтажная 40 мм для седел.-сцеп. уст-ва 20 т R04 Защитные колпаки для гаек крепления колес SM6 Два спальных места с рег-кой наклона верхней полки SV6 Спинка сиденья откидная TR3 Вариант с полной массой 26.0 т (7.5/9.5/9.5) XS1 Инструкции на русском языке Y28 2 противооткатных башмака Y33 Установка удлинителя на ниппель внутренней шины Y34 Шланг подкачки шин, 10 м Y44 Знак аварийной остановки (треугольник) Y45 Аварийный фонарь Y47 Лампа-переноска, длина провода 10 м Y69 Гидропривод подъёма кабины для температур ниже -25 Z97 СKD, технологическая поставка

Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Седельный тягач должен обеспечивать максимальную скорость движения не менее 90 км/час, перевозку грузов не менее 40000 кг

Подраздел 4.3 Требования по надежности

Срок службы не менее 10 лет включительно.

Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Мероприятия по снижению шума ЕС 96/20

Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

- седельный тягач должен обладать гарантийным сроком эксплуатации на двигатель и трансмиссию не менее 3 лет или 250000 км.

Подраздел 4.6 Требования к стабильности и параметров при воздействии факторов внешней среды

- седельный тягач должен сохранять работоспособность при температуре от -40С до 40С в условиях дождя, тумана, снегопада.

Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

-отсутствуют

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

-отсутствуют

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

- оборудование должно быть укомплектовано в соответствии с комплектовочной ведомостью -седельный тягач должен быть укомплектован ЗИП.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

- отсутствуют

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

- отсутствуют

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Поставщик обязан при передаче оборудования проверить его работоспособность в присутствии заказчика.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- Поставщик обязан передать с оборудованием инструкции по эксплуатации, сервисную книжку на русском языке

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- отсутствуют

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- отсутствуют

РАЗДЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

- требования к гарантийным срокам эксплуатации на двигатель и трансмиссию не менее 3 лет или 250000км.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

- седельный тягач должен быть ремонтопригодным - на седельном тягаче должна присутствовать возможность заменять части и агрегаты для ремонта

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Поставщик должен обладать сервисным центром по обслуживанию и гарантийному ремонту седельного тягача или иметь соглашение (договор) на сервисное обслуживание и гарантийный ремонт в г. Иркутске.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

-не менее ЕВРО-3

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- тормозная система типа ABS ASR - ремни безопасности - подушки безопасности

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ

ОБОРУДОВАНИЯ

-соответствие стандартам РФ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- производитель должен обладать каталогом запасных частей и руководством по ремонту поставляемого оборудования

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

-исполнение для Российской Федерации

РАЗДЕ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

Дата начала поставки – с момента заключения договора. Дата окончания поставки – в течении 30 (тридцати) дней с момента заключения договора, но не позднее 10.12.2013г.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая документация на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

- Поставщик должен провести инструктаж водителя по использованию оборудования и ежедневного обслуживания. Инструктаж должен быть проведен по адресу поставки.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТРО | Твердые радиоактивные отходы |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |