ЧАСТЬ 1. том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
	Номер п/п
	Наименование товара, характеристики
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна происхождения, завод-изготовитель
	Единицы 

измерения
	Количество

	1

	ПЭВМ  в составе

или эквивалентный комплект
	Технические характеристики.

1. Корпус:

InWin Mini Tower EMR-035BL 450W, 2USB, внешних отсеков 3,5" - 2, внутренних - 5, отсеков 5,25"

Дополнительный вентилятор Cooler Master R4-P2B-12AK-GP(120*120*25mm, 16dBA, 1подшипник скольжения, 

1качения, малошумный)
2. Материнская плата :

ASUS P8H77-M Pro (H77, LGA1155, 4*DDR3(2400/2133/2000/1866/1600/1333), 2*PCI-E x1, 2*PCI-E 2.0 x16, 1*PCI-E 3.0 x16, SLI/CrossFire, GLan, mATX, 10*USB 2.0, 4*USB 3.0, 4*SATA2, 4*SATA3, 1*PS/2, D-Sub/DVI-D/HDMI/DP
3.  Процессор 

CPU Intel Core I5-3570K 3.4GHz, Quad Core, LGA1155, 6Mb, integraited Graphics, 77W, BOX
4.  Модуль памяти:

Kingston KVR1333D3N9/2G Модуль памяти DDR3 2Gb PC3-10660 1333MHz CL9- 2 комплекта.

5. Жесткий диск:

Жесткий диск WD Caviar Black WD5003AZEX SATA 500Gb 3.5"  SATAIII 7200rpm 64Mb
6. Привод:
Привод DVD±RW Pioneer DVR-S20BK, SATA  Black
7. Мышь: 

Logitech LS1 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-000864

8. Клавиатура: 

Клавиатура Logitech K120 for buisness, USB [920-002522]
9. Монитор:     Монитор 21.5" типа NEC E224 Wi
10.  Программное обеспечение: 

- Microsoft WinPro 8 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA

c правом пользования  Windows 7 Prof 32-bit 64-bit,

- Microsoft Office 2010 для дома и бизнеса Rus 32/64
	Россия

	комплект
	6

	2
	ПЭВМ  в составе

или эквивалентный комплект
	Технические характеристики.

1.Корпус:

InWin Mini Tower EMR-035BL 450W, 2USB, внешних отсеков 3,5" - 2, внутренних - 5, отсеков 5,25"

Дополнительный вентилятор Cooler Master R4-P2B-12AK-GP(120*120*25mm, 16dBA, 1подшипник скольжения, 

1качения, малошумный)
2.Материнская плата :

ASUS P8H77-M Pro (H77, LGA1155, 4*DDR3(2400/2133/2000/1866/1600/1333), 2*PCI-E x1, 2*PCI-E 2.0 x16, 1*PCI-E 3.0 x16, SLI/CrossFire, GLan, mATX, 10*USB 2.0, 4*USB 3.0, 4*SATA2, 4*SATA3, 1*PS/2, D-Sub/DVI-D/HDMI/DP

3.Процессор 

CPU Intel Core I5-3570K 3.4GHz, Quad Core, LGA1155, 6Mb, integraited Graphics, 77W, BOX

4.Модуль памяти:

Kingston KVR1333D3N9/2G Модуль памяти DDR3 2Gb PC3-10660 1333MHz CL9- 2 комплекта.

5.Жесткий диск:

Жесткий диск WD Caviar Black WD5003AZEX SATA 500Gb 3.5"  SATAIII 7200rpm 64Mb

6.Привод:
Привод DVD±RW Pioneer DVR-S20BK, SATA  Black

7.Мышь: 

Logitech LS1 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-000864

8.Клавиатура: 

Клавиатура Logitech K120 for buisness, USB [920-002522]
9.Программное обеспечение: 

- Microsoft WinPro 8 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA

c правом пользования  Windows 7 Prof 32-bit 64-bit,

- Microsoft Office 2010 для дома и бизнеса Rus 32/64
	Россия

	комплект
	1

	3
	ПЭВМ  в составе

или эквивалентный комплект
	Технические характеристики.

1. Корпус:

Корпус InWin Mini Tower EMR-035BL 450W, 2USB, внешних отсеков 3,5" - 2, внутренних - 5, отсеков 5,25" - 2

2. Материнская плата :

ASUS P8B75-M LE (B75, LGA1155, 2*DDR3(1600/1333/1066), 2*PCI, 1*PCI-E 2.0 x16, 1*PCI-E 3.0 x16, GLan, mATX, 5*SATA2 1*SATA3, 4*USB2.0, 2*USB3.0, D-Sub/DVI/HDMI

3.  Процессор 

CPU Intel Core I3-3240 3.4GHz, Dual Core, LGA1155, 3Mb, 55W, BOX

4. Модуль памяти:

Kingston KVR1333D3N9/2G Модуль памяти DDR3 2Gb PC3-10660 1333MHz CL9- 2 комплекта.

5. Жесткий диск:

Жесткий диск WD Caviar Black WD5003AZEX SATA 500Gb 3.5"  SATAIII 7200rpm 64Mb

6. Привод:
Привод DVD±RW Pioneer DVR-S20BK, SATA  Black
7. Мышь: 

Logitech LS1 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-000864

8. Клавиатура: 

Клавиатура Logitech K120 for buisness, USB [920-002522]

9.  Программное обеспечение: 

- Microsoft WinPro 8 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA

c правом пользования  Windows 7 Prof 32-bit 64-bit,

- Microsoft Office 2010 для дома и бизнеса Rus 32/64

10.  Монитор:     Монитор 21.5" типа NEC E224 Wi
	Россия
	комплект
	8

	4
	Неттоп типа 

Acer Aspire RL80

или эквивалент
	Технические характеристики.

Форм-фактор : Неттоп

Процессор

Семейство: Celeron Dual-Core

Модель: 887

Количество ядер: 2

Техпроцесс: 32 нм

Частота: 1.5 ГГц

Hyper-Threading: Нет

L1 кэш: 128 кБ

L2 кэш: 0.5 МБ

L3 кэш: 2 МБ

TDP: 17 Вт

Охлаждение: Воздушное

Материнская плата

Сокет: FCBGA1023

Количество слотов оперативной памяти: 2

Оперативная память

Тип: SO-DIMM DDR3

Частота: 1333 МГц

Объем: 4 ГБ

Максимальный объем: 8 ГБ

Жесткий диск

Количество HDD: 1 шт

Интерфейс HDD: SATA

Объем HDD: 500 ГБ

Скорость вращения HDD: 5400 об/мин

Графический адаптер

Количество графических адаптеров: 1

Чипсет интегрированного графического адаптера: Intel GMA HD

Устройства считывания информации

Оптический привод: Нет

Устройство считывания карт памяти: Есть

FDD: Нет

TV-тюнер: Нет

Корпус

Модель: Aspire Revo RL80 

Цвет: Черный 

Габариты: 210 x 210 x 53 мм
Тип охлаждения: Воздушное

Разъемы на передней панели

Наличие разъемов на передней панели: Есть

USB 3.0: 2 шт
Аудио разъемы: Line-out, Mic-in

Разъемы на задней панели

USB 2.0: 4 шт

DVI: 1 шт

HDMI: 1 шт

Сетевой интерфейс: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)

Беспроводные интерфейсы

Bluetooth: Есть

Wi-Fi: Есть

Программное обеспечение

Операционная система: Windows 8

Другие характеристики

Клавиатура: Есть

Мышь: Есть

Вес брутто: 1.5 кг
	Acer
 
	комплект
	1

	5
	Ноутбук без фотовидео камеры, без Wi-Fi, без Bluetooth (либо съёмные модули)
типа Lenovo G780A RBRTX2020M4G500R8ERU (59360023)

или эквивалент
	Технические характеристики.

Установленная операционная система Win 8 /Win 7 Home Premium 64

Тип процессора Core i5 / Core i7 

Код процессора  3612QM / 3210M /

Частота процессора 2300...2900 МГц

Количество ядер процессора 4

Объем кэша L2 / 512 Кб / 1 Мб

Объем кэша L3: 6 Мб / 8 Мб

Память

Размер оперативной памяти 4Гб

Тип памяти DDR3

Максимальный размер памяти 8192 Мб

Экран

Размер экрана 17.3 дюйм

Разрешение экрана 1600x900

Широкоформатный экран есть

Тип экрана глянцевый

Светодиодная подсветка экрана есть

Видео

Тип графического контроллера дискретный

Чипсет графического контроллера NVIDIA GeForce GT 635M
Устройства хранения данных

Размещение оптического привода внутренний

Оптический привод DVD-RW

Размер жесткого диска 500...1000 Гб

Тип жесткого диска HDD

Слоты расширения

Слот ExpressCard нет

Карты памяти

Устройство для чтения флэш-карт:

Поддержка Secure Digital

Подключение

Встроенная сетевая карта

Макс. скорость адаптера LAN 100 Мбит/с
Количество интерфейсов USB 2.0 2

Количество интерфейсов USB 3.0 2

Выход VGA (D-Sub) есть

Выход HDMI есть

Вход микрофонный есть

Выход аудио/наушники есть

Питание

Время работы 4.5 ч

Емкость аккумулятора 4400 мАч

Количество ячеек батареи 6

Тип аккумулятора Li-Ion

Устройства ввода

Устройства позиционирования Touchpad

Звук

Наличие колонок есть

Наличие микрофона есть

Слот блокировки есть

Длина 415 мм

Ширина 275 мм

Толщина 35 мм

Вес 2.83 кг

	Lenovo

	шт
	1

	6
	ПЭВМ 

типа HP 8300 Elite CMT (C3A51EA#ACB)
с монитором LCD HP  LE1711 
или эквивалентный комплект
	Технические характеристики.

Компьютер i7-3770(3.4 GHz) 4GB/500GB/DVDRW/kbd+mouse/GigLAN/TPM/W8P64 dwngr W7P64 

Форм-фактор: Mini Tower

Центральный процессор

Семейство: Core i7

Модель: 3770

Количество ядер: 4

Техпроцесс: 22 нм

Частота: 3.4 ГГц

Максимальная частота в режиме Turbo Boost / Turbo CORE: 3.9 ГГц

L1 кэш: 256 кБ L2 кэш: 1 МБ L3 кэш: 8 МБ TDP: 77 Вт

Материнская плата

Чипсет: Intel Q77

Сокет: LGA1155

Количество слотов оперативной памяти: 4

Поддержка PCI Express 2.0: Есть

Количество PCI-E 16x: 2 шт

Количество PCI-E 1x: 1 шт

Количество PCI: 1 шт

Оперативная память

Тип: DIMM DDR3

Частота: 1333 МГц

Объем установленной памяти: 4 ГБ

Возможность расширения памяти до: 16 ГБ

Жесткий диск

Количество HDD: 1 шт

Объем HDD: 500 ГБ

Интерфейс HDD: SATA

Скорость вращения HDD: 7200 об/мин

Графический адаптер

Количество графических адаптеров: 1

Чипсет интегрированного графического адаптера: Intel GMA HD 4000

Устройства считывания информации

Оптический привод: DVD-RW

Устройство считывания карт памяти: Есть

FDD: Нет

Корпус

Модель: Elite 8300 CMT 

Цвет: Черный 

Габариты: 448 x 445 x 177 мм

Мощность блока питания: 320 Вт
Монитор

Размер экрана: [image: image1]17 "

Разрешение экрана: [image: image2]1280×1024

Соотношение сторон экрана: [image: image3]5:4

Тип матрицы: [image: image4]TN+film

Статическая контрастность: [image: image5]1000:1

Яркость экрана: [image: image6]250 кд/м2
Время отклика: [image: image7]5 мс

Углы обзора: [image: image8]160° по горизонтали, 160° по вертикали

Шаг пикселов: [image: image9]0.264×0.264 мм

Эргономика монитора
Наклон экрана: [image: image10]есть

Угол наклона экрана: [image: image11]-5°/+35°

Интерфейсы и разъемы Количество разъемов D-SUB: [image: image12]1

Электропитание монитора
Тип блока питания: [image: image13]внутренний

Энергопотребление: [image: image14]22 Вт

Энергопотребление в режиме ожидания: [image: image15]менее 2 Вт

Корпус монитора
Размер крепления VESA: 100×100

Цвет: серебристый и черный

Покрытие корпуса: матовое

Размеры с подставкой (ШхВхГ): 377×386 × 206 мм

Размеры без подставки (ШхВхГ): 377×316 × 57 мм

Вес: 3.9 кг

	Hewlett-Packard

	комплект
	1

	7
	Ноутбук 17.3"
типа HP ProBook 470 G1
[e9y69ea]
или эквивалент
	Технические характеристики.

Экран ноутбука
Диагональ экрана в дюймах: [image: image16]17.3 "

Разрешение экрана: [image: image17]
1600×900

Светодиодная подсветка экрана: [image: image18]есть

Поверхность экрана: [image: image19]матовая

Конфигурация ноутбука
Процессор: [image: image20]Intel Core i5 4200M

Процессор, частота: [image: image21]2.5 ГГц (3.1 ГГц, в режиме Turbo)

Число ядер процессора: [image: image22]двухъядерный

Оперативная память: [image: image23]8192 Мб, DDR3, 1600 МГц

Тип графического контроллера: [image: image24]дискретный

Графический контроллер: [image: image25]AMD Radeon HD 8750M — 2048 Мб

Устройства хранения данных
Объем HDD: [image: image26]750 Гб, 5400 об/мин

Тип ODD: [image: image27]DVD-RW

Кард-ридер: [image: image28]есть, поддержкаSD/MS/MS Pro

Коммуникации ноутбука
Поддержка технологии Wi-Fi: Да, 802.11 b/g/n

Поддержка технологии Bluetooth: [image: image29]Да, v4.0

Кабельная сеть(RJ-45): [image: image30]10/100/1000 Мбит/сек (Gigabit Ethernet)

Разъемы и интерфейсы ноутбука
Порты USB 2.0: [image: image31]2

Порты USB 3.0: [image: image32]2

Разъем D-Sub: [image: image33]1

Разъем HDMI: [image: image34]1

Операционная система ноутбука
Операционная система: [image: image35]Windows 7 Prof, 64-bit

Особенности ОС: Windows 7 Professional, лицензиея и носители для программного обеспечения Windows 8 Pro.

Мультимедийные особенности
Веб-камера: встроенная

Встроенный микрофон: есть

Разъем для наушников: есть

Разъем для микрофона: есть

Акустическая система: стереодинамики

Клавиатура ноутбука
Цвет клавиатуры ноутбука: черный

Числовой блок клавиатуры: есть

Сканер отпечатка пальца: есть (Fingerprint)

Особенности
Сумка в комплекте: отсутствует

Батарея ноутбука
Тип батареи: Li-Ion

Количество ячеек батареи: 6 cell

Емкость батареи: 4200 mAh

Энергоемкость батареи: 47 Wh

Напряжение батареи: 10.8 V

Корпус ноутбука
Материал корпуса: алюминий

Цветовое решение: черный

Внешняя поверхность: матовая

Внутренняя поверхность: матовая

Размеры (ШхГхВ): 413.8 х 279.5 х 34 мм

Вес: 2.87 кг

Гарантия: 12 мес.
	Hewlett-Packard
 
	шт
	1

	8
	Ноутбук 15.6"

типа HP Compaq 250 [H6Q86ES]
или эквивалентный комплект 


	Технические характеристики.
Тип: Ноутбук

   Процессор Модельный ряд процессора: Core i3 Модель процессора: 3110М

Количество ядер: 2 Частота: 2.4 ГГц Техпроцесс: 22 нм L1 кэш: 128 кБ L2 кэш: 0.5 МБ

L3 кэш: 3 МБ TDP: 35 Вт

Оперативная память Частота: 1600 МГц  Объем: 4 ГБ Тип: DDR3 Количество слотов: 2

Максимальный объем: 8 ГБ

Устройства хранения информации

Количество HDD: 1 шт

Интерфейс жестких дисков: SATA

Объем HDD/SSD дисков: 500 ГБ

Скорость вращения HDD: 5400 об/мин

Оптический привод: DVD-RW

Слоты расширения

Слот считывания карт памяти: Есть

Дисплей Диагональ: 15.6 " Широкоформатный: Есть Разрешение: 1366x768 (WXGA)

Светодиодная подсветка: Есть Тип матрицы: TFT Тип поверхности экрана: Матовый

Графический адаптер

Чипсет дискретного графического адаптера: AMD Mobility Radeon HD7450

Тип видеопамяти: DDR3

Объем видеопамяти: 1024 МБ

Интерфейсы HDMI: 1 шт  USB2.0: 3 шт D-Sub: 1 шт Аудио разъемы: Line-out, Mic-in
Сетевой интерфейс: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)

Беспроводные интерфейсы Bluetooth: Есть

Спецификация Bluetooth: 4.0 Wi-Fi: Есть

Стандарты Wi-Fi: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Установленное программное обеспечение Операционная система: Windows 8

Другие устройства

Динамики: Встроенные 

Веб-камера: Есть

Встроенный микрофон: Есть

Устройства позиционирования: Touchpad

Слот блокировки: Есть

Корпус Цвет: Черный

Габариты: 376 x 247 x 35.8 мм

АккумуляторТип: Li-ion

Время работы: до 4 часов 

Вес нетто: 2.45 кг

Вес брутто: 3.5 кг

- дополнительно: HP USB Optical Comfort Mouse (BR376A)
	Hewlett-Packard

	комплект
	1


