# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на на выполнение работ по капитальному ремонту фасада гаража для стоянки спецавтомобилей и кровли пристройки гаража филиала "Южный территориальный округ"  ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту фасада гаража для стоянки спецавтомобилей и кровли пристройки гаража филиала "Южный территориальный округ"  ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1.Сведения о строительно-монтажных работах при

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте

объектов.

Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4.Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4.ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЁМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЁТЫ.

РАЗДЕЛ 5.ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7.ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8.СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9.ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЁМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЁМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15.ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 17.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

капитальный ремонт фасада гаража для стоянки спецавтомобилей и кровли пристройки гаража филиала "Южный территориальный округ" ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подраздел 2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Данное техническое задание составлено на основании дефектной ведомости, утверждённой директором филиала «Южный территориальный округ».

Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах

Необходимо выполнить следующие работы: -демонтаж элементов здания, мешающих выполнению работ; -ремонт кирпичной кладки наружных стен; -устройство теплоизоляции из Матов теплоизоляционных из стекловолокна URSA марки М-25-8000-1200-50 или аналога без ухудшения технических качеств; - устройство пароизоляционного слоя из пленки ЮТАФОЛ или аналога без ухудшения технических качеств; - облицовка поверхности стен и откосов зданий металлосайдингом по металлическому каркасу с устройством всех примыканий и стыковочных элементов. Использовать: металлосайдинг «Корабельная доска» МП СК 14х226 с комплектом всех стыковых элементов, цвет желтый RAL 1014; - устройство новых оконных отливов. Цвет: белый; - облицовка поверхности цоколя зданий камнем; - устройство нового покрытия парапетов из листовой стали с полимерным покрытием, цвет: RAL 1014. -устройство кровли пристройки гаража из металлочерепицы со всеми сопутствующими работами. Цвет: RAL 3005; -устройство водосточной системы здания МП Престиж или аналога без ухудшения технических качеств. Цвет: белый; - установить демонтированные элементы, с прокладкой новых проводов в кабель-каналах. Работы вести на наружных инвентарных лесах. Все используемые материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности.

Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ

Здание гаража для стоянки спецавтомобилей филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»: г.Ростов-на-Дону, пер.Театральный,64

Подраздел 2.4. Требования к разработке ППР

1.При выполнении ремонтных работ необходима разработка ППР, т.к. работы будут проходить на территории действующего предприятия. 2.В ППР должны быть отражены сведения по технологии производственного процесса при выполнении внутренних ремонтных работ, а также указания по организации труда и соблюдения правил по технике безопасности.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ

1.Территория производства работ располагает подъездными дорогами, а также участками, которые возможно использовать в качестве площадок складирования материалов, необходимых для проведения ремонтных работ и базирования необходимой техники. 2.В процессе выполнения ремонтных работ необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. 3.Строительный мусор от выполнения ремонтных работ вручную собирать в контейнеры для мусора, далее спецтехникой грузить на транспортное средстводля последующего вывоза с территории производства работ. 4.Все материалы, используемые при производстве работ, должны быть сертифицированы. 5.На протяжении всего периода производства работ подрядной организацией должен быть организован контроль качества выполняемых работ. 6.Подрядная организация должна иметь в своём распоряжении всю необходимую строительную технику, приспособления и инвентарь необходимые для качественного выполнения ремонтных работ.

Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

1.Исходным материалом для разработки подрядной организацией ППР служит данное Техническое задание, а также условия поставки готовых изделий, материалов и оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечение рабочими кадрами строителей по основным профессиям, производственно-технической комплектации и перевозки строительных грузов. 2.Проект производства работ разрабатывается, утверждается подрядной строительно-монтажной организацией, выполняющей вышеуказанный комплекс ремонтных работ, и согласовывается с эксплуатирующей организацией. 3. Проект производства работ должен включать в себя: -календарный план производства работ по объекту; -схему строительного генерального плана; -график поступления на объект изделий, материалов и оборудования; -график движения основных строительных машин по объекту; -технологические карты на выполнение видов работ; -карты (схемы) на контроль качества работ; -пояснительную записку, содержащую решения по производству и технологии выполняемых работ; -природоохранные мероприятия; -мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЁМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЁТЫ

Табл. 1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ № п/п; Выполняемые ремонтные работы. Наименование работ; Ед. изм; Кол-во. Демонтажные работы. 1; Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2; 100 м пучка проводов; 0,6. 2; Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм; 100 м труб; 0,6. 3; Демонтаж светильников с лампами накаливания; 100 шт.; 0,12. 4; Демонтаж наружных блоков сплит-систем; 10 блоков; 0,2. 5; Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 250; 1 м3; 0,12. Устройство цоколя. 6; Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных; 100 м2; 0,62. 7; Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям; 100 м2 поверхности; 0,62. 8; Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0,62. 9; Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня до 250 мм (Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм); 100 м2 поверхности облицовки; 0,62. Ремонт кровли на пристройке гаража. 10; Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов; 100 м2 покрытия кровли; 0,305. 11; Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами; 100 м2 кровли; 0,305. 12; Разборка покрытий кровель из рулонных материалов; 100 м2 покрытия; 0,305. 13; Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов; 1 шт.; 6. 14; Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон; 100 м; 0,23. 15; Устройство обрешетки сплошной из досок; 100 м2; 0,305. 16; Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей; 100 м2 обрабатываемой поверхности; 0,305. 17; Устройство кровель из металлочерепицы.; 100 м2 кровли; 0,305. 18; Устройство дополнительных элементов металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием; м2; 10. 19; Устройство желобов подвесных.; 100 м желобов; 0,102. Облицовка фасада м/сайдингом. 20; Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (устройство оконных отливов); 100 м; 0,18. 21; Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2; 100 м2 отремонтированной поверхности стен; 0,36. 22; Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных (Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-25-8000-1200-50 или аналог без ухудшения технических качеств); 1 м3 изоляции; 16. 23; Наружная облицовка поверхности стен и откосов в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ; 100 м2 поверхности облицовки; 3,2. 24; Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ; 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов; 3,4. 25; Монтаж демонтированных наружных блоков сплит-систем; 10 блоков; 0,2. 26; Устройство водосточной системы здания; 100 м желобов; 0,29. 27; Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.; 100 м труб и покрытий; 0,9. 28; Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой стали с полимерным покрытием; 100 м2 покрытия; 0,5. 29; Монтаж демонтированных светильников вне здания на новыхдержателяхметаллических; 1 шт.; 18. 30; Монтаж коробок распределительных металлических У996 с крышкой; 1 шт; 18. 31; Прокладка провода в лотках, сечением до 6 мм2 (Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2); 100 м; 1. 32; Прокладка кабель-канала (короба) "Электропласт" 100x40 мм; 100 м; 1. 33; Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ вручную; 1 км неизолированного провода при 20 опорах; 0,04. 34; Погрузка и перевозка мусора строительного; 1 т груза; 12,32.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ. ПРМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

1.Поставку всех необходимых материалов и изделий осуществляет подрядная организация. 2.Используемые в производстве работ материалы должны иметь сертификаты качества и/или технические паспорта. 3.Подрядчик обязан направлять Заказчику копии технических паспортов и/или сертификатов качества на применяемые материалы до передачи их в работу во избежание фальсификации материалов.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Проектная и рабочая документация не требуется. Ремонтные работы будут выполняться согласно разработанного Подрядчиком проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок начала работ: с даты заключения договора; Дата окончания работ: 15.12.2014г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1.Выполняемые ремонтные работы должны соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87«Изоляционные и отделочные покрытия» и СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 2.Контроль качества выполняемых работ осуществляется как Подрядчиком, так и Заказчиком пооперационно, с подписанием необходимых промежуточных актов. Все акты заносятся в Общий журнал работ, заполняемый подрядной организацией. 3.В процессе выполнения ремонтных работ контролируется: -качество применяемых материалов и правильность их подготовки; -технологический процесс производства ремонтных работ; -качество выполненных работ; - работоспособность, установленных сплит-систем, ламп наружного освещения и др.элементов демонтированных перед началом выполнения работ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ

Особые условия при выполнения ремонтных работ не предусматриваются.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЁМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на ремонтные работы устанавливается 3 (три) года с момента принятия Заказчиком результата выполненных Подрядчиком работ и подписания соответствующих документов предусмотренных договором..

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1)Перед началом работ все рабочие Подрядчика должны пройти вводный инструктаж, инструктаж по пожарной и радиационной безопасности в филиале «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 2) Подрядчиком должен быть оформлен и предоставлен Заказчику наряд-допуск на выполнение работ. А также Подрядчик обязуется со своей стороны назначить ответственное лицо за безопасное производство выполняемых работ и письменно уведомить об этом Заказчика. 3) Подрядчик обязан соблюдать требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующего законодательства РФ, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.2008; -СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производствах работ; -СНиП 12-01-2004 Организация строительства; -СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве (часть 1); -СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве (часть 2);

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЁМКИ

1.Все работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в заданные срокисогласно подписанного договора. 2.Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию: а) проект производства работ; б) исполнительную документацию: сертификаты, технические условия, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей, применяемых при производстве Работ (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии); акты об освидетельствовании Скрытых работ; Общий журнал работ и журналы специальных работ; Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а; паспорта на материалы, конструкции и комплектующие изделия и другая документация, необходимая для выполнения Работ, ввода Объекта в эксплуатацию и эксплуатации Объекта, предусмотренная положениями Нормативных документов. При сдаче исполнительной документации руководствоваться требованиями и положениями РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, условиями договора и другими действующими нормативными документами. в) Акты о приемке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3), счет, счет-фактура. 3.Приёмка результата осуществляется после окончательного выполнения всех работ по договору, предоставления всей требуемой документации.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация оформленная Подрядчиком выполняется на русском языке и сдаётся заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКЗЧИКА

Обучение персонала Заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЯМ РАБОТ

Требуется наличие у Подрядчика лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе: Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: «п.33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): п.п.33.3 Жилищно-гражданское строительство»

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ППР | Проект производства работ |

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дефектная ведомость |  |

| Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Ростов-на-Дону |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта: капитальный ремонт фасада гаража для стоянки спецавтомобилей и кровли пристройки гаража |  |  |  |  |  |
| Местонахождение объекта: гараж для стоянки спецавтомобилей филиала "Южный территориальный округ" г.Ростов-на-Дону, пер.Театральный,64 |  |  |  |  |  |
| Инвентарный номер: ЮТОР180 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Описание дефекта | Выполняемые ремонтные работы |  |  | Примечание |
|  |  | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Кирпич выгорел,потерял внешний вид, имеются выемки на кирпчие. Необходим ремонт фасада, т.к. портит внешний вид всей территории гаража для стоянки спецавтомобилей. На шифере кровли пристройки имеются трещины, щели и сколы. | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2 | 100 м пучка проводов | 0,6 |  |
| 2 |  | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм | 100 м труб | 0,6 |  |
| 3 |  | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,12 |  |
| 4 |  | Демонтаж наружных блоков сплит-систем | 10 блоков | 0,2 |  |
| 5 |  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 250 | 1 м3 | 0,12 |  |
|  |  | Устройство цоколя |  |  |  |
| 6 |  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,62 |  |
| 7 |  | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 0,62 |  |
| 8 |  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,62 |  |
| 9 |  | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня до 250 мм (Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,62 |  |
|  |  | Ремонт кровли на пристройке гаража |  |  |  |
| 10 |  | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 0,305 |  |
| 11 |  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0,305 |  |
| 12 |  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,305 |  |
| 13 |  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | 1 шт. | 6 |  |
| 14 |  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0,23 |  |
| 15 |  | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0,305 |  |
| 16 |  | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,305 |  |
| 17 |  | Устройство кровель из металлочерепицы. | 100 м2 кровли | 0,305 |  |
| 18 |  | Устройство дополнительных элементов металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 10 |  |
| 19 |  | Устройство желобов подвесных. | 100 м желобов | 0,102 |  |
|  |  | Облицовка фасада м/сайдингом |  |  |  |
| 20 |  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (устройство оконных отливов) | 100 м | 0,18 |  |
| 21 |  | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,36 |  |
| 22 |  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных (Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-25-8000-1200-50) | 1 м3 изоляции | 16 |  |
| 23 |  | Наружная облицовка поверхности стен и откосов в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 100 м2 поверхности облицовки | 3,2 |  |
| 24 |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 3,4 |  |
| 25 |  | Монтаж демонтированных наружных блоков сплит-систем | 10 блоков | 0,2 |  |
| 26 |  | Устройство водосточной системы здания | 100 м желобов | 0,29 |  |
| 27 |  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0,9 |  |
| 28 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой стали с полимерным покрытием | 100 м2 покрытия | 0,5 |  |
| 29 |  | Монтаж демонтированных светильников вне здания | 1 шт. | 18 |  |
| 30 |  | Монтаж держателей светильников | 1 шт. | 18 |  |
| 31 |  | Монтаж коробок распределительных металлических У996 с крышкой | 1 шт | 18 |  |
| 32 |  | Прокладка провода в лотках, сечением до 6 мм2 (Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2) | 100 м | 1 |  |
| 33 |  | Прокладка кабель-канала (короба) "Электропласт" 100x40 мм | 100 м | 1 |  |
| 34 |  | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ вручную | 1 км неизолированного провода при 20 опорах | 0,04 |  |
| 35 |  | Погрузка и перевозка мусора строительного | 1 т груза | 12,32 |  |