ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2014 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку установки для поверки и градуировки датчиков (номенклатурная группа 1.31 - Поставка промышленного оборудования.) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru иwww. a-k-d.ru  

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2014 г.

	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Заместитель Генерального директора по технической эксплуатации флота

	
	___________________
	О.Э.Дарбинян

	
	«___» ___________.20 ___ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора
Поставка установки для поверки и градуировки датчиков (номенклатурная группа 1.31 - Поставка промышленного оборудования.) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара
	№
	Наименование  товара
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Установка для поверки и градуировки датчиков УПСТ-2М (или эквивалент) в составе:

· Блок измерительный 1 (БИ-1) – 1 шт.

· Блок измерительный 2 (БИ-2) – 1 шт.

· Милливольтметр В7-99 – 1 шт.

· Т

 HYPERLINK "http://www.omsketalon.ru/?action=tn_1m" ермостат нулевой ТН-1М – 1 шт.

· Термостат паровой ТП-2 – 1 шт.

· П

 HYPERLINK "http://www.omsketalon.ru/?action=mtp_2mr" ечь МТП-2МР-50-500 – 2 шт.

· Преобразователь термоэлектрический эталонный ППО-2-1000 – 1 шт.

· Термостат нулевой ДДШ 5.868.003 – 2 шт.
	Характеристики УПСТ-2М выпускается по  ТУ 50-96 ДДШ 1.270.003 ТУ:
· Диапазон воспроизводимых 
температур, °С 
в пределах 0…1200 

· Применяемый прецизионный
измеритель напряжения
милливольтметр В7-99

· Количество одновременно поверяемых (калибруемых, градуируемых) датчиков, шт.: 

- преобразователей термоэлектрических
до 8

- термопреобразователей сопротивления 
до 10

· Вид климатического исполнения 
по ГОСТ 15150-69
УХЛ4.1

· Температура окружающего воздуха, °С
20±5

· Питание
~ 220 В; 50 Гц

Характеристики БИ-1 БИ-2

· Вид климатического исполнения по ГОСТ15150-69 УХЛ4.1

· Температура окружающего воздуха, °С 20±5

· Питание не требует ~ 220 В; 50 Гц

· Потребляемая мощность, Вт, не более - 10

· Габаритные размеры, мм, не более 242х132х470

· Масса, кг, не более 5 6,5
Термостат нулевой ТН-1М ТУ 50-94 ДДШ2.998.004ТУ

Комплектность ТН-1М:

·  термостат нулевой ТН-1М;
·  комплект ЗИП (плата для подключения датчиков, пробирки, втулки, заглушки);
·  комплект документации (паспорт, ведомость ЗИП)
Термостат паровой ТП-2 по ТУ 3443-003-02566540-2003
Комплектность ТП-2: 

·  термостат паровой ТП-2;

·  комплект ЗИП:

·  плата для подключения датчиков;

·  пробирки d=8 мм (13 шт.), d=15 мм (13 шт.), d=20 мм (13 шт.), d=23 мм (2 шт.), d=29 мм (2 шт.);

·  втулки с отверстиями диаметром d=8 мм (12 шт.), d=15 мм (12 шт.), d=20 мм (12 шт.), d=23 мм (1 шт.), d=29 мм (1 шт.);

·  заглушки (13 шт.);

·  кабель сетевой;

·  паспорт, 

·  руководство по эксплуатации, 

·  методика поверки

Печи  МТП-2МР-50-500 по ТУ 50-96 ДДШ 1.298.000  

комплектность печи  МТП-2МР-50-500:
· печь МТП-2М-50-500 - 1 шт.

· блок управления БУ-7-4 - 1 шт.

· кабель ХТ1 ДДШ6.644.004 - 1 шт.

· кабель ХТ3 ДДШ 6.644.033 - 1 шт.

· трубка кварцевая 25х2.5х620 ТУ 5932-014-00288679-01 - 1 шт.

· программное обеспечение 46.02566540.00001-01 - 1 комплект

· паспорт ДДШ1.298.000 ПС  - 1 экз.

Преобразователь термоэлектрический эталонный ППО-2-1000  - основные технические характеристики - в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52314-2005

Комплект поставки:
· термопреобразователь - 1 шт.;

· футляр из пенопласта* - 1 шт.;

· трубка армирующая запасная - 2 шт.;

· пробирка стеклянная - 2 шт.;

· свидетельство о поверке - 1 шт.;

·  паспорт - 1 шт.
	К-т
	1


3. Требования к комплектации товара
В комплектации завода-изготовителя с учетом требований п.2 настоящего Технического задания.
4. Требования к продукции

4.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. 

4.2. Установка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001), ГОСТ Р 51522-99 (МЭК 61326-1-97) 

4.3. Установка и составные части должны быть поверены в соответствии с ПР 50.2.006-94. 

4.4. На момент поставки на продукцию должны быть предоставлены документы подтверждающие качество продукции, а именно:

4.4.1. декларация о соответствии № РОСС RU.МЕ72.Д00123;
4.4.2. сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.051.A № 13369;

4.4.3. методики поверки и составных частей;

4.4.4. инструкция по эксплуатации, паспорта с переводом на русский язык. 

4.4.5. полный комплект документов в соответствии с ГОСТ 2.601-2006.

4.5. Заказчик вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

4.6. Требования к поставке продукции не раскрытые в настоящем Техническом задании, изложены в проекте Договора, который является неотъемлемой частью Документации настоящего запроса цен.

5. Порядок формирования цены: 

В соответствии с условиями предусмотренными проектом Договора
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара: 

В соответствии с условиями предусмотренными проектом Договора
7. Место поставки товара: 
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

8. Сроки поставки товара: 
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «24» марта 2014г. по «14» июля 2014г.

	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В.Ярема

	Главный метролог - начальник отдела КИПиА
	
	
	
	И.В. Тулешов


Исп.Мантула Е.И.

Р.т.6228

2

